附件2

安庆市拟提名2020年度安徽省科技奖

项目公示

项目1

项目名称：腈纶溶剂净化成套技术与工业应用

提名者：安庆市科技局

提名意见：

“腈纶溶剂净化成套技术与工业应用”项目经过系统研究，在小试和中试研究结果的基础上，取得了创新性工业化成果。一是以凝胶色谱分离技术取代D301树脂离子交换技术，用于预处理腈纶溶剂回收装置产生的废水，设计并建成了处理能力3m3/h的工业化装置，运行结果表明，硫氰酸钠的回收率为99.5%，除杂率为91.6%，色度脱除率为90.2%，不仅达到了溶剂脱色的目的，而且减少了装置外排污水总量，降低了生产成本。二是开发了以活性炭取代硅藻土的吸附分离技术，设计并建成了处理能力200m3/h的工业化装置，运行结果表明，铁离子的除去率达到了72.4%，硫氰酸钠的回收率稳定在99.0以上，显著降低了腈纶纺丝溶剂中铁离子等杂质的含量和色度，提高了腈纶产品的质量。三是通过膜净化与柱分离，克服了现行氰化物和硫化物标准方法的单一检测、化学检测、基体干扰和高酸度、时间长的不足，解决了溶液中亚硫酸根稳定性以及与硫酸根的分离，简化了浓度差异大的目标物检测过程，实现了腈纶溶剂阴离子的绿色测定、快速测定与同时测定，形成了安徽省地方标准（DB34 /T 2507-2015）。

该项目成套技术获授权国家发明专利5项，实用新型专利1项，在国内外发表学术论文9篇，应用于中国石油化工股份有限公司安庆分公司（简称安庆石化），每年获利约30795万元，具有显著的经济效益和社会效益。

项目材料填写规范，内容真实，经公示无异议。对照安徽省科学技术进步奖授奖条件，提名该项目参加2020年度安徽省科技进步奖评审。

项目简介：

腈纶溶剂是指以硫氰酸钠为主体包含还原剂、引发剂与氧化剂等多种助剂的水溶液，在二步湿法腈纶生产工艺中，不仅用量大，而且在循环使用过程中，形成复杂基体组分，杂质与色度相应增加,严重影响丝束质量与后续加工；中国石油化工股份有限公司安庆分公司（以下简称安庆石化）配套引进的美国Sterling公司的D301树脂离子延迟法脱色除杂和硅藻土吸附除铁两个净化工艺，一直存在脱色除杂/铁率低、溶剂损耗高、外排污水量大，废硅藻土难以无害化处理等突出难题；净化过程中由于腈纶溶剂及废水中总氰与硫化物、硫酸根与硫氰酸根等6种阴离子的检测不够及时准确，易引发误判造成装置停车和环保困扰。为此，本成套腈纶溶剂净化技术含盖脱色、除铁以及相关目标物的快速准确检测，已建成相应的工业化装置与快速一体化检测方法，整体技术达到了国际先进水平；工业应用结果表明，有效降低了溶剂的色度和杂质，减少了环境污染，提升了腈纶品质，经济效益显著。取得主要成果如下：

（1）首创凝胶树脂代替D301树脂预处理腈纶溶剂脱色工业化技术。筛选优化一种凝胶树脂，除杂效果好，既不会引入杂质，也不会使硫氰酸钠分解，流程简单且不消耗任何化学试剂的特点，工业化装置一次开车成功，已长周期稳定运行10年以上。除杂率由50%提高到91.6%，色度脱除率达到90.2%，硫氰酸钠的回收率由65%提高到99.5%，排放废水中的NaSCN含量则由500μg/g降至100μg/g以下，每年可减少外排废水达1.6万吨/年，成果经中国石油化工股份有限公司鉴定为“工业应用技术可靠，处于国际先进水平”。

（2）突破国外技术壁垒，研究出特定活性炭取代硅藻土的吸附法除铁工艺技术。优选出长寿命高容量吸附铁离子活性炭与最佳操作参数，设计并建成工业化装置，铁离子脱除率达到70%以上，溶剂透明清澈，硫氰酸钠回收率达99%以上，减少了固体废物排放，解决了多年来制约腈纶溶剂净化工艺的废硅藻土处理问题，成果经中国石油化工股份有限公司鉴定为“达到了国际先进水平”。

（3）发明腈纶溶剂及废水中易释放氰、总氰与硫化物快速一体化分析技术，通过在线加剂-光解转化-气膜净化-离子色谱分离-积分脉冲安培检测，攻克了紫外光解下硫化物的保护与银电极连续检测的钝化难题，实现了目标物转化、转移、净化、富集过程的非蒸馏、无膜压、全封闭自动分析，成为中国石化企业标准（Q/SH 3200-490-2014）。

（4）开发腈纶溶剂及废水中甲基丙烯磺酸根、氯离子、硝酸根、亚硫酸根、硫氰酸根、硫酸根等6种阴离子高效检测系统，建成“流动”与“停流”双渗析与离子色谱组合装置，解决了亚硫酸根稳定以及与硫酸根的相互分离问题，实现了腈纶溶剂及废水阴离子的绿色测定与仪器化，形成了安徽省地方标准（DB34 /T 2507-2015）。

该成套技术获得授权国家发明专利5项，实用新型专利1项，发表学术论文9篇。该成果在安庆石化等多家单位应用，每年取得了30795万元经济效益。

主要知识产权和标准规范等目录：

1.发明专利： 在线光解-非接触扩散-色谱分离检测总氰与硫化物方法；专利号：ZL 201410379565.5 ；权利人：安庆师范大学；发明人：张元广、陆克平、王钧伟、秦伟、高迎春。

2.发明专利：在线光解渗析/色谱分离安培检测废水总氰及硫化物装置与方法；专利号：ZL 201410503179.2 ；权利人：中国石油化工股份有限公司；发明人：陆克平、汪声美、姚望生、毕锡斌、程泉。

3.发明专利：一种直接转化检测水溶液总氰与硫化物的方法；专利号：ZL 201410504825.7 ；权利人：中国石油化工股份有限公司；发明人： 陆克平、夏文斌、张元广、郑学根、宋友陵。

4.发明专利：免蒸馏非显色检测水溶液中微量易释放氰与总氰装置以及方法；专利号：ZL 201510639400.1；权利人：中国石油化工股份有限公司；发明人： 陆克平、黄劲松、汪声美、郑学根。

5.发明专利：一种利用双膜堆-磁电渗析法连续去除醇胺脱硫溶液中热稳态盐的装置；专利号：ZL 201310380377.X；权利人：中国石油化工股份有限公司；发明人：陆克平、朱四九。

6.实用新型专利：一种自动样品交换器权利人；专利号ZL 201120112316.1；权利人：中国石油化工股份有限公司；发明人：陆克平、卢洪荣、吴敦飞、汪声美。

7.安徽省地方标准：腈纶溶剂中甲基丙烯磺酸根、氯离子、硝酸根、硫酸根、硫氰酸根的测定  离子色谱法；标准号DB34 /T 2507-2015；本标准起草单位：皖西南产品质量监督检验中心、中国石油化工股份有限公司安庆分公司、安庆师范大学；本标准起草人：陆克平、罗骁等。

主要完成人：

1.姓名：张元广；排名：第一 ；职称：教授；行政职务:院长；工作单位：安庆师范大学；完成单位：中国石油化工股份有限公司安庆分公司；对本项目的贡献：项目总体总负责人，全面指导项目研发、工业应用、工艺攻关以及分析测试工作，对该项目的研究成功起到了重大作用。

2.姓名:郑学根；排名：第二；职称：高级工程师；行政职务：科长；工作单位：中国石油化工股份有限公司安庆分公司；完成单位：中国石油化工股份有限公司安庆分公司；对本项目的贡献：项目核心成员，负责提出和确定项目的总体研究方案；直接参与研究过程并对关键技术和疑难问题的解决做出重要贡献；参与并解决在应用过程中的重要技术难点。

3.姓名：陆克平；排名：第三；职称：高级工程师；行政职务：安庆石化分析测试专家；工作单位：中国石油化工股份有限公司安庆分公司；完成单位：中国石油化工股份有限公司安庆分公司；对本项目的贡献：项目核心成员，提出和确定项目的总体研究方案；直接参与分析测试过程并对关键技术和疑难问题的解决做出重要贡献；参与并解决在应用过程中的重要技术难点。

4.姓名：沈文波；排名：第四；职称：高级工程师；行政职务：处长；工作单位：中国石油化工股份有限公司安庆分公司；完成单位：中国石油化工股份有限公司安庆分公司；对本项目的贡献：项目重要成员，直接参与研究过程并对关键技术和疑难问题的解决做出重要贡献；参与并解决在应用过程中的重要技术难点。

5.姓名：余世金；排名：第五；职称：高级工程师 ；行政职务：科长；工作单位：中国石油化工股份有限公司安庆分公司；完成单位：中国石油化工股份有限公司安庆分公司；对本项目的贡献：项目重要成员，直接参与研究过程并对关键技术和疑难问题的解决做出重要贡献；参与并解决在应用过程中的重要技术难点。

6.姓名：朱四九；排名：第六；职称：高级工程师；行政职务：无；工作单位：中国石油化工股份有限公司安庆分公司；完成单位：中国石油化工股份有限公司安庆分公司；对本项目的贡献：项目重要成员，直接参与研究过程并对关键技术和疑难问题的解决做出重要贡献；参与并解决在应用过程中的重要技术难点。

主要完成单位：

1.安庆师范大学，法人代表：闵永新，排名第一。该单位直接参与项目的总体开发方案的编制和技术支持；负责研究硫氰酸钠溶剂循环过程中杂质的积累状况，分析导致腈纶溶剂色泽加深的主要原因和生色基团的结构解剖，为脱色方法研究提供理论依据；参与项目小试和中试研究，协助解决中试过程中出现的技术难题；参与组织编制和审查腈纶溶剂脱色工业应用项目可行性研究报告及相关设计。

2.中国石油化工股份有限公司安庆分公司，法人代表：刘晓华，排名第二。该单位是本项目成果产业化企业，负责本项目的总体开发方案的编制；负责该项目小试和中试研究。根据中试结果，提出可行的工业化技术方案；负责组织编制和审查腈纶溶剂脱色工业应用项目可行性研究报告及相关设计；负责该项目工程施工及设备安装、吹扫、水联运等开车前的有关准备工作；负责该工业装置的现场运行及标定工作，解决该项目工程化过程中遇到的技术难题，确保了该工业装置一次开车成功并长期稳定运行。

项目2

项目名称：锻钢活塞近净成形技术研发与产业化应用

提名意见：

本项目开发的锻钢活塞，是商用车发动机由国五向国六标准升级换代产品，替代传统铝合金活塞。研发的活塞锻造近净成形技术，锻件尺寸精度达到±01.mm，经热、冷联锻后的活塞头燃烧室表面粗糙度达到Ra3.2μm，完全取代机械加工，具有高精度、高强度、高效率等特点。在活塞锻造近净成形工艺及模具技术、非调质钢活塞材料开发与热处理节能技术、活塞锻造过程质量控制相关的防磕碰伤及无损探伤检测技术等方面实现了一系列技术突破，符合国家工信部《工业强基工程实施指南》（2016-2020年）十大重点领域四基--“汽车件近净成形制造工艺”先进基础工艺。

本项目研发过程中获授权国家发明专利2项、实用新型专利6项，主持起草团体标准一项，参与起草行业标准一项，获“安徽省工业精品”一项、安徽省新产品鉴定证书2份。高强度钢质活塞锻件主要供应辉门（FM）、马勒（MAHLE）等国际市场及山东滨州活塞有限公司、湖南江滨机器有限公司等内燃机活塞加工企业，活塞成品为潍柴、玉柴、锡柴、康明斯等国六标准的高性能发动机配套。项目产品实现了国产替代并50%出口欧美市场，国内市场占有率达90%。2017～2019年公司累计销售锻钢活塞 1161万件，新增销售收入 7.25亿元，新增利润 6660万元，新增税收3645万元，经济效益十分突出。项目的实施对推动我国内燃机产业技术升级，实现节能减排及绿色发展目标意义重大。

项目材料填写规范，内容真实。对照安徽省科学技术进步奖授奖条件，提名该项目参加2020年度安徽省科学技术进步奖评审。

项目简介：

1.技术背景：活塞是汽车发动机关键零部件，在高温、高压恶劣条件下工作，与传统的铝合金压铸活塞相比，锻钢活塞在发动机实现高压缩比、提高燃烧效率、减少尾气排放、提高使用寿命等方面具有如下优点：①机械强度高(如42CrMo锻件抗拉强度达1080MPa，而铸铝合金抗拉强度仅133～437MPa)；②锻钢活塞适用于高爆发压力（20MPa以上）、升功率超过32KW/L的新型高强化发动机，与普通发动机相比，功率提高20～30%，油耗降低5～10%， CO2排放减少10～20%；③高温力学性能及高温耐磨性能好、热膨胀系数小（约为铝合金1/2），钢活塞和气缸间隙设计更小，机燃比0.05～0.12%；④明显提高汽车发动机使用寿命（大于120万公里）。锻钢活塞适用于重卡、工程车辆、赛车等车辆，是大马力、低排放新型国六内燃机活塞的升级换代产品。

锻钢活塞按结构分为整体活塞、分体活塞（由活塞头和活塞裙两个锻件焊接成一体），在上世纪八十年代分别由德国马勒、辉门公司发明，并掌握核心技术。随着商用车发动机排放标准由国五向国六升级，锻钢活塞成为康明斯、潍柴、玉柴、锡柴等国六标准重卡内燃机的优选方案，在国内外新型高效内燃机中替代传统铝合金活塞。

2.技术内容：本项目符合国家工信部《工业强基工程实施指南》（2016-2020年）十大重点领域四基--节能与新能源汽车“一揽子”突破行动中--“汽车件近净成形制造工艺”先进基础工艺（锻造）。近净成形--是指零件成形后仅需要少量加工或不再加工，就可以用作机械构件的成形技术。活塞近净成形锻造工艺技术具有高精度、高强度、高效率等特点。

本项目主要技术突破：活塞锻造近净成形工艺及模具技术；非调质钢活塞材料开发与热处理节能技术；活塞锻造过程质量控制相关的防磕碰伤及无损探伤检测技术等。

3.创新点：

（1）活塞头部近净闭式模锻成形技术；

（2）活塞闭式近净成形锻造模具设计及模具加工技术；

（3）非调质钢活塞材料开发与热处理节能技术；

（4）活塞锻造过程质量控制及防磕碰伤、锻件无损探伤检测技术。

主要知识产权和标准规范等目录：

1.发明专利：波浪形燃烧室锻钢活塞头热、冷联锻近净成形工艺；专利号：ZL201710279764.2；权利人：安徽安簧机械股份有限公司；发明人：程功、徐宝国、宋加兵、黄昌文。

2.发明专利：一种锻造生产线产品淬火入油防磕碰传送装置；专利号：ZL201610488710.2；权利人：安徽安簧机械股份有限公司；发明人：黎昺哲、黄永松、姜俊、李少峰。

3.团体标准：《往复式内燃机 非调质钢活塞锻件》；标准号：T/CICEIA/CAMS—9-2019；牵头起草单位：安徽安簧机械股份有限公司；起草人：黄昌文、宋加兵、徐宝国。

4.实用新型专利：具有环形复合顶杆机构的活塞头锻造模具；专利号：ZL201921199267.2；权利人：安徽安簧机械股份有限公司；发明人：王飞、宋加兵、黄昌文。

5.实用新型专利：一种环形复合顶杆机构；专利号：ZL201921187660.X；权利人：安徽安簧机械股份有限公司；发明人：王飞、宋加兵、黄昌文。

6.实用新型专利：一种适用于锻造模具深孔加工刀具；专利号：ZL201921024056.5；权利人：安徽安簧机械股份有限公司；发明人：曹结根、黎昺哲、黄昌文。

7.实用新型专利：一种锻造余热淬火设备；专利号：ZL201921024056.5；权利人：安徽安簧机械股份有限公司；发明人：黄昌文、徐皓、余国平、陈建明、徐凝慧。

8.实用新型专利：一种锻造活塞的无损探伤设备；专利号：ZL201320155143.0；权利人：安徽安簧机械股份有限公司；发明人：徐皓、金朝晖、程希枝、陆宗明、陆从华。

8.实用新型专利：一种锻造脱模剂喷涂装置；专利号：ZL201120241423.4；权利人：安徽安簧机械股份有限公司；发明人：黄乐明、金朝晖、方庆丰、朱仁贵。

9.行业标准：内燃机 锻钢活塞技术条件；标准号：JB/T13052-2017；起草单位：安徽安簧机械股份有限公司；起草人：黄昌文、宋加兵、王云。

主要完成人：

1.姓名：黄昌文；排名：第一 ；职称：教授级高级工程师；行政职务:副总经理/总工程师；工作单位：安徽安簧机械股份有限公司；完成单位：安徽安簧机械股份有限公司；对本项目的贡献：项目总体负责人，全面指导项目研发、工程实施、工艺攻关以及产业化应用工作，对该项目的研究成功起到了重大作用。在创新点一中提出活塞锻造近净成形工艺思路；在创新点二中提出模具设计与使用寿命提升方案，通过与合工大合作，仿真模拟锻造过程，分析改进余热淬火工艺，提高产品质量，达到时节能减排效果。在创新点三中指导设计、制作适用非调质钢特殊要求的控制冷却通道和冷却速度工艺参数，保证非调钢活塞锻件硬度和微观组织及机械性能满足辉门、马勒等国际一流公司欧标技术要求。牵头起草《往复式内燃机 非调质钢活塞锻件》团体标准。

2.姓名:宋加兵；排名：第二；职称：工程师；行政职务：总工程师；工作单位：安徽安簧机械股份有限公司；完成单位：安徽安簧机械股份有限公司；对本项目的贡献：项目核心成员，负责本项目的产品工艺、工装设计等关键技术方案设计，在创新点一中提出对活塞头闭式模具热锻、冷锻精整及中空分流的成形工艺，中空分流锻造成形技术和在成形模具上设计一个材料的分流口，降低模锻成形负荷，提高模具使用寿命和材料成形性能；创新点二中对活塞闭式近净成形锻造模具材料、结构、加工、使用方面进行了创新性改进，攻克了锻钢活塞近净成形锻造模具技术难题。参与起䓍《往复式内燃机 非调质钢活塞锻件》团体标准。

3.姓名：张先彬；排名：第三；职称：高级工程师；行政职务：副总经理；工作单位：安徽安簧机械股份有限公司；完成单位：安徽安簧机械股份有限公司；对本项目的贡献：项目核心成员，推动本项目产品技术在国内、国际市场国六排放标准内燃机上应用，产生显著的经济效益和社会效益；在创新点三负责非调质钢活塞材料的合作开发及节能降本技术研究，完成了38MnVS6非调质钢新材料研发，满足化学成分及纯净度、内在质量等特殊要求。用本项目开发的非调质钢38MnVS6替代常规合金钢42CrMoA锻造活塞，生产节能30%以上，产品技术质量可靠。为本项目新材料开发和产品出口辉门等国际市场贡献突出。

4.姓名：金朝晖；排名：第四；职称：工程师；行政职务：副总经理；工作单位：安徽安簧机械股份有限公司；完成单位：安徽安簧机械股份有限公司；对本项目的贡献：项目核心成员，负责策划本项目技术产业化工艺方案设计及关键设备选型和技术方案设计。在创新点三中参与非调质钢活塞材料开发，及热处理节能降本技术优化研究，显著提高了钢活塞力学性能；创新点四中主持活塞锻造过程质量控制及防磕碰伤及磁粉擦伤等技术攻关，解决了活塞锻造过程中锻件淬火入油磕碰伤及无损检测等质量问题，产量合格率明显提升。

5.姓名：陈和法；排名：第五；职称：教授 ；行政职务：无；工作单位：合肥工业大学；完成单位：安徽安簧机械股份有限公司；对本项目的贡献：项目重要成员，指导活塞余热淬火技术攻关，在创新点三中主持活塞余热淬火技术与热处理节能技术中研究。在锻件热成形后，依据特定的冷速曲线，使基体能产生微细的析出组织，从而获得良好的强度和韧性，经大量工艺试验，研制出适用于锻钢活塞余热淬火的工艺参数与淬火设备。产品力学性能、微观组织完全符合欧标图纸要求。发表相关论文2篇。

6.姓名：徐宝国；排名：第六；职称：工程师；行政职务：部门经理；工作单位：安徽安簧机械股份有限公司；完成单位：安徽安簧机械股份有限公司；对本项目的贡献：项目重要成员，负责本项目的产品工艺设计与模具设计及现场技术验证、总结。在创新点一中参与活塞头部近净闭式模锻成形工艺技术仿真研究，开展对活塞头闭式模具热锻、冷锻精整及中空分流成形的模具设计，以及工艺验证，对锻钢活塞闭式锻造技术进行现场调试和攻关。对实现本项目工艺高效率、高精度和大批量生产贡献大。

7.姓名：黎昺哲；排名：第七；职称：工程师；行政职务：无；工作单位：安徽安簧机械股份有限公司；完成单位：安徽安簧机械股份有限公司；对本项目的贡献：项目重要成员，负责项目产品工装设计和生产现场技术验证；在创新点四中负责活塞锻造过程质量控制及防磕碰伤技术研究，负责设计防磕碰伤装置与应用，攻克了活塞锻造过程中锻件入油淬火、防磕碰同步控制技术难题，对提高锻件表面质量产品合格率贡献突出。

8.姓名：程功；排名：第八；职称：工程师；行政职务：无；工作单位：安徽安簧机械股份有限公司；完成单位：安徽安簧机械股份有限公司；项目的贡献：项目重要成员，负责产品模具设计与生产技术验证，在创新点一中参与活塞头部近净闭式模锻成形技术研究，负责通过锻造过程数值模拟，预测锻造设备成型吨位参数，提前发现成型缺陷，并修正模具设计，有效缩短产品开发周期，提高试模成功率；在创新点二中参与活塞闭式近净成形锻造模具设计，攻克了锻钢活塞模具加工、使用中的技术难题，对活塞锻造近净成形技术做出了重要贡献。

主要完成单位：

1.安徽安簧机械股份有限公司，法人代表：黄乐明，排名第一。是本项目成果产业化企业，负责项目成果实施、工艺技术和装备的延续创新、产品推广应用，法人代表：黄乐明。安簧公司是中国汽车悬架协会副会长、中国锻压协会理事、国家绿色工厂，安徽省高新技术企业、安徽省创新型企业、安徽省战略性新兴产业企业、安徽省“专精特新”企业；建有省级企业技术中心、安徽省汽车零件锻造工程研究中心、安徽省精密锻造产业创新战略联盟。

安簧公司通过实施安徽省自主创新专项计划项目“高强度钢质模锻活塞研发与产业化”（编号12Z0101082）。联合石家庄钢铁有限责任公司、合肥业大学等开展产学研攻关，突破了“活塞锻造近净成形工艺及模具技术、非调质钢活塞材料开发与热处理节能技术、活塞锻造过程质量控制相关的防磕碰伤及无损探伤检测技术”等关键技术。本项目研发锻钢活塞产品及相关技术达到辉门（FM）、马勒（MAHLE）等国际一流企业的标准，技术水平国际先进。本项目产品在国内外新型高效内燃机中快速应用，替代传统铝合金活塞，主要供应辉门（FM）、马勒（MAHLE）等国际市场及山东滨州渤海活塞有限公司、湖南江滨机器有限公司等内燃机活塞加工企业，活塞成品为康明斯、潍柴、玉柴、锡柴等国六标准的高性能发动机配套，牵头起草了《往复式内燃机 非调质钢活塞锻件》团体标准（T/CICEIA/CAMS—9-2019），产品技术水平国内领先、国际先进，产品50%以上出口欧美市场，国内市场占有率达90%，国内行业排名第一。2017～2019年公司累计销售锻钢活塞 1161万件，新增销售收入 7.25亿元，新增利润 6660万元，新增税收3645万元，经济效益和社会效益突出。

2.合肥工业大学，法人代表：梁樑，排名第二。合工大材料科学与工程学院拥有材料科学与工程一级学科博士点，博士后流动站，材料加工工程、材料学、材料物理与化学3个安徽省重点学科。学院拥有有色金属与加工技术国家地方联合工程研究中心，教育部高性能铜合金材料及成形加工工程研究中心、机械工业铜合金及成形加工重点实验室、安徽省有色金属成形加工工程实验室、安徽省先进功能材料与器件重点实验室等6个学科基地。在高性能金属材料、新型无机非金属材料、材料成形与加工等方向形成了明显特色与优势。

合肥工业大学材料科学与工程学院程和法教授团队主要负责本项目锻钢活塞锻造过程仿真、余热淬火等热处理工艺参数分析，分析锻件开裂等失效原因并提出了解决办法。发表学术论文2篇。

项目3

项目名称：大功率环保型发动机曲轴精密制造技术与产品开发

提名者：安庆市科技局

提名意见：

本项目经过系统研究，顺利实现大功率环保型发动机曲轴精密制造技术与产品开发，完成了项目既定各项技术、经济指标，并成功实现了装机应用。该项目研究并掌握的大型曲轴的表面强化技术、大型轴类零件高精磨削技术、车铣复合加工技术在国内居于领先地位，打破了我国海洋动力装备关键零部件严重依赖国外进口的被动局面，有力地推动了我省在高端制造领域的产业转型升级，对提升我省高端动力装备技术研发和制造能力、全面激发我省高端装备制造创新动力具有重大意义。

本项目研发的高精密曲轴被广泛用于海洋动力装备、陆用电站市场。该系列机型具有强化系数高、体积小、功率大、冲程长、油耗低、可靠耐久、大修时间长、结构简单、操作方便、耐久可靠、维修保养简单方便等特点，且平均有效压力超过2.45Mpa。项目成果已成功应用于外高桥造船集团40万吨矿砂船、金陵船舶1900箱集装箱船、扬州大洋造船208000吨散货船等项目，深受国内外客户的好评，取得了显著的经济效益。

本项目由安庆中船柴油机有限公司和安庆师范大学合作研发，共计获得发明专利3项，其中实用新型专利10项，发表论文5篇，制定企业标准2项，参与起草行业标准1项。

项目材料填写规范，内容真实。对照安徽省科学技术进步奖授奖条件，提名该项目参加2020年度安徽省科学技术进步奖评审。

项目简介：

本项目属于《中国制造2025》重点发展和支持的海洋工程装备制造技术领域，主要针对国内当前高精制造工艺水平落后、大功率环保型高端发动机曲轴严重依赖进口的局面，依托中国船舶集团公司强大的资金、科研实力和安庆中船柴油机有限公司60年发动机关键零部件研发、制造的技术优势，联合安庆师范大学开展对新型大功率环保型中速发动机曲轴制造关键技术的研究，掌握了大型发动机曲轴表面强化、高精密轴类零件磨削和高效复合加工等国际先进、国内领先的制造技术，形成了年产1500根高强度大型曲轴的生产能力，使安庆中船柴油机有限公司成为了中国船舶集团公司乃至国内最大的低、中、高速发动机关键零部件生产保障基地，其技术水平在国内同行业起到巨大的引领和示范作用。

（1）主要技术内容

1.提高曲轴力学性能和耐磨性，进而满足DE-23发动机大功率、环保型、低排放的性能要求，基于轴类零件的表面感应淬火技术，开展针对大型曲轴的表面强化技术研究。

2.大型轴类零件高精磨削技术的研究和应用，掌握高精尖制造技术，缩小了在先进制造领域与国外的技术水平差距。

3.基于当前最先进的车铣复合加工技术，开展高效制造技术研究，大幅提升了生产效率和公司产能。

（2）主要技术指标

1.尺寸重量参数：总长：2739±0.5mm；最大回转直径：546mm；重量：1285kg。

2.精度指标：主轴颈、连杆颈、曲拐颈尺寸精度超过H5级；主轴颈、连杆颈形位公差：圆柱度0.02mm、全长跳动0.025mm；关键安装孔尺寸位置度0.01mm。

3.性能指标：表面硬度49～56HRC；淬硬层深度1.5～2.5mm；抗拉强度865～1015Mpa，屈服强度≥655MPa，收缩率≥42%，冲击韧性（V2）≥27J；RR/TR镦锻，锻造比≥4。

4.表面质量指标：各轴颈表面粗糙度≤Ra0.8。

5.生产效率指标：生产效率提高35%以上。

（3）知识产权及引育人才情况

1.获得发明专利3项，其中实用新型专利10项，发表论文5篇，制定企业标准2项，参与起草行业标准1项。

2.共培养高级职称人员8名，中级职称人员18名，硕士研究生26名。

（4）应用推广及效益情况

项目的实施，实现了DE-23发动机的产业化，取得了非常显著的经济效益。提高了发动机整体性能、降低了造机成本。DE-23中速发动机功率范围达800～1500kW，理论油耗仅186g/kWh，具有大功率、绿色环保、低排放、低油耗和高耐久性等优点，各项参数技术先进、国际一流。自进入市场以来，装配该项目曲轴的DE-23发动机已成功应用于40万吨VLOC项目、1900TEU集装箱船、208000吨散货船等项目，累计销售100余台套。

主要知识产权和标准规范等目录：

1.发明专利：一种可调心外圆磨工夹具；专利号：ZL201410061435.7 ；权利人：安庆中船柴油机有限公司；发明人：王蔚鸿、齐勇、陆程翔。

2. 发明专利：一种多路数字图像处理系统；专利号：ZL201410073854.2 ；权利人：安庆师范大学；发明人：王远志、郑馨、申传胜、张海坤、赵天。

3. 发明专利：彩色图像自动聚焦方法；专利号：ZL201610922542.3 ；权利人：安庆师范大学；发明人：郑馨、王远志、钱萌。

4. 实用新型：一种工件圆柱面磨损检测装置；专利号：ZL201821715807.3 ；权利人：安庆中船柴油机有限公司；发明人：张凯凯、齐勇、单伟锋。

5. 实用新型：一种工件外圆柱或内孔盘表找正用刀柄式辅助工装；专利号：ZL201821715831.7 ；权利人：安庆中船柴油机有限公司；发明人：张凯凯、齐勇、单伟锋。

6. 实用新型：船用柴油发动机曲轴淬火装置；专利号：ZL201621344021.6 ；权利人：安庆中船柴油机有限公司；发明人：齐勇、邓先锋。

7. 实用新型：一种发动机的曲轴安装结构；专利号：ZL201721546720.3 ；权利人：安庆中船柴油机有限公司；发明人：齐勇、张凯凯、邓斌斌。

8. 实用新型：应用于柴油机深孔类零件加工用超长深孔抛光工具；专利号：ZL201621342828.6 ；权利人：安庆中船柴油机有限公司；发明人：齐勇、张凯凯、邓斌斌。

9. 实用新型：应用于柴油机曲轴等长轴类零件的划线及检验滚轮托架；专利号：ZL201621342453.3 ；权利人：安庆中船柴油机有限公司；发明人：齐勇、单伟锋。

10. 实用新型：一种辅助用于轴类过渡夹头定位安装及转运的小推车；专利号：ZL201520369039.0 ；权利人：安庆中船柴油机有限公司；发明人：张凯凯、齐勇、江海滨。

主要完成人：

1.姓名：王蔚鸿；排名：第一 ；职称：研究员级高工；行政职务: 副主任；工作单位：安庆中船柴油机有限公司；完成单位：安庆中船柴油机有限公司；对本项目的贡献：主要负责项目团队组织管理工作，负责项目设计并全面实施，负责组织重大课题的方案研讨和关键设计、工艺决策。对主要科技创新中的三项均有创造性贡献。在该项目中获得授权发明专利1项（ZL201410061435.7），实用新型3项（ZL 201520279152.X、ZL 201520279303.1、ZL 201520369029.7）。

2.姓名: 胡良荣；排名：第二；职称：高级工程师；行政职务：主任；工作单位：安庆中船柴油机有限公司；完成单位：安庆中船柴油机有限公司；对本项目的贡献：负责项目设计并全面参与实施，对主要科技创新中的三项均有较大贡献。主要负责曲轴力学性能校核及曲轴磨损特性研究，并负责曲轴制造和检验的技术支持。在该项目中获得授权实用新型专利1项（ZL201320435766.3）。

3.姓名：王远志；排名：第三；职称：教授；行政职务：主任；工作单位：安庆师范大学；完成单位：安庆中船柴油机有限公司；对本项目的贡献：主要负责多路数字图像处理系统，在不增加计算量的前提下，更全面反映零部件图像的清晰度，构建基于复合加工中心的工作环境。对主要科技创新中的第三项有创造性贡献。在该项目中获得授权发明专利2项（ZL201410073854.2，ZL201610922542.3）。

4.姓名：齐勇；排名：第四；职称：高级工程师；行政职务：主任助理；工作单位：安庆中船柴油机有限公司；完成单位：安庆中船柴油机有限公司；对本项目的贡献：主要负责项目工艺流程、工艺方案设计，工艺规程评审，攻关制造过程涉及的表面强化、精密磨削等关键技术。负责感应淬火技术的电流、频率和磁场强度理论计算，负责感应圈的设计。负责对科技创新点一、创新点二的成功设计起到决定性的作用。在该项目中获得授权发明专利1项（201410061435.7），实用新型7项（201821715807.3、201821715831.7、201621344021.6、201721546720.3、201621342828.6、201621342453.3、201520369039.0）。

5.姓名：江海滨；排名：第五；职称：工程师；行政职务：室主任；工作单位：安庆中船柴油机有限公司；完成单位：安庆中船柴油机有限公司；对本项目的贡献：主要负责制定技术管理制度、工作程序和工作标准，负责对工艺技术文件进行分析、制定、校对和完善工艺标准。负责悬浮磨技术的研究和工艺设计，负责精密磨削加工过程涉及的磨削力、切削热等理论计算，负责砂轮的材质、磨粒设计及砂轮修整器的设计等工作。对项目实施过程的质量体系建设和创新点二的精密磨削加工技术研究做出了重大贡献在该项目中获得授权实用新型1项（201520369039.0）。。

6.姓名：查正玲；排名：第六；职称：工程师；行政职务：室主任；工作单位：安庆中船柴油机有限公司；完成单位：安庆中船柴油机有限公司；对本项目的贡献：主要负责研发计划编制，项目全过程知识产品分析评议管理，组织推进设计开发工作。项目技术情报收集、产学研联络，及技术档案管理工作。

7.姓名：张凯凯；排名：第七；职称：工程师；行政职务：主办工程师；工作单位：安庆中船柴油机有限公司；完成单位：安庆中船柴油机有限公司；对本项目的贡献：主要负责对创新点三中的曲轴车铣复合加工技术开展深入研究，负责车铣复合加工涉及的详细工艺设计、NC程序设计及工装、夹具、量具等设计。负责产品效率提升相关工作，在工序集中、高效加工、复合加工等技术研究方面起到了关键作用，并在产品试制、批产过程中，深入车间，为现场提供技术支持。在该项目中获得授权实用新型5项（201821715807.3、201821715831.7、201721546720.3、201621342828.6、201520369039.0）。

8.姓名：邓斌斌；排名：第八；职称：工程师；行政职务：室主任；工作单位：安庆中船柴油机有限公司；完成单位：安庆中船柴油机有限公司；对本项目的贡献：主要负责设备工艺布局设计，对总工艺路线流程提出建设性意见和建议。负责曲轴制造过程中的刀具方案设计、非标刀具设计。参与NC仿真技术、数字化加工技术、曲轴金相试验、性能试验及三坐标高精检等相关技术研究工作。负责后期项目研究成果汇总、技术报告编制等相关工作。在该项目中获得授权实用新型2项（201721546720.3、201621342828.6）。

主要完成单位：

1.安庆中船柴油机有限公司，法人代表：付向昭，排名第一。作为项目产品生产单位和研发单位，在生产上不仅提供了生产场地、原材料等，同时也投入了一定的科研经费；为项目的顺利实施创造了良好的物质基础。通过本项目的研发从而掌握了大型曲轴表面强化技术、高精密轴类零件磨削技术、高效复合加工制造技术和高精度轴类零件检测技术，最终研制出了高性能、高精度的大型曲轴并成功应用于大功率环保型发动机上，得到了推广和应用，该产品完善了产品系列，提高产品的技术含量和附加值，向科技要效益，以科学技术增加产品的市场竞争力等具有深远的影响；对增强企业的市场竞争力，提高公司产业化进程，创地方名牌产品，以及将对公司长远战略发展方向具有重要的启示作用。

2.安庆师范大学，法人代表：闵永新，排名第二。该单位直接参与项目的总体开发方案的编制和技术支持。作为项目产品生产单位和研发单位，在生产上不仅提供了生产场地、原材料等，同时也投入了一定的科研经费与科研人员；为项目的顺利实施创造了良好的物质基础。通过本项目的研发从而掌握了在不增加计算量的前提下，更全面反映整幅图像的清晰度。提出了一种彩色图像自动聚焦方法，所述方法包括彩色图像拮抗图获取、基于聚焦窗口的聚焦采样点采集和改进Brenner的清晰度评价函数。

项目4

项目名称：直流变频空调轴承关键技术研发与应用

提名者：安庆市科技局

提名意见：

安徽银球轴承有限公司通过与安庆师范大学合作，开展直流变频空调专用超静音轴承Z4加工工艺及自动化产线成套装备的研究与开发。攻克了深沟静音轴承加工、新型磨料配方、装配技术等多项技术难题，形成了新型空调专用超静音轴承加工核心技术，建成了国内首条智能化生产线。

本项目创新成果突出：开发了满足空调专用静音轴承加工并适应规模化生产的新型磨料配方，大幅提升磨具使用寿命；突破传统的内圈倒角设计与加工艺技术，开发了圆弧过渡与特殊倒角相结合的新型内圈，使得轴承在压轴时不仅导向性更好，而且减少装机过程中阻力，提升了合格率；采用基于最小二乘法的RBF算法原理研制了自动智能合套机，实现了内圈、钢球、外圈的智能配对，确保游隙公差小于5um，不仅提高了合套效率，而且保证了产品的一致性；攻克了深沟轴承振动、噪声、音质等性能指标自动检测与分级判定关键技术，采用FFT原理自主研制了高速智能化轴承振动分析仪，能同时进行轴承的振动、噪声、音质等关键指标的检测与分级，实现产品全检。

本项目研发过程中获授权发明专利1项，实用新型专利7项。近三年累计销售收入达到4.88亿元。项目产品被松下、大金、格力、美的、海尔、LG等知名国内外厂家列为深沟球轴承最优秀供应商,产品国内市场占有率超过60%，2018年被安徽省经信委授予行业“单打冠军”称号。

项目材料填写规范，内容真实。对照安徽省科学技术进步奖授奖条件，提名该项目参加2020年度安徽省科学技术进步奖评审。

项目简介：

该项目属于通用机械加工轴承部件制造领域，涉及热处理、超精研磨加工、轴承智能合套、振动噪声自动检测与分级、智能成套产线等关键技术，涵盖了微小深沟轴承加工领域中的材料学、力学、工程热力学、精密加工、智能制造等相关领域中诸多研究内容。

随着科技的发展，一些精密机械和高档家用电器对深沟球轴承的振动和噪声提出了更为严格的要求，如家用空调电器不仅要求轴承的振动小、噪音低，而且要求具有更长的使用寿命。但目前我国生产微小深沟球轴承厂家所采用的加工工艺、生产设备都比较落后，尤其是在线检测设备自动化程度低，生产的轴承普遍存在振动大、噪声大、音质差、使用寿命短，产品合格率在75%～85%之间。不能满足主机的需求。

空调专用静音轴承的振动、噪声、音质、使用寿命与轴承的构造、材质、加工工艺、制造设备密切相关。因此，如何解决轴承套结构优化设计、调质工艺、沟道超精研加工、轴承智能合套、振动噪音自动检测与分级等问题是提升品质的关键。安徽银球轴承有限公司通过与安庆师范大学合作，在综合考虑制造成本与产业化前景下，开展了直流变频空调专用超静音轴承Z4加工工艺技术及自动化产线成套装备的研究与开发。项目组立足自主创新，攻克了深沟静音轴承加工、装配技术难题，开发具有完全自主知识产权的新型空调专用超静音轴承加工核心技术，建成了国内首条智能化产线，取得了一系列重大科技成果，主要创新点：

（1）系统研究了空调专用静音轴承的热处理及加工工艺、磨料配方与其理化性能之间的相关性规律，创新开发了满足空调专用静音轴承加工并适应规模化生产的新型磨料配方，大幅提升磨具使用寿命，自主研发了专用超精智能化研磨机，有效提高精度和静音效果，降低了不良率，形成了轴承套深沟研磨新工艺；

（2）基于三维建模及有限元模拟分析研究，突破传统的内圈倒角设计与加工艺技术，开发了圆弧过渡与特殊倒角相结合的新型内圈，使得轴承在压轴时不仅导向性更好，而且减少装机过程中阻力，与轴的配合更加顺畅，提升了合格率。

（3）采用基于最小二乘法的RBF算法原理研制了自动智能合套机，实现了内圈、钢球、外圈的智能配对，确保游隙公差小于5um，不仅提高了合套效率，而且保证了产品的一致性。

（4）攻克了深沟轴承振动、噪声、音质等性能指标自动检测与分级判定关键技术，采用FFT原理自主研制了高速智能化轴承振动分析仪，能同时进行轴承的振动、噪声、音质等关键指标的检测与分级，实现产品全检。

主要知识产权和标准规范等目录：

1.发明专利：一种深沟球空调轴承的加工工艺；专利号：ZL 201410004567.6 ；权利人：安徽银球轴承有限公司；发明人：余寅生。

2.实用新型专利：一种空调轴承磨床的无芯夹具；专利号：ZL 201721076341.2；权利人：安徽银球轴承有限公司；发明人：符增福。

2.实用新型专利：一种空调轴承内圈沟道超精机的摆头压力改进装置；专利号：ZL 201721076346.5；权利人：安徽银球轴承有限公司；发明人：符增福。

3.实用新型专利：一种空调轴承的合套连线分料器；专利号：ZL 201721076342.7；权利人：安徽银球轴承有限公司；发明人：符增福。

4. 实用新型专利： 一种空调轴承的内孔检测机；专利号：ZL 201721076340.8；权利人：安徽银球轴承有限公司；发明人：符增福。

5.实用新型专利：一种空调轴承防尘盖结合力检测仪；专利号：ZL 201721076352.0；权利人：安徽银球轴承有限公司；发明人：符增福。

6. 实用新型专利：一种空调轴承的合套散套整列结构；专利号：ZL 201721076347.X；权利人：安徽银球轴承有限公司；发明人：符增福。

7.实用新型专利：一种防止卡料的空调轴承清洗装置；专利号：ZL 201721076348.4；权利人：安徽银球轴承有限公司；发明人：符增福。

主要完成人：

1.陆业聪，企管部部长，工作单位：安徽银球轴承有限公司。项目主持人，参与项目总体研发方案设计，实施技术方案的设计，负责项目工艺及图纸的设计与审核。主持了合套机设计、自动振动检测仪设计及轴承自动化产线及关键工艺的设计。

2.杨伟，讲师，工作单位：安庆师范大学。项目主持人，参与项目总体研发方案、实施技术方案的设计。协同开发改进了二次超精机，通过采用变频调速技术实现了专用超高速电机，转速达7万转以上，提升超精丝路、内径精度和装机合格率；构建了产品三维模型，通过仿真获得了最佳倒角结构参数，提出了圆弧过渡并带有适应于产线的特殊角度内圈内倒角工艺，使得改进后的工艺轴承装配率提升。协助改进了自动合套仪，在提高合套准确率和合套效率起到了重要作用。

3.刘忠阳，总经理，工作单位：安徽银球轴承有限公司。项目负责人，全面负责项目的理论研究及规划实施、总体研究方案的设计。首次提出了超静音轴承加工流水线工艺方案；首次提出了特殊磨料和磨具加工工艺。为项目的研究成果的推广应用做出了重要贡献。

4.江贵生，教授，工作单位：安庆师范大学。参与实施技术方案的设计，主要负责此项目核心技术和工艺的研发，主要承担材料热处理工艺的理论研究、模型构造和数值模拟。

5张杰，教授，工作单位：安庆师范大学。参与实施技术方案的设计，主要承担自动智能合套机的研发，实现了内圈、钢球、外圈的智能配对，不仅提高了合套效率，而且保证了产品的一致性；深沟轴承振动、噪声、音质等性能指标自动检测与分级判定关键技术的研发

6.郭自强，品质部部长，工作单位：安徽银球轴承有限公司。参与项目实施技术方案的设计，主要负责项目部分工艺及图纸的设计与审核。参与了合套机设计，轴承自动检测仪关键技术的研发。

主要完成单位：

1.安徽银球轴承有限公司，法人代表：胡永朋，排名第一。首次提出超静音直流变频空调轴承加工流水线和关键工艺的研究，通过技术创新、工艺创新及设备创新，有效提高轴承套圈的几何精度、降低表面粗糙度，提高沟道工作表面的耐磨性和承载能力，有效削除了装配后轴承噪音的产生，提高空调轴承的合格比率。本产品精度达到国内领先水平，并在国内外市场形成了集团竞争优势，安徽银球轴承有限公司已跻身世界最优秀的深沟球轴承供应商行列，在2018年获“单打冠军”称号。成为国内最大的微小型深沟球轴承生产厂商，产品占有国内市场60%左右份额，配套客户有松下、大金、格力、美的、海尔、LG等知名品牌空调电机生产厂家,深受广大用户的依赖，产品得到了用户的一致好评。同时产生了巨大的社会经济效益。

2.安庆师范大学，法人代表：闵永新，排名第二。参与项目总体研发方案、实施技术方案的设计，负责项目工艺及图纸的设计与审核。承担了材料热处理工艺的理论研究、模型构造和数值模；拟协同开发改进了二次超精机，通过采用变频调速技术实现了专用超高速电机，转速达7万转以上，提升超精丝路、内径精度和装机合格率；构建了产品三维模型，通过仿真获得了最佳倒角结构参数，提出了圆弧过渡并带有适应于产线的特殊角度内圈内倒角工艺，使得改进后的工艺轴承装配率提升。协助改进了自动合套仪，在提高合套准确率和合套效率起到了重要作用。

项目5

项目名称：高品质δ-内酯香料反应精馏的共性关键技术研发及工业化应用

提名者：安庆市科技局

提名意见：

δ-内酯是重要的有机化合物和中间体，在香精香料和药物合成领域具有广阔的应用发展前景。该项目通过自主创新和产学研合作，自主研发了负载型质子酸作为催化剂，环戊酮和脂肪醛发生醛酮缩合反应，将反应精馏技术应用于缩合反应，经加氢、氧化得到δ-内酯系列合成香料，产品经一系列萃取精馏和分离提纯、香气整理工艺，最终得到98.5%以上，符合食品调香要求的δ-内酯系列香料级产品，产品内酯化单步转化率达到93.2％，总转化率80％，采用此路线原料易得，反应条件温和，生产过程中产生的三废少，产品收率有了较大提高；产品花香香气纯正、柔和。已获授权专利4件，参与起草和制修订食品安全国家标准5项，主持起草轻工行业标准QB/T4638-2014《δ-癸内酯》和QB/T4639-2014《δ-十二内酯》。已建成年产500吨δ-内酯合成香料生产线，经工业化生产线实际应用，项目已累计实现销售收入5200万元，新增利润1100万元，其中70%以上出口国际市场；产品经国家香料香精化妆品质量监督检验中心检验，各项技术指标均符合国家标准，产品质量达到国外同类产品先进水平，提高了我国香料行业的整体技术和产业化水平，对保障国内食品安全，打破国外生产厂家对此类产品的垄断局面，加快国产化进程具有重要意义。

项目材料填写规范，内容真实，经公示无异议。对照安徽省科学技术进步奖授奖条件，提名该项目参加2020年度安徽省科学技术进步奖评审。

项目简介：

本项目属于轻工和化工合成技术/分离提纯技术领域。

δ-内酯系列产品包括δ-十二内酯、δ-癸内酯、δ-己内酯、δ-辛内酯、δ-壬内酯、δ-十一内酯、δ-十四内酯等香料产品，δ-内酯系列产品普遍天然存在于牛奶以及桃子、杏子、椰子、覆盆子等水果中，它有奶油香气、椰子香、果香和坚果样的香气，作为天然等同物，广泛应用于食品、日化、饲料、酒用、烟草香精。δ-内酯是重要的有机化合物和中间体，在香精香料和药物合成领域具有广阔的应用发展前景。δ-内酯类香料是具有奶香、果香等香型的重要食品香味料，由于其天然存在于椰子、桃子而广泛应用各种果香、花香（栀子、桂花、茉莉）蜂蜜及奶酪、奶油巧克力、乳品中，在烟用、饲料香精中也有广泛应用，在日化香精中，用于各类花香、果香（热带水果和椰子味）、东方香型、橡苔型，有良好定香作用。

δ-内酯系列合成香料是我国《GB 2760-2014 食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》规定允许使用的食用香料。在奶香型的食品香精中和饲料用香精中，一般内酯类合成香料原料占总原料成本近一半，其中，尤以δ-癸内酯、δ-十二癸内酯、δ-十四内酯、δ-十一内酯和δ-辛内酯的用量较大，约占整个δ-内酯销售额的95%以上，目前，国内的δ-内酯系列合成香料基本依赖于从日本、罗马尼亚、西班牙进口。

本项目通过自主创新和产学研合作，自主研发了负载型质子酸作为催化剂，环戊酮和脂肪醛发生醛酮缩合反应，将反应精馏技术应用于缩合反应，经加氢、氧化得到δ-内酯系列合成香料，产品经一系列萃取精馏和分离提纯、香气整理工艺，最终得到98.5%以上，符合食品调香要求的δ-内酯系列香料级产品，产品内酯化单步转化率达到93.2％，总转化率80％，采用此路线原料易得，反应条件温和，生产过程中产生的三废少，产品收率有了较大提高；产品花香香气纯正、柔和。主要创新点：

1.由脂肪醛和环戊酮为起始原料，采用质子酸为催化剂，经缩合反应精馏、加氢、氧化合成δ-内酯，缩合反应采用反应精馏技术，及时将副产物和副反应产生的低沸点和高沸点杂质从反应体系中分离出来，一步得到符合加氢含量要求的中间品烯基环戊酮，同时，提高反应速度、提升反应效率、利用反应热节约能源、节省设备投资，技术为国内领先；

2.采用自制的负载型质子酸作为羟醛缩合催化剂，应用于δ-内酯生产中间品烯基环戊酮的合成，控制副反应，提高了反应产率，同时克服了传统的碱水羟醛缩合工艺中大量碱性废液的产生，从源头上控制污染物的产生；

3.运用特殊设计的降膜蒸发高真空分馏塔应用于减压精馏提纯δ-内酯系列合成香料的分离提纯、香气整理工艺，产品能在较低塔顶温度下采出，控制异构体杂质峰α-羟基-δ-内酯的含量降低至0.2%以下，使最终产品完全脱除了化学品的杂气，最终得到98.5%以上的食用香料级δ-内酯产品，香气纯真柔和，符合食用香料香精调香的要求。。

4.为得到高含量的中间产品烷基环戊酮，烯基环戊酮在氧化剂存在下，经Baeyer-Villiger反应扩环形成δ-内酯中间体，是至关重要的一步，不仅直接影响产品成本，而且涉及到安全生产。本项目采用自行开发的新型氧化剂，应用于Baeyer-Villiger反应，实现在常温条件下，高产率合成δ-内酯，不仅使成本大大降低，而且安全性也大有改善，色谱主峰前的异构体杂质峰α-羟基-δ-内酯的含量降低至0.5%以下，使减压间歇分离提纯得以实现控制异构体含量在0.2%以下。

5.δ-内酯以其特殊的分子结构，具有很强的热敏性。目前常规间歇分馏大多采用釜式蒸发器，由于釜内液位静压作用，液面以下沸腾温度往往比液面高30℃左右，在高温下，δ-内酯容易水解成羟基酸，进一步分子间酯化形成树脂化，而导致普通分馏设备无法满足产品提纯的要求。采用降膜蒸发高真空分馏塔作产品分离提纯，配套新型丝网波纹填料和先进的塔顶、塔中、塔底分布器，和自行设计的温度、流量、压差控制系统，使全系统能在0.1mmHg的真空度下稳定操作，一次成品达到99%，收率达到92%。降膜蒸发器的蒸发温度比釜式分馏低30℃，分馏时间明显缩短，且产品含量能达到98.5%，且对产品香气产生重大影响的δ-内酯异构体（α-羟基-δ-内酯）控制在0.2%以下，香气纯正柔和，符合食用香精香料调香的要求。

6.降膜蒸发器由于需要引入泵送物料循环，从而增加了设备泄露点，一般真空难以保证，本项目采用目前密封性能最好的高温屏蔽泵，通过合理气蚀控制，确保泵送流量均匀，也确保了真空；另外降膜塔对蒸发器液膜分布器要求极高，本项目特殊设计的分布器，在真空下具有较好的分布效果，液膜均匀，对流量敏感度小，适应范围广。

7.氧化工序中采用萃取精馏法对23%低含量的乙酸溶液进行萃取精馏提纯，实现回收套用，创造了可观的经济价值，既节约了生产成本，又达到了减少环境污染和污水处理负荷的作用。

产品经国家香料香精化妆品质量监督检验中心检验，各项技术指标均符合企业标准和国家标准，产品质量达到国外同类产品先进水平。δ-辛内酯、δ-十四内酯、δ-癸内酯被认定为安徽省高新技术产品，δ-十一内酯、δ-十四内酯和δ-辛内酯被认定为安徽省新产品，δ-十四内酯被认定为安徽省科学技术成果。申报专利6件，已获授权4件，参与起草和制修订食品安全国家标准5项，主持起草轻工行业标准QB/T4638-2014《δ-癸内酯》和QB/T4639-2014《δ-十二内酯》。

主要知识产权和标准规范等目录：

1.发明专利：减压间歇精馏提纯δ-癸内酯的装置和方法，专利号：ZL201210084078.7，专利权人：安徽华业香料股份有限公司，发明人：范一义、王天义、汪洋。

2.实用新型专利：减压间歇精馏提纯δ-癸内酯装置，专利号：ZL20122 0119957.4，专利权人：安徽华业香料股份有限公司，范一义、王天义、汪洋。

3.实用新型专利：一种丁位内酯系列合成香料生产过程中有机废气处理装置，专利号：ZL201720696527.1，发明人：王天义、汪洋、张政、吴旭、徐基龙。

4.实用新型专利：一种香料合成中固体催化剂自动过滤装置，ZL201420287233.X，专利权人：安徽华业香料股份有限公司，发明人：王天义、范一义、徐基平、汪民富、董金龙。

5.主导制定轻工行业标准：《δ-癸内酯》，标准号：QB/T4638-2014，批准发布部门：中华人民共和国信息化部，标准发布日期：2014年5月6日，标准起草单位：上海香料研究所、安徽华业香料股份有限公司、淮安万邦香料工业有限公司、盐城市春竹香料有限公司、仪征市生态化工有限公司，标准人起草人：徐易、王天义、王宇、薛文学、莫志健。

6.主导轻工行业标准：《δ-十二内酯》，标准号：QB/T4639-2014，批准发布部门：中华人民共和国信息化部，标准发布日期：2014年5月6日，标准起草单位：安徽华业香料股份有限公司、淮安万邦香料工业有限公司、上海香料研究所、盐城市春竹香料有限公司、仪征市生态化工有限公司，标准人起草人：王天义、王宇、曹怡、薛文学、莫志健。

7.参与起草食品安全国家标准：《食品添加剂 δ-己内酯》，标准号：GB29982-2013，批准发布部门：国家卫生和计划生育委员会，标准发布日期：2013年11月29日，标准起草单位：上海香料研究所、安徽华业香料股份有限公司等，标准主要起草人：金琪章、王天义、范一义等。

8.参与起草食品安全国家标准：《食品添加剂 δ-十四内酯》，标准号：GB29983-2013，批准发布部门：国家卫生和计划生育委员会，标准发布日期：2013年11月29日，标准起草单位：上海香料研究所、安徽华业香料股份有限公司等，标准主要起草人：金琪章、王天义、范一义等。

9.参与起草食品安全国家标准：《食品添加剂 δ-辛内酯》，标准号：GB29953-2013，批准发布部门：国家卫生和计划生育委员会，标准发布日期：2013年11月29日，标准起草单位：上海香料研究所、安徽华业香料股份有限公司等，标准主要起草人：金琪章、王天义、范一义等。

10.参与起草食品安全国家标准：《食品添加剂 δ-壬内酯》，标准尊号：GB29954-2013，批准发布部门：国家卫生和计划生育委员会，标准发布日期：2013年11月29日，标准起草单位：上海香料研究所、安徽华业香料股份有限公司等，标准主要起草人：金琪章、王天义、范一义等。

11.参与起草食品安全国家标准：《食品添加剂 δ-十一内酯》，标准号：GB29955-2013，批准发布部门：国家卫生和计划生育委员会，标准发布日期：2013年11月29日，标准起草单位：上海香料研究所、安徽华业香料股份有限公司等，标准主要起草人：金琪章、王天义、范一义等。

主要完成人：

1.姓名：范一义，排名：第一，职称：研究员，行政职务：总工程师，工作单位：安徽华业香料股份有限公司，完成单位：安徽华业香料股份有限公司，对本项目的贡献：项目总体负责人，全面指导项目研发、工程实施、工艺攻关以及产品应用认证工作，对该项目的研究成功起到了重大作用。δ-内酯系列合成香料研发及产业化工作的总策划和《酶催化合成δ-十二内酯》、《δ-十四内酯研究与开发》等技术研究课题负责人，是所列科技创新工作的主要设计者和贡献者，在上述技术研发工作中投入的工作量占本人工作总量的80%。.提出了《δ-内酯系列合成香料研发及产业化》课题的研究内容和技术路线，设计了总体实施方案并组织实施，指导了关键技术的解决，组织了成果的集成和转化。在反应精馏技术应用于δ-内酯缩合反应和降膜蒸发器塔器设计和分离提纯、质子酸催化剂选用、高效新型氧化剂制备等方面起到了重要作用。对第1、3、4、5、6、7创新点有突出贡献。

2.姓名：许保云，排名：第二，职称：高级工程师，行政职务：精细化工所所长，工作单位：上海化工研究院有限公司，完成单位：上海化工研究院有限公司，对本项目的贡献：完成文献调研及总结、反应精馏方案制定、分离工艺方案制定、分离工艺建模模拟及优化、分离小试实验方案制定、分离小试试验总结、分离中试论证、分离放大工艺设计、分离装置开车调试，撰写专利，在反应精馏技术应用于δ-内酯缩合反应和降膜蒸发器塔器设计和分离提纯方面起到了重要作用。对本项目第1、3、5、6创新点有突出贡献。

3.姓名：王天义，排名：第三，职称：工程师，行政职务：副总经理，工作单位：安徽华业香料股份有限公司，完成单位：安徽华业香料股份有限公司，对本项目的贡献：负责该项目的过程检验和试验过程分析测试与质量控制，参与了课题自立项、方案讨论、试验、归纳、总结、检索、鉴定的全过程。在课题研究、实施的过程中，认真进行方案比选，采集、整理数据，归纳、总结工作，主导和参与起草、制修订国家和行业标准，在羟醛缩合反应精馏技术应用研究、异构体的控制以确保产品香气、低浓度乙酸萃取精馏、三废处理方面的研究起到了重要的作用。对本项目第1、3、5、6创新点有突出贡献。

4.姓名：汪洋，排名：第四，职称：工程师，行政职务：研发中心主任，工作单位：安徽华业香料股份有限公司，完成单位：安徽华业香料股份有限公司，对本项目的贡献：负责该项目的小试和中试过程，参与了课题自立项、方案讨论、试验、归纳、总结、检索、鉴定的全过程。在课题研究、实施的过程中，认真进行方案比选，采集、整理数据，归纳、总结工作，在质子酸催化剂选用、新型氧化剂开发、氧化扩环内酯化研究方面起到了重要的作用。对本项目第1、2、3、4创新点有突出贡献。

5.姓名：吴 旭，排名：第五，职称：工程师，行政职务：副总经理，工作单位：安徽华业香料股份有限公司，完成单位：安徽华业香料股份有限公司，对本项目的贡献：项目实施主要参与人员，主要负责试验过程及生产过程的有序运行，参与了课题自立项、方案讨论、检索、鉴定的全过程。在课题研究、实施的过程中，组织协调工作并进行指导，在降膜蒸发器分离提纯、萃取精馏乙酸、塔器设计等方面对该项目的研究成功起了重要的作用。对本项目第3、5、6、7创新点有突出贡献。

6.姓名：汪民富，排名：第六，职称：助理工程师，行政职务：副总经理，工作单位：安徽华业香料股份有限公司，完成单位：安徽华业香料股份有限公司，对本项目的贡献：项目实施主要参与人员，参与了课题自立项、方案讨论、检索、鉴定的全过程。在课题研究、实施的过程中，组织协调工作并进行指导，在降膜蒸发器分离提纯、萃取精馏乙酸、塔器设计等方面对该项目的研究成功起了重要的作用。对本项目第3、5、6、7创新点有突出贡献。

7.姓名：艾波，排名：第七，职称：高级工程师，行政职务：所长助理，工作单位：上海化工研究院有限公司，完成单位：上海化工研究院有限公司。对本项目的贡献：完成文献调研及总结、反应精馏方案制定、分离工艺方案制定、分离工艺建模模拟及优化、分离小试实验方案制定、分离小试试验总结、分离中试论证、分离放大工艺设计、分离装置开车调试，撰写专利。在反应精馏基础性原理研究、降膜蒸发器分离提纯、塔器设计等方面对该项目的研究成功起了重要的作用。对本项目第1、3、5创新点有突出贡献。

8.姓名：李瑜哲，排名：第八，职称：工程师，行政职务：无，工作单位：上海化工研究院有限公司，完成单位：上海化工研究院有限公司。对本项目的贡献：完成文献调研及总结、分离工艺方案制定、分离工艺建模模拟及优化、分离小试实验方案制定、分离小试实验装置搭建、分离小试实验实施、分离小试试验总结、分离中试论证、分离放大工艺设计、分离装置开车调试。 对本项目第1、3、5、6创新点有突出贡献。

主要完成单位：

1.安徽华业香料股份有限公司，法定代表人：徐基平，排名第一。该单位是本项目技术研发及成果产业化企业，负责项目技术研发及成果实施、工艺技术和装备的延续创新、产品推广应用。系统研究了δ-内酯含有化学品杂气的形成机理，攻克了多项关键技术，自主研发了反应精馏技术、减压间歇精馏提纯技术及其配套装置应用于δ-内酯工业化生产，使最终产品完全脱除了化学品的杂气，达到了食品调香要求，属国内创新技术；自主研发香料合成中固体催化剂自动过滤装置和有机废气处理装置应用于工业化生产，降低物耗能耗，减少污染物的排放，提高产品质量；项目已形成年产500吨产业化规模，整体技术处于国内领先水平，产品性能达到国际同类产品先进水平，通过了ISO9001、ISO1400、QHSAS18001质量、环境和职业健康安全管理体系认证。参与起草和制修订食品安全国家标准5项，主持起草轻工行业标准QB/T4638-2014《δ-癸内酯》和QB/T4639-2014《δ-十二内酯》。

2.上海化工研究院有限公司，法定代表人：李良君。该单位主要参与项目的核心技术的研发和成果产业化过程的支持。对δ-内酯的合成反应进行研究，利用Aspen对精馏反应过程进行模拟计算，搭建反应精馏装置，验证反应精馏效果，并通过实验优化进料位置、回流比、原料比等参数；综合考虑GC-MS、HPLC等仪器分析结果，确定传统釜式反应得到的δ-内酯粗产品纯度，采用高真空间歇精密精馏技术提纯该粗产品。利用商用流程模拟软件Aspen Plus对间歇精馏法提纯δ-内酯粗产品进行工艺流程设计，研究分离装置的稳态特性；对δ-内酯粗产品进行间歇精馏提纯实验研究，考察不同回流比、不同塔釜加热功率等工艺条件下的实验数据，验证高真空间歇精馏法提纯δ-内酯粗产品的可行性，为流程模拟及中试装置设计工作提供基础数据；根据设计计算结果，对δ-内酯分离工艺进行放大设计；对生产现场提出针对化改进建议，进一步提升产品品质和产品收率。

项目6

项目名称：船用重质燃油净化供应系统

提名者：安庆市科技局

提名意见：安庆泰邦船舶科技有限公司十余年来专注于船舶装备制造领域的持续研发创新，尤其在重质燃油处理的关键技术上不断获得新的突破。“船用重质燃油净化供应系统”是该公司在多项技术成果和专利产品基础上，通过技术再突破和集成创新，最终集成为成套重质燃油净化供应智能化处理系统。

本项目研发过程中，获授权7项，制定企业标准2项，项目产品实现销售收入1.13亿元，另外手持订单达8000多万元。

项目材料填写规范，内容真实，经公示无异议。对照安徽省科学技术进步奖授奖条件，提名该项目参加2020年度安徽省科技进步奖评审。

项目简介：

“船用重质燃油净化供应系统”是根据国际海事组织IMO新规范，针对降低船舶运行成本市场需求，结合重质燃油质量下降及对船用柴油发动机的影响等现状，通过分析国内外传统燃油净化供应设备存在的问题，在该公司现有十几个产品和几十项技术成果和专利的基础上，通过技术再突破和集成创新，在分别完成重质燃油净化子系统、混油子系统、均质子系统和供应子系统的模块化、智能化设计的基础上，最终集成为成套重质燃油净化供应智能化处理系统，为客户提供完整解决方案的“交钥匙”工程。

整个燃油净化供应系统采用“机电一体化”自动控制，可对净化、混油、均质、供应等子系统实现联动，并实现对燃油的流量、压力、温度、粘度、精度等即时予以自动调整，确保获得系统最佳净化处理效果，保持整个净化供油过程安全稳定。该公司自主研发的多项专利产品包括全自动反冲洗滤器、双向逆洗滤器、混油机、均质机、NX热交换器、重油电加热装置等均集成于本系统之中，能有效提升油品处理精度（大流量工况下过滤精度小于10um）和对不同油品净化处理的适应性，同时实现HFO/MDO/MGO等油品之间的自动切换使用功能。

主要科技创新点：

（1）经十余年的研发创新，本系统中关键设备均获得技术突破，包括混油机（专利产品）、均质机（专利产品）、全自动反冲洗滤器（专利产品）、NX热交换器（专利产品）、电加热装置（专利产品）等均取得知识产权和世界各大船级社认证

（2）将研发创新的产品技术根据功能要求分别集成四个子系统，即燃油净化子系统（例图1）、混油子系统（例图2）、均质子系统（例图3）和供应子系统（例图4），并将其模块化、一体化和智能化，然后再将四个子系统集成形成完整的重质燃油净化供应系统（例图5、例图6），为客户提供系统解决方案及“交钥匙”工程。成为国内外行业中唯一能提供劣质重油完整解决方案的厂家（表一）。

（3）在燃油净化供应系统合适位置上加装专利产品均质机和全自动反冲洗精密滤器（过滤精度可小于10um），能有效保护发动机的安全；减少排渣量，节约燃油；减少NOX排放，保护环境等：

a）能有效地将有害的硬质颗粒（FCC粒子）从以其为结晶核心的重质燃油软性淤渣团中剥离出来，使分油机更易分离出这些对发动机有害的硬质颗粒，减少发动机部件（尤其燃烧室的部件）的磨损和故障，达到保护发动机的目的。

b）能有效将以沥青质颗粒为结晶核心的重质燃油软性淤渣团破碎、分散细化和溶解，使其恢复到可燃烧的油品状态，而避免分油机将其分离，从而不但可以降低分油机的排渣量，节省燃油，而且还可以减少分油机的故障（由于软性淤渣被破碎和溶解），使分油机更易清洗和维护。

c）重油中的软性淤渣（包括油柜中产生的二次淤渣）被破碎、分散细化和溶解，不但可以使安装其后的精密滤器不易堵塞，减少燃油的浪费，而且能够降低燃油表面张力，使燃油更加细微均匀，改善燃油品质，提高发动机中燃油的雾化效果，使燃油燃烧更加充分，同时降低发动机的维护成本。

d）电机与本体可选择刚性连接或磁性连接，磁性连接无需机械密封且无机械接触磨损，使用寿命更长。

e）可根据不同的燃油净化供应系统选择合适的安装位置，确保发挥最大的作用。

（4）整个燃油净化供应系统采用“机电一体化”自动控制，可对净化、混油、均质、供应等子系统实现联动，并实现对燃油的流量、压力、温度、粘度、精度等即时予以自动调整，确保获得系统最佳净化处理效果，保持整个净化供油过程安全稳定。同时，可实现HFO/MDO/MGO等油品之间的自动切换使用功能，满足船舶对不同航区环保排放和使用油品的要求，并通过与船舶集控室的联接实现船岸远程信号联接和控制。该公司自主研发的多项专利产品包括全自动反冲洗滤器、双向逆洗滤器、混油机、均质机、NX热交换器、重油电加热装置等均集成于本系统之中，能有效提升油品处理精度（大流量工况下过滤精度小于10um）和对不同油品净化处理的适应性。

（5）该系统的推出，不仅大大提高了造船效率和设备自动化水平，也有利于安装、操作和维护，使船舶在使用重油过程中，真正达到安全、节能、环保。同时，系统解决方案也解决了现实中系统内不同设备由多个厂家提供所带来的成本高，管理难，甚至在服务上责任不明、互相扯皮等问题。

（6）本“船用重质燃油净化供应系统”满足现代航运企业为降低运营成本，大量使用重质燃油的净化处理要求，设备集成化和自动化程度高，经实船验证，系统性能稳定，燃油处理效果优良。系统设备技术在国内外处于领先水平，填补了国内空白，该系统的研发及产业化对提升我国船舶设备技术水平和国产化率及满足现代船舶的节能、环保需求具有显著的意义和作用。该系统的推出，大大提高了企业的市场竞争力，投入市场后在行业不景气的情况下依然业绩连年上升，取得了显著的经济效益和社会效益。

主要知识产权和标准规范等目录：

1.发明专利：全自动反冲洗滤器，专利号：ZL201310542709.X，专利权人：安庆泰邦船舶科技有限公司，发明人：张志华。

2.发明专利：双向逆洗滤器，专利号：ZL201410556282.3，专利权人：安庆泰邦船舶科技有限公司，发明人：张志华。

3.实用新型专利：具有磁性联轴器的燃油均质机，专利号：ZL201420682242.9，专利权人：安庆泰邦船舶科技有限公司，发明人：张志华。

4.实用新型专利：一种管壳式热交换器，专利号：ZL201620334634.5，专利权人：安庆泰邦船舶科技有限公司，发明人：张志华。

5.企业标准：分油机单元，标准编号：Q/ATBGM005-2018，标准起草单位：安庆泰邦船舶科技有限公司，标准起草人：占贤宝、喻光、梁美富、张志华。

6.企业标准：均质机，标准编号：Q/ATBGM004-2018，标准起草单位：安庆泰邦船舶科技有限公司，标准起草人：方刚、朱训龙、占贤宝、梁美富、张志华。

主要完成人：

1.姓名：张志华；排名1；职务：总经理兼技术带头人；职称:教授级高级工程师，研究员；完成单位：安庆泰邦船舶科技有限公司；对本项目的贡献：项目负责人，全面主持本项目产品的研发和成果转化、市场应用等工作。

2.姓名：柴杰；排名2；职务：总经理助理兼研发中心主任；职称：工程师，经济师；完成单位：安庆泰邦船舶科技有限公司；对本项目的贡献：主导本项目产品的机械设计，包括集成化、模块化设计。对本项目的创新点1、2、3、4项做出了重要贡献。获省级科技进步奖三等奖2次，市级科技进步奖一等奖1次、二等奖1次、三等奖1次，国家重点新产品2项，省重点新产品3项。

3.姓名：占贤宝；排名3；职务：技术副部长；职称：高级工程师；完成单位：安庆泰邦船舶科技有限公司；对本项目的贡献：负责本项目产品的电气设计，包括机电一体化自动控制的设计和开发。

4.姓名：潘伟鹏；排名4；职务：技术部机械设计课课长；职称：高级工程师；完成单位：安庆泰邦船舶科技有限公司；对本项目的贡献：负责本项目产品的燃油净化子系统、混油子系统、供应子系统等的设计。

5.姓名：朱训龙；排名5；职务：研发中心副主任；职称：工程师；完成单位：安庆泰邦船舶科技有限公司；对本项目的贡献：负责本项目产品的滤器系列、均质子系统的设计。

6.姓名：梁美付；排名6；职务：质管部副部长；职称：高级工程师；完成单位：安庆泰邦船舶科技有限公司；对本项目的贡献：负责本项目产品的制造工艺规范、检验与试验规范的编制和实施。

7.姓名：计玉璞；排名7；职务：市场部副部长；职称：高级工程师；完成单位：安庆泰邦船舶科技有限公司；对本项目的贡献：负责本项目同类产品的市场信息调研、收集，以及本项目产品在世界各大船级社的认证、市场应用推广等工作。

主要完成单位：

本项目由安庆泰邦船舶科技有限公司独立完成，公司十余年来专注于船舶装备制造领域的持续研发创新，尤其在重质燃油处理的关键技术上不断获得新的突破，取得几十项知识产权和各项科技成果。在分别完成重质燃油净化子系统、混油子系统、均质子系统和供应子系统的模块化、智能化设计的基础上，最终集成为成套重质燃油净化供应智能化处理系统，为客户提供完整解决方案的“交钥匙”工程。

在船舶领域，公司是目前国内外唯一能够生产提供从净化系统、混油系统、均质系统再到供油系统的劣质重油完整一体化解决方案的生产厂商，主要技术性能达到了国际先进水平，处于国内领先地位，填补了行业空白。

项目7

项目名称：纳米改性BOPP薄膜

提名者：安庆市科技局

提名意见：

随着人民生活水平的提高，食品包装由功能性、实用型向健康型、环保型转变，特别是今年的“新型冠状病毒”席卷全球，市场对环保类包装需求越来越大，安徽金田高新材料股份有限公司和北京印刷学院研联合研发的的“纳米改性BOPP薄膜”，具有多层共挤的特点。独特的上层结构设计，芯层树脂高模量，高强度，高韧性；上层树脂对有机溶剂低吸附、低扩散、低残留；下层树脂对芳香气体低吸附性，低摩擦系数食品安全性能更高，印后油墨中有机溶剂在薄膜中残留值降低50%以上。项目产品广泛应用于食品包装上，具有抗静电、抗菌、无毒、无异味、安全、卫生、粘接、抗折、抗冲压，性能优异、操作简单、不用溶剂、不需烘干、节能环保适应性强等特点。

本项目授权专利10项，其中发明专利3项，实用新型专利7项。近2年，新增销售收入1.80亿元，新增税收1100万元，

项目材料填写规范，内容真实，经公示无异议。对照安徽省科学技术进步奖授奖条件，提名该项目参加2020年度安徽省科学技术进步奖评审。

项目简介：

随着人民生活水平的提高，食品包装由功能性、实用型向健康型、环保型转变，特别是今年的“新型冠状病毒”席卷全球，市场对抗菌类包装需求越来越大，安徽金田高新材料股份有限公司和北京印刷学院联合研发的的“纳米改性BOPP薄膜”，具有多层共挤的特点，通过七层技术实现薄膜的抗菌防静电效果，通过七台挤出机把不同的材料分别熔融后，共同从模头挤出，最后拉伸成膜，薄膜分为外表层1、抗静电层、次表层1、芯层、次表层2、抗菌层、外表层2，每一层之间互不干扰，抗菌层采用银离子抗菌母料，可以强烈地吸引细菌体中蛋白酶上的巯基（-SH），迅速与其结合在一起，使蛋白酶丧失活性，导致细菌死亡，薄膜内部的银离子会慢慢迁移到表面，使得薄膜具有具有长效抵抗霉菌和微生物的侵蚀抗菌效果。抗静电层是通过抗静电母料实现的，原理是BOPP薄膜中使用的抗静电剂多为非离子型表面活性剂，表面活性剂迁移至聚合物的表面，一个憎水基团（非极性基）向内侧 （聚合物一侧）排列形成连续的膜状，将添加剂封锁在树脂内部，而亲水性基团（极性基）则向外吸附空气或周围环境中的水分，在材料的表面形成一层导电水分子膜来降低BOPP薄膜的表面电阻率，将聚合物自身所产生的静电迅速泄漏出去，或通过上述手段改善聚合物表面的光滑度，降低摩擦系数，以抑制和减少静电荷的产生。本产品具备长效抗菌和防静电特效，广泛应用于可应用于蔬菜、水果、鲜花、寿司、冷鲜肉类等包装食品包装上，具有抗静电、抗菌、无毒、无异味、安全、卫生；粘接、抗折、抗冲压，性能优异、操作简单、不用溶剂、不需烘干、节能环保、适应性强等特点；下游厂家可以直接用来食品包装，也可以印刷覆合图书，印品具有鲜艳、亮丽、色彩饱和度高等特点。

主要知识产权和标准规范等目录：

1.发明专利：纳米改性BOPP薄膜及其制备方法；专利号：ZL201510888580.7；权利人：安徽金田高新材料股份有限公司、北京印刷学院；发明人：许文才、李东立、尤圣隆

2.发明专利：一种BOPP透气阻水膜及其制备方法；专利号：ZL201210444714.2；权利人：安徽金田高新材料股份有限公司；发明人：范智勇

3.发明专利：应用于BOPP生产线的TDO废油收集处理及管道清洗装置；专利号：ZL201610154500.X；权利人：安徽金田高新材料股份有限公司；发明人：曹茂华、尤圣隆、王兆中

4.实用新型专利：应用于BOPP生产线的智能供水节能装置；专利号：ZL 2016 2 0206393.6；权利人：安徽金田高新材料股份有限公司；发明人：曹茂华、尤圣隆、王兆中。

5.实用新型专利：TDO废油收集处理及管道清洗装置；专利号：ZL 2016 2 0205799.2；权利人：安徽金田高新材料股份有限公司；发明人：曹茂华、尤圣隆、王兆中。

6.实用新型专利：应用于BOPP生产线的水处理循环利用装置；专利号：ZL201620206230.8；权利人：安徽金田高新材料股份有限公司；发明人：曹茂华、尤圣隆、王兆中。

7.实用新型专利：节能型中央热水集中供应装置；专利号：ZL201620208134.7；权利人：安徽金田高新材料股份有限公司；发明人：曹茂华、尤圣隆、王兆中。

8.实用新型专利：应用于BOPP生产线的除水风机节能装置；专利号：ZL201620251082.1；权利人：安徽金田高新材料股份有限公司；发明人：曹茂华、尤圣隆、王兆中。

9.实用新型专利：应用于BOPP生产线的电机冷却装置；专利号：ZL201620206364.X；权利人：安徽金田高新材料股份有限公司；发明人：曹茂华、尤圣隆、王兆中。

10.实用新型专利：一种控制薄膜张力装置；专利号：ZL201821459066.7；权利人：安徽金田高新材料股份有限公司；发明人：刘枝，褚峰林，齐先锋，汪金保，方保国，张国宗。

主要完成人：

1.姓名：齐先锋；排名：第一 ；行政职务:主任；工作单位：安徽金田高新材料股份有限公司；完成单位：安徽金田高新材料股份有限公司；对本项目的贡献：应用基础与实验室研究、工艺设计、技术和设备研发、产业示范攻关、产品质量控制和产品应用开发等系列研究攻关。

2.姓名:李东立；排名：第二；职称：教授 ；行政职务：高级顾问；工作单位：北京印刷学院；完成单位：安徽金田高新材料股份有限公司；对本项目的贡献：应用基础与实验室研究、工艺设计、技术和设备研发、产业示范攻关、产品质量控制和产品应用开发等系列研究攻关。

3.姓名：许文才；排名：第三；职称：教授 ；工作单位：北京印刷学院；完成单位：安徽金田高新材料股份有限公司；对本项目的贡献：应用基础与实验室研究、工艺设计、技术和设备研发、产业示范攻关、产品质量控制和产品应用开发等系列研究攻关。

4.姓名：石佳子；排名：第四；职称：副教授；行政职务：无；工作单位：北京印刷学院；完成单位：安徽金田高新材料股份有限公司；对本项目的贡献：应用基础与实验室研究、工艺设计、技术和设备研发、产业示范攻关、产品质量控制和产品应用开发等系列研究攻关。

5.姓名：方文彬；排名：第五；行政职务：总裁；工作单位：安徽金田高新材料股份有限公司；完成单位：安徽金田高新材料股份有限公司；对本项目的贡献：应用基础与实验室研究、工艺设计、技术和设备研发、产业示范攻关、产品质量控制和产品应用开发等系列研究攻关。

6.姓名：王兆中；排名：第六；职称：助理工程师；行政职务：经理；工作单位：安徽金田高新材料股份有限公司；完成单位：安徽金田高新材料股份有限公司；对本项目的贡献：应用基础与实验室研究、工艺设计、技术和设备研发、产业示范攻关、产品质量控制和产品应用开发等系列研究攻关。

主要完成单位：

1.安徽金田高新材料股份有限公司，法人代表：方文彬，排名第一。该单位是本项目成果产业化企业，负责项目成果实施、工艺技术和装备的延续创新、产品推广应用；在公司层面规范研发项目立项、实施、验收流程，从过程上保障研发项目保质、保量按期完成；合理分配研发资源，明确各部门职责，加强部门间的沟通协作；及时、科学评价项目过程及项目成果，对研发人员在项目中取得的业绩给予及时确认。

项目8

项目名称：防雷击储油罐一次密封装置

提名者：安庆市科技局

提名意见：

该项目技术领域为石化装备行业，属于储油罐的浮顶密封结构，具体是一种压缩板式防雷击储油罐一次密封装置。项目立足市场需求，坚持自主技术创新，成功突破多项部件结构、材料配方及制备工艺等关键技术难题，取得了多项技术成果。开发出具有自主知识产权的防雷击储油罐一次密封装置制备技术，能够实现稳定量产防雷击储油罐一次密封装置系列产品，产品已在中石化管道储运有限公司、中国石化洛阳石化分公司、廊坊市拓荒牛石油设备有限公司等企业获得应用，反馈效果良好。

项目已获授权中国专利3项，其中发明专利1项、实用新型专利2项，制定企业标准1项，通过了安徽省新产品认定。项目产品投入批量生产近两年来，已累计销售防雷击储油罐一次密封装置120套，实现销售收入6200万元，利税1300万元，净利润达820万元，经济和社会效益十分显著，项目产品技术水平国内领先，解决了目前市场中储油罐密封装置无防雷击功能，以致无法将浮顶在遭受雷击时产生的电荷安全导出而产生火灾事故发生的问题，提高了我国大型储油罐运营安全性，对服务于国家石油化工工业发展及国家石油战略储备库项目的实施具有重要意义。

项目材料填写规范，内容真实。对照安徽省科学技术进步奖授奖条件，提名该项目参加2020年度安徽省科学技术进步奖评审。

主要知识产权和标准规范等目录：

1. 发明专利：压缩板式防雷击储油罐一次密封装置；专利号：ZL201610755415.9；权利人：吴戈、安徽美祥实业有限公司；发明人：吴戈。

2.实用新型专利：一种浮顶油罐的密封装置；专利号：ZL201820199199.9；权利人：安徽美祥实业有限公司；发明人：汪华北、陈金琪。

3.实用新型专利：一种油加热器；专利号：ZL201820191326.0；权利人：安徽美祥实业有限公司；发明人：汪华北、陈金琪。

4. 企业标准：防雷击储油罐一次密封装置；标准编号：Q/AMX030-2019；标准起草单位：安徽美祥实业有限公司；标准起草人：汪华北、李志杰。

主要完成人：

1.姓名：汪华北；排名：第一 ；职称：二级技师、工程师；行政职务:总工程师；工作单位：安徽美祥实业有限公司；完成单位：安徽美祥实业有限公司；对本项目的贡献：项目总体总负责人，全面负责项目技术方案设计、高性能原料的性能分析、优选，工艺控制系统参数制订和调整，负责项目组内部的协调工作；参与编制关键部件的设计、改造工作，组织专利、论文的编写工作，在项目所有创新点方面均有建树。

2.姓名：陈金琪；排名：第二 ；职称：工程师；行政职务:工程师；工作单位：安徽美祥实业有限公司；完成单位：安徽美祥实业有限公司；对本项目的贡献：项目研发人员，参与编制关键部件的设计、改造工作，组织专利、论文的编写工作，在项目所有创新点方面均有建树。

3.姓名:项丽梅；排名：第三；行政职务：副总经理；工作单位：安徽美祥实业有限公司；完成单位：安徽美祥实业有限公司；对本项目的贡献：项目核心成员，，项目实施期间，总体负责协调项目的进度、产品的市场推广及技术信息反馈，对项目完成起到主导作用。在产品的配方和生产工艺的创新点方面，具有创新贡献。

4.姓名：项友梅；排名：第四；行政职务：常务副总经理；工作单位：安徽美祥实业有限公司；完成单位：安徽美祥实业有限公司；对本项目的贡献：项目核心成员，作为本项目的总调度，主要负责协调项目的进度，参与重大协调，负责并参加项目全过程研制，对产品的工艺创新提出了优化，对项目完成起到了重要作用。

5.姓名：罗健；排名：第五；职称：工程师；行政职务：质检部长；工作单位：安徽美祥实业有限公司；完成单位：安徽美祥实业有限公司；对本项目的贡献：项目核心成员，负责对项目产品进行试验、检测，对项目产品在交付前的质量监管负责，参加项目全过程研制，负责对项目产品试验、检测文件的编制。

主要完成单位：

该单位是本项目成果产业化企业，负责项目成果实施、工艺技术和装备的延续创新、产品推广应用；创新开发了防雷击储油罐一次密封装置布的新型部件结构涉及、原料配方及制备工艺技术，建成了具有完全自主产权的防雷击储油罐一次密封装置布生产线。制定了产品企业标准，建立了产品及各项性能测试方法标准，通过了ISO9001质量管理体系认证，产品已应用于于中石化管道储运有限公司、中国石化洛阳石化分公司、廊坊市拓荒牛石油设备有限公司等企业，成功实现了大规模产业化应用。

项目9

项目名称：环保型铝质瓶盖高速智能成形加工关键技术研究与应用

提名者：安庆市科技局

提名意见：

本项目面向铝质瓶盖成套生产装备构建的智能一体化系统，具有网络化、开放性的特点，提出的控制和数据管理模式可满足铝质瓶盖生产过程自动化的高性能、低成本的要求，用以解决绝大多数的瓶盖生产企业面临的实际问题，提高劳动生产率，降低能耗和生产成本。

本项目与高校进行多年技术研发，项目成果丰硕，授权发明专利1项，实用新型专利4项，软件著作权7项，外观设计专利20余项；总体水平国内先进，取得了显著的经济效益和社会效益，其中，经济效益超过11000万元，具有广泛的应用推广前景。

项目材料填写规范，内容真实，经公示无异议。对照安徽省科学技术进步奖授奖条件，提名该项目参加2020年度安徽省科技进步奖评审。

项目简介：

铝质瓶盖与塑料瓶盖相比，具有更多的优越性，它不仅制作可机械化、大规模，而且成本低、无污染，还可回收利用。因此，在未来的酒用瓶盖上, 铝质防盗盖仍将是主流。在国家节能减排政策的推动下，环保绿色材料的使用量增长迅速，生产过程智能自动化在现代制造行业的发展中占据了举足轻重的地位。面向铝质瓶盖成套生产装备构建的智能一体化系统，具有网络化、开放性的特点，提出的控制和数据管理模式可满足铝质瓶盖生产过程自动化的高性能、低成本的要求，用以解决绝大多数的瓶盖生产企业面临的实际问题，提高劳动生产率，降低能耗和生产成本。项目成果主要应用于智能制造领域，具体针对大产能生产技术与装备、产能配比技术、智能检测技术、故障诊断和智能控制，安徽百世佳包装有限公司与安徽建筑大学开展关键技术攻关及设备研发，将大产能生产技术与装备、产能配比技术、智能检测技术相结合，实现铝质瓶盖的高速一体化智能生产，对现有的铝质瓶盖生产工艺、装备及检测技术进行创新改进，为安徽省乃至全国的瓶盖高速智能加工提供技术支撑。本项目的主要内容及特点如下：

（1）自动配料控制过程是一个多输入、多输出系统，各条配料输送生产线严格地协调控制，对料位、流量及时准确地进行监测和调节。首先研发了自动化颜料调配装置取代人工配料，其次实现整平裁剪、涂布印刷和自动检测等装置的一体化集成，最后通过PLC对输送设备、裁剪、涂布和印刷进行实时控制、系统故障检测、显示及报警，实现了配料装置的一体化集成与控制。

（2）项目通过研究更加高效的生产工艺，在满足质量要求下研发了大产能的拉伸机、辊印机、喷码机等瓶盖生产装备，并研究了生产装备的集成一体化技术，实现了装备间的配套优化，实现各装备产能的最优配比，并研发半成品件集中传送作业的传送装备与控制系统。

（3）传统机械设备一般不具有自维修或自诊断功能。一体化智能技术使得电子装置能按照人的意图进行自动控制、自动检测、信息采集及处理、调节、修正、补偿、自诊断、自动保护直至自动记录、显示、打印工作结果。通过改变程序，指令等软件内容而无需改动硬件部分就可变换产品的功能，使机械控制功能内容的确定和变化趋势向软件化和智能化。

（4）研究了故障智能预警方法，建立了铝质瓶盖生产装备故障管理系统，实现设备的远程管理、维护、预警。对自动化生产线的核心设备进行集中管理，现场操作，在中控室中放置核心设备的控制系统从而实现集控室对铝质瓶盖生产线核心设备的集控化和监控化管理，提高了智能化水平。

本项目申请授权发明专利6项，实用新型专利8项，软件著作权6项，外观设计专利20余项；该项目达到了国内先进水平，取得了显著的经济效益和社会效益，其中，经济效益超过11000万元，具有广泛的应用推广前景。

主要知识产权和标准规范等目录：

1.发明专利：瓶盖、瓶；专利号：ZL201611189720.2；权利人：安徽百世佳包装有限公司；发明人：刘伟。

2.发明专利：一种防伪瓶盖；专利号：ZL201610227912.1；权利人：安徽百世佳包装有限公司；发明人：戴乃昌。

3.实用新型专利：一种二维码瓶盖分选用限位传送装置；专利号：ZL201821434787.2；权利人：安徽百世佳包装有限公司；发明人：江传宝。

4.实用新型专利：一种瓶盖分选用吸枪；专利号：ZL201821434790.4；权利人：安徽百世佳包装有限公司；发明人：江传宝。

5.实用新型专利：一种瓶盖检测装置；专利号：ZL201821434781.5；权利人：安徽百世佳包装有限公司；发明人：江传宝。

6.实用新型专利：一种全自动塑料瓶盖生产系统；专利号：ZL201821431905.4；权利人：安徽百世佳包装有限公司；发明人：江传宝。

7.实用新型专利：一种瓶盖泄露检测用辅助装置；专利号：ZL201921358196.6；权利人：安徽百世佳包装有限公司；发明人：江传宝。

8.实用新型专利：一种新型标准光源检测箱；专利号：ZL201921358318.1；权利人：安徽百世佳包装有限公司；发明人：江传宝。

9.软件著作权：酒瓶盖生产自动配料系统V1.0；登记号：2018SR918103；著作权利人：安徽百世佳包装有限公司。

10.软件著作权：酒瓶盖生产智能控制系统V1.0；登记号：2018SR915159；著作权利人：安徽百世佳包装有限公司。

主要完成人：

1.姓名：潘胜；排名：第一 ；职称：工程师；行政职务:总工程师；工作单位：安徽百世佳包装有限公司；完成单位：安徽百世佳包装有限公司；对本项目的贡献：项目总体总负责人，全面指导项目研发、工程实施、工艺攻关以及产品应用认证工作，对该项目的研究成功起到了重大作用。在创新点一中的自动配料控制系统开发方面提出自动化颜料调配装置取代人工配料，其次实现整平裁剪、涂布印刷和自动检测等装置的一体化集成；在创新点二中结合瓶盖成形加工工艺过程和优化参数，指导相关技术装备开发与工艺完善；在创新点三中参与瓶盖高速一体化生产系统的智能化控制关键技术开发。

2.姓名:何平；排名：第二；职称：副教授；无行政职务；工作单位：安徽建筑大学；完成单位：安徽建筑大学；对本项目的贡献：项目核心成员，负责项目的方案论证、理论计算、实验分析、智能故障诊断等工作，在创新点三中通过安装系统软件和升级控制线路，在集控室利用中央处理器控制各车间设备，同时将视频信号传输至集控室的工控机，从而实现集控室对生产线所有设备的集控化和监控化管理。参与创新点二中的铝质瓶盖生产装备的布局优化与产能调配技术。

3.姓名：江传宝；排名：第三；职称：经济师；行政职务：总经理；工作单位：安徽百世佳包装有限公司；完成单位：安徽百世佳包装有限公司；负责项目的组织和方案论证，以及负责项目各项预算审批，效果评估审核等。

4.姓名：杨贤肆；排名：第四；职称：高级工程师；行政职务：总工程师；工作单位：安徽百世佳包装有限公司；完成单位：安徽百世佳包装有限公司；对本项目的贡献：项目核心成员，在创新点一中主要负责原材料铝板涂布印刷颜料调配装置、配料装备一体化集成与配料控制系统的研发；在创新点二中负责研发大产能的拉伸机、辊印机、喷码机等瓶盖生产装备，并研究生产装备的集成一体化技术。

5.姓名：张中武；排名：第五；职称：高级工程师 ；行政职务：总工程师；工作单位：安徽百世佳包装有限公司；完成单位：安徽百世佳包装有限公司；对本项目的贡献：项目核心成员，在创新点一中负责原材料铝板涂布印刷颜料调配装置、配料装备一体化集成与配料控制系统的研发；在创新点二中负责研发半成品件集中传送作业的传送装备与控制系统。

主要完成单位：

1.安徽百世佳包装有限公司，法人代表：江传宝，排名第一。该单位是本项目成果产业化企业，负责项目成果实施、工艺技术和装备的延续创新、产品推广应用。

2.安徽建筑大学，法人代表：方潜生，排名第二。该单位主要负责项目的核心技术的研发和应用推广，协同开发了大产能的拉伸机、辊印机、喷码机等铝质瓶盖生产装备，并研发生产装备的集成一体化技术。

项目10

项目名称：变速箱阀体关键技术研发与应用

提名者：安庆市科技局

提名意见：

变速箱阀体是汽车发动机的核心零部件，具有广阔的市场应用前景。该项目立足自主创新，成功突破汽车关键零部件轻量化关键技术难题，取得多项技术成果。已获授权中国专利7项，其中发明专利2项，获高新技术产品2项。该项目产品已向大众，上汽知名企业稳定供货，近三年新增销售额约2亿元，新增利润约0.2亿元，经济和社会效益十分显著，项目产品填补国内空白，技术水平国际领先，提高了我国汽配行业的整体技术和产业化水平，对推动我国新能源产业结构调整以及绿色可持续发展具有重要意义。

项目材料填写规范，内容真实。对照安徽省科学技术进步奖授奖条件，提名该项目参加2020年度安徽省科学技术进步奖评审。

项目简介：

CVT变速箱阀体的制造包括产品设计、模具设计、铸造工艺、表面处理、机械加工、检测等多个工艺环节，目前我国在CVT变速箱阀体关键零部件的设计加工存在铸造技术落后，加工精度低和检测手段落后等问题，从而导致最终产品的综合质量明显低于国际领先水平；本项目针对CVT变速箱阀体关键零部件研发和制造的行业性技术难题进行了技术研发，主要研究内容包括：

（1）铸造工艺技术与实时控制技术

新能源汽车CVT变速箱阀体关键零部件均需要通过压力铸造工艺环节，该工艺首先将金属液在高压条件下快速充填型腔，经过冷却、脱模等环节制成原胚，是极为复杂的动态热力学过程，一般压铸过程难于达到层流充填状态而卷入气体和夹杂物，得不到致密、可热处理的工件，从根本上影响了变速箱阀体关键零部件的加工质量。

因此，铸造工艺技术是本项目核心研究内容。

（2）孔隙超高精度机加工技术

新能源汽车CVT变速箱阀体关键零部件存在大量的孔隙，加工难度大，特别是细长孔的机加工难度非常大，加工精度是评价零部件质量最为重要的技术指标。本项目将重点开展孔隙超高精度机加工技术研究。

（3）毛刺处理技术

在新能源汽车CVT变速箱阀体关键零部件精加工过程，毛刺是最为常见的附带产物，如果毛刺去除不够彻底容易造成配合偶卡滞，堵塞油路，内外泄露等严重影响，如果毛刺去除技术存在缺陷，不但无法除尽毛刺，还可能形成二次毛刺，而毛刺处理需要耗费大量的人力物力，制约行业技术发展，因此毛刺处理技术已经成为国际性难题，本项目将围绕毛刺处理技术进行技术攻关；

（4）清洁度控制技术

随着技术的进步，对零部件的清洁度要求越来越严格，清洁度直接影响整车性能和整车安全，因此零部件的清洁度控制极其重要，而新能源汽车CVT变速箱阀体关键零部件对清洁度要求更为严格，因此本项目将围绕清洁度控制技术进行技术突破。

（5）在线质量控制与检测技术

新能源汽车CVT变速箱阀体关键零部件的加工质量必须建立在系统的检测数据基础上，而在线质量控制能够从根本上提高产品质量，本项目将围绕在线质量控制与检测技术进行相应的技术研发。

本项目在实施过程中，获得的主要成果有，授权两项发明专利，5项实用新型专利，两项高新技术产品。

主要知识产权和标准规范等目录：

1.实用新型专利：一种具有降噪功能的集成ERCV阀的增压后进气管路；专利号：ZL 2018 2 0685911.6；权利人：安徽瑞林精科股份有限公司；发明人：江爱民、储鑫、储亚飞。
    2.实用新型专利：一种结构稳固的外挂呼吸室的气阀室罩盖；专利号：ZL 2018 2 0685926.2；权利人：安徽瑞林精科股份有限公司；发明人：江爱民、储鑫、储亚飞。
    3.实用新型专利：一种发电机固定支架；专利号：ZL 2018 2 0686399.7；权利人：安徽瑞林精科股份有限公司；发明人：江爱民、储鑫、储亚飞。
   4.实用新型专利：一种车用变速箱阀体的夹具；专利号：ZL 2019 2 0377998.5；权利人：安徽瑞林精科股份有限公司；发明人：江爱民、储鑫。
   5.实用新型专利：一种汽车框形钢板弹簧悬架；专利号：ZL 2019 2 0377848.4；权利人：安徽瑞林精科股份有限公司；发明人：江爱民、储鑫。
   6.发明专利：一种用于汽车自动变速箱阀体再制造的铰孔专用设备；专利号：201910225626.5；权利人：安徽瑞林精科股份有限公司；发明人：朱政权、储鑫。
   7.发明专利：一种气缸盖凸轮轴油孔倒角装置；专利号：201910225556.3；权利人：安徽瑞林精科股份有限公司；发明人：朱政权、储鑫。

主要完成人：

1.姓名：朱政权；排名：第一 ；职称：高级工程师；行政职务:副总经理；工作单位：安徽瑞林精科股份有限公司；完成单位：安徽瑞林精科股份有限公司；对本项目的贡献：项目总体总负责人，全面指导项目研发、工程实施、工艺攻关以及产品应用认证工作，对该项目的研究成功起到了重大作用。现场实施方案改进和完善，结合工艺过程和优化参数，指导相关技术装备开发与工艺完善；在工艺创新中研发出多种夹具，攻克了高精密精加工关键技术。

2.姓名:江爱民；排名：第二；职称：工程师；行政职务：总经理；工作单位：安徽瑞林精科股份有限公司；完成单位：安徽瑞林精科股份有限公司；对本项目的贡献：项目核心成员，负责设备技改，现场工艺的调整及优化，新产品的试验与验证，特别是产品表面处理的创新，阳极氧化增加产品的抗腐蚀性。

3.姓名：储鑫；排名：第三；职称：助力工程师；行政职务：技术中心主任；工作单位：安徽瑞林精科股份有限公司；完成单位：安徽瑞林精科股份有限公司；对本项目的贡献：解决产品的高压压力铸造及在线检测。产品的在线检测极大的保证了产品的合格率。创新点是产品以铝材料代替传统材质，减轻整车重量，保证安全性，提高性价比。

主要完成单位：

安徽瑞林精科股份有限公司，从事有色金属精密铸造和加工30余年，专业提供汽车、船舶等高端装备所需要的铝合金精密核心零部件、相关先进技术解决方案及协同开发与全程配套服务，现致力于汽车自动变速器液压阀体领域的前沿技术探索、研发及批量制造，为客户打造高端的、专业化的产品和服务，并已进入大众天津、柳东上汽、奇瑞、江淮、华菱等客户采购体系。

项目11

项目名称：新型环保阻燃聚烯烃热塑型弹性体技术研究及应用

提名者：安庆市科技局

提名意见：

项目以聚烯烃弹性体为基料，壳聚糖磷酸酯三聚氰胺盐为阻燃剂，通过共混改性生产出环保型阻燃聚烯烃弹性体，产品具有低烟无卤，高强耐磨等性能，应用于耐高温、耐灼烧、耐酸碱等应用场所，项目产品技术国内领先，提高了我国新材料产业的整体技术和产业化水平，对推动我国材料产业结构调整及绿色环保可持续发展具有重要意义。

项目申报发明专利4项，获得发明专利2项，实用新型专利2项。制定企业标准2项，参与制定行业标准2项。

项目材料填写规范，内容真实。对照安徽省科学技术进步奖授奖条件，提名该项目参加2020年度安徽省科学技术进步奖评审。

项目简介：

新型环保阻燃聚烯烃热塑型弹性体材料技术研究及应用是以高性能聚烯烃热塑性弹性体和橡胶以不同比例共混，合成应用新型磷氮类阻燃剂改性满足阻燃安全性能和物理机械性能。阻燃弹性体材料采用高效三源一体阻燃剂和协效剂，添加量小，阻燃效率高，物性高。阻燃性能好。可满足阻燃要求等级较高的煤矿井下等阻燃性能等级和物性要求较高的应用场所。弹性体高分子基材大部分为饱和性分子链，抗氧化、耐热和耐老化性能较好，因此新型环保阻燃弹性体材料可应用于耐高温、耐灼烧、耐酸碱等应用场所。材料为粒状或片状，可采用模压、挤出、注塑等不同加工方式应用，满足不同加工方式要求。主要创新点：

1.针对现有无卤阻燃剂应用不足，由同济大学研制的新型PCSM阻燃剂，阻燃效率高，用量少，对物性影响小，在聚烯烃弹性体、通用合成橡胶均有良好的阻燃性能。

2.新型阻燃剂应用于无卤阻燃聚烯烃弹性体，弹性体材料低烟、低毒，同时材料的力学性能好，满足高阻燃性能和高力学性能材料的应用需求。阻燃弹性体材料在生产加工、应用、回收再利用等过程中，确保同环境友好，不会产生二次污染。

3.新型聚烯烃低烟无卤阻燃弹性体、PCSM阻燃剂成功应用于低烟无卤阻燃钢丝绳芯输送带的生产，具有阻燃效果好、静态和动态性能好，整体达到低烟低卤（无卤）要求，突破了现有环保阻燃剂和阻燃材料在煤矿用阻燃输送带应用限制。

本项目申报发明专利4项，获得发明专利2项，实用新型专利2项。制定企业标准2项，参与制定行业标准2项。材料的拉伸强度不小于15.0MPa，拉断伸长率不小于350%，磨耗不大于200mm3。阻燃性指标氧指数达到30%以上，垂直燃烧V-0级，燃烧时生烟小，烟尘毒害小，按橡胶烟密度测量方法比光密度不大于300，按照塑料标准烟密度（SDR）等级不大于50。难能可贵的是材料在满足高阻燃性能的同时，任然保持较高的物理机械性能。

项目经专家鉴定认为，该项目以聚烯烃弹性体为基料，壳聚糖磷酸酯三聚氰胺盐为阻燃剂，通过共混改性生产出环保型阻燃聚烯烃弹性体，产品具有低烟无卤，高强耐磨等性能。项目已建成5000吨项目生产线，材料广泛应用于输送带和其它橡胶制品，如：低烟无卤阻燃钢丝绳芯输送带、低烟低卤钢丝绳芯阻燃输送带、耐热钢丝绳芯阻燃输送带、环保型芳纶线绳芯阻燃输送带、煤矿织物叠层阻燃输送带、耐磨织物整芯阻燃输送带等，形成的产品得到江苏徐矿能源股份有限公司、新疆和田贵辉矿业开发有限公司、安徽立德胶带有限公司、宁夏王洼煤业有限公司、山西潞安环保能源开发股份有限公司、同煤集团等国内多家大型企业认可，累计实现矿用阻燃钢丝绳芯输送带等本项目技术产品新增销售产值12000元，新增利润2500万元，产业延伸产值约10亿元。

项目产品技术国内领先，提高了我国新材料产业的整体技术和产业化水平，对推动我国材料产业结构调整及绿色环保可持续发展具有重要意义。

主要知识产权和标准规范等目录：

1.发明专利：环保型芳纶线绳芯阻燃输送带的生产工艺；专利号：ZL201510976499.4；权利人：安徽欧耐橡塑工业有限公司；发明人：操江、胡世献、徐纯洁

2.发明专利：高耐磨抗冲击芳纶芯输送带及其生产工艺；专利号：ZL201510973483.8；权利人：安徽欧耐橡塑工业有限公司；发明人：操江、胡世献、徐纯洁。

3.发明专利：煤矿用织物叠层阻燃输送带覆盖层弹性体及其制备方法；专利号：201710691073.3；权利人：安徽欧耐橡塑工业有限公司；发明人：操江、胡世献。（进入实质性审查阶段）

4.发明专利：低烟无卤阻燃钢丝绳芯输送带覆盖层弹性体及其制备方法；专利号：201710691214.1；权利人：安徽欧耐橡塑工业有限公司；发明人：操江、胡世献。（进入实质性审查阶段）

5.实用新型专利：环保型芳纶线绳芯阻燃输送带；专利号：ZL201521083361.3；权利人：安徽欧耐橡塑工业有限公司；发明人：操江、胡世献、徐纯洁。

6.实用新型专利：高耐磨抗冲击芳纶芯输送带；专利号：ZL201521079901.0；权利人：安徽欧耐橡塑工业有限公司；发明人：操江、胡世献、徐纯洁。

7.行业标准：耐热钢丝绳芯阻燃输送带；标准编号：T/CRIA16001-2018；标准起草单位：安徽欧耐橡塑工业有限公司；标准起草人：胡世献。

8.行业标准：耐磨织物整芯阻燃输送带；标准编号：T/CRIA16002-2018；标准起草单位：安徽欧耐橡塑工业有限公司；标准起草人：胡世献。

9.企业标准：低烟无卤阻燃弹性体材料规范；标准编号：Q/ON001-2018；标准起草单位：安徽欧耐橡塑工业有限公司；标准起草人：操江、胡世献、杨成、张臻、叶宏涛。

10.企业标准：煤矿用低烟低卤钢丝绳芯阻燃输送带；标准编号：Q/ON003-2019；标准起草单位：安徽欧耐橡塑工业有限公司；标准起草人：操江、胡世献、杨成、张臻、叶宏涛。

主要完成人：

1.姓名：胡世献；排名：第一 ；职称：高级工程师；行政职务：总工程师；工作单位：安徽欧耐橡塑工业有限公司；完成单位：安徽欧耐橡塑工业有限公司；对本项目的贡献：负责项目的技术方案设计、试验数据分析，新材料的应用，主要创造技术贡献“新型环保阻燃聚烯烃热塑型弹性体材料的技术研究”、“ 新型环保阻燃聚烯烃热塑型弹性体材料在煤矿用阻燃钢丝绳芯输送带中的应用研究”、“新型环保阻燃聚烯烃热塑型弹性体材料在芳纶芯和其它织物芯输送带中的应用技术”；曾获科技奖励情况：“管状高耐磨输送带”获安徽省1997年度科技进步三等奖，“耐高温高耐磨输送带”获淮北市2000-2001年度科 技进步三等奖

2.姓名：王正洲；排名：第二；职称：研究员；行政职务：总工；工作单位：上海同济大学材料科学与工程学院；完成单位：上海同济大学材料科学与工程学院；对本项目的贡献：负责项目的组织、资源配置、总体方案和预期目标的设计、制定、实施，主要创造技术贡献“新型环保阻燃聚烯烃热塑型弹性体材料的技术研究”、“ 壳聚糖磷酸酯三聚氰胺盐“PCSM”新型“三源一体”阻燃剂的合成”；曾获科技奖励情况：上海市2015年科技进步二等奖，项目名称“电子束辐射交联制备新能源无卤阻燃聚烯烃绝缘材料及产业化应用”。

3.姓名：操江；排名：第三；职称：工程师；行政职务：董事长；工作单位：安徽欧耐橡塑工业有限公司；完成单位：安徽欧耐橡塑工业有限公司；对本项目的贡献：负责项目的组织、资源配置、总体方案和预期目标的设计、制定、实施，主要创造技术贡献“新型环保阻燃聚烯烃热塑型弹性体材料在芳纶芯和其它织物芯输送带中的应用技术”。

4.姓名：杨成；排名：第四；职称：工程师；行政职务：总经理；工作单位：安徽欧耐橡塑工业有限公司；完成单位：安徽欧耐橡塑工业有限公司；对本项目的贡献：负责项目应用新材料的生产技术，产品用户应用跟踪服务和数据收集。主要创造技术贡献 “ 新型环保阻燃聚烯烃热塑型弹性体材料在煤矿用阻燃钢丝绳芯输送带中的应用研究”、“ 新型环保阻燃聚烯烃热塑型弹性体材料在芳纶芯和其它织物芯输送带中的应用技术”。

5.姓名：叶宏涛；排名：第五；职称：工程师；行政职务：技术部长；工作单位：安徽欧耐橡塑工业有限公司；完成单位：安徽欧耐橡塑工业有限公司；对本项目的贡献：负责项目的技术方案试验、验证实施，新材料的应用，主要创造技术贡献“新型环保阻燃聚烯烃热塑型弹性体材料的技术研究”、“ 新型环保阻燃聚烯烃热塑型弹性体材料在煤矿用阻燃钢丝绳芯输送带中的应用研究”。

主要完成单位：

1.安徽欧耐橡塑工业有限公司，法人代表：操江，排名第一。负责项目所有关键技术的研发及实施统筹管理，负责新型环保阻燃聚烯烃热塑型弹性体材料的制备、试验验证，投入资金进行生产试验设备的添置、改造，应用新材料产品的生产、送检，产品用户应用验证。
    2.同济大学材料科学与工程学院，法人代表姓名：钟志华，排名第二。负责项目的组织、资源配置、总体方案和预期目标的设计、制定、实施，开展“新型环保阻燃聚烯烃热塑型弹性体材料的技术研究”等研究。

项目12

项目名称：特微型轴承关键技术研发及应用

提名者：安庆市科技局

提名意见：

轴承是回转支撑单元的核心零部件，被誉为回转支撑系统的“心脏”，广泛应用于航天、高铁与汽车轮毂、大型转子及精密机床、高端手机镜头等各个领域，其发展水平的高低往往代表或制约着一个国家机械工业和其他相关产业的发展水平。该项目产品应用于高端手机镜头、扫地机器人、无人机等领域，具有广阔的市场应用前景。该项目立足自主创新，通过对原材料、在线测量系统、防尘、清洗设备和工艺、现代仿真技术等创新研发，提高了产品的强度、相对密度、压溃强度，增强轴承的自身润滑性，降低收缩性，控制基体的孔隙大小和均匀，从而替代进口产品，降低生产成本。

本项目研发过程中申请专利25项，其中：发明专利15项进入实审。获发明专利授权1项，实用新型专利授权9项。制定企业技术标准或技术规程 2项，研发新工艺1项，研发新产品1项。项目产品已向常州瑞声科技有限公司、瑞声科技（沭阳）有限公司、日本电产、精研科技（300709）、瑞声科技（02018）、日本依摩泰等国内外知名企业稳定供货，累计销售微型轴承5000万只，近三年新增销售额约6000万元，新增利润约910万元，经济和社会效益十分显著，项目产品关键工艺装置填补国内空白，技术水平国内领先，提高了我国特微型轴承行业的整体技术和产业化水平，对推动我国轴承产业结构调整以及绿色可持续发展具有重要意义。

项目材料填写规范，内容真实。对照安徽省科学技术进步奖授奖条件，提名该项目参加2020年度安徽省科学技术进步奖评审。

项目简介：

该项目属于智能制造领域，涉及产品原材料、微型轴承套圈内圆磨削过程在线测量系统、防尘等关键技术及其在高端手机镜头、扫地机器人、无人机等领域产品中的应用，涵盖了轴承新材料的应用基础、工业化制造技术等诸多研究内容。

世界轴承市场70%以上的份额，被八大跨国轴承集团公司所分享，包括SKF、INA和FAG， NSK、NTN、KOYO、Minebea、TIMKEN等。同时，世界轴承行业的高端市场被上述企业所垄断，而中低档市场则主要集中于中国。与世界轴承工业强国相比，我国轴承行业还存在不小的差距，因此，尽快实现轴承大国向轴承生产强国的转变，扩大高端轴承在行业产品结构中的比例，成为整个行业的当务之急 。

1、主要研究内容：

（1）钢套和内层原料研制及制作技术研究

本项目通过对原料的配方研究，改变轴承套圈表层材料的组织结构，再通过压坯、预处理、压装、烧结、真实浸油等工艺制成轴承新型原材料，从而提高轴承的强度、承压力，使其组织密、微观结构良好， 刚度、硬度、耐疲劳性能、耐磨性、自润滑性以及抗拉强度优良。

（2）微型轴承套圈内圆磨削在线气动测量系统研究

通过搭建一套面向微型轴承套圈内圆磨削的在线测量系统，对气动测量的基本原理、气动测量系统的设计与实现，测量误差与不确定度等问题进行了研究。

①采用计算机流体仿真软件fluent对气动内径测量进行仿真研究，重点研究的是如何建立合理的轴承套圈内径气动测量模型并设置恰当的边界条件。

②针对气动测量的响应速度较慢的缺点，对系统的响应特性进行研究。

③对测头运动机构进行设计，提高其精度，实现在线自动测量。

④测量系统给出测量结果时，必须指出测量结果的可靠程度，即对测量结果的准确性进行评价，本项目对测量系统采用误差分析与测量不确定度的方法进行分析，验证测量系统的准确性与有效性。

（3）耐高温高转速防漏脂技术研究

通过在轴承内圈外设内滚道，使外滚道与内滚道形成完整的滚珠滚道，且在滚珠外设保持架，使保持架在外圈与内圈所构成的环型腔中，在外圈的内壁端开设第一密封槽，内圈的外壁端开设第二密封槽，中间嵌有密封圈，密封圈与滚珠之间设有防漏脂环，从而使轴承的密封性能强，有效防止空气中的灰尘进入轴承内部，同时防止轴承在高速运转时油脂的泄露，产生轴承的脱油而过早失效，其高温耐磨性能和抗变形能力强。

（4）高负荷防尘工艺技术研究

微型密封轴承利用弹簧圈将金属薄板冲压加工的防尘盖固定有轴承外圈上，可以防止灰尘及异物进入轴承内部，减少轴承的磨损，由于带防尘盖的微型轴承尺寸太小，加工空间受限，使内圈非基面台阶加工较为困难，易出现加工变形，加工精度差、效率低。而且在内圈两面台阶的加工过程中易出现翻边毛刺，影响台阶的圆度、壁厚度及端面平行度。本项目产品在结构上设有半球凹槽，凹槽设突起，增加了防尘盖外表面粗糙度，使灰尘落在防尘盖表面后不容易再次移动飘至防尘盖与轴承内环之间的间隙中，具有高防尘性。

（5)精度控制技术

轴承内圈顶丝孔和偏心台采用高频感应加热炉装置进行退火软化处理，使其力学性能、强度等符合要求，大幅度提高使用寿命。通过控制毛坯磨削余量（0.15mm内），每批加热轴承套圈的数量（100-200kg） 和堆放方式（平摊堆放，堆高低于300mm）,在通过精细控制温度和时间（加热温度为820-860摄氏度，保温40-50分钟后，通过油冷却，油温在30-80摄氏度，冷却后加热至160-200摄氏度，保温2.5-3小时，最后自然冷却），使轴承套圈淬火回火变形量控制在国家标准变形量最低公差以下，减少磨削量和磨削难度，提高生产效率、保证产品品质、降低材料和能源消耗。

（6）现代仿真技术研究

通过将某应用工况下轴承的载荷方向、大小、润滑方式，旋转速度及环境参数，以及轴承主参数等同时输入计算机，通过演算，了解轴承可能达到的寿命，从而评价轴承设计是否合用。从而大幅度缩短试验时间，减少人力和试验资金，可以在轴承未制造完成之前，预先知道其应用效果。

（7）产品品种功能设计研究

根据精密轴承不同运行环境，优化产品结构设计，并运用公司自主专利工艺技术，开发出不同的产品， 以满足不同产业的多样化需求，实现产品规模化生产。

（8）产业化研究

通过不断试验研究，探索出工业化生产的最佳生产工艺条件，最终实现在人工智能领域替代进口的微型轴承的批量生产及市场推广应用。

2、产品创新点

（1）产品原料及制造工艺创新

本项目通过添加锌、钨和镧提高了产品的强度、相对密度、压溃强度；添加聚四氟乙烯，大大增强轴承的自身润滑性，降低收缩性，控制基体的孔隙大小和均匀性；添加二茂铁炔酮，提高在压制过程中的润滑性、致密性，提高轴承的耐磨性；添加玉石粉、树木灰烬、氮化硼，提高耐磨性。该原料制成的轴承强度高、承压力强、组织致密、微观结构良好，刚度、硬度、耐疲劳性能、耐磨性、自润滑性、抗拉强度优良；从而替代进口产品，降低生产成本。

（2）微型轴承套圈内圆磨削过程在线测量系统创新点

①对气动量仪的基本原理进行了详细分析，并对各种形式的气动量仪进行了比较，确定了本项目的在线气动测量系统采用背式气路形式。

②采用理论计算结合经验公式的方法对气动测头进行了初步设计，建立轴承套圈内径气动测量的有限元模型，并通过仿真计算揭示了参数优化规律并对系统设计进行优化。

③通过对气源、数据采集系统、气动测头、测头运动机构四方面的详细设计，搭建了面向微型轴承套圈内圆磨削的在线气动测量系统，并进行系统测量特性与动态响应实验，对系统的测量特性及动态响应特性进行了研究，之后根据实验结果确定了系统的关键参数：工作压力、主喷嘴孔与测量喷嘴孔径。

④对整套测量系统进行了误差分析与不确定度分析，验证了系统的有效性和准确性。

（3）防尘技术创新

（4）清洗设备及工艺创新

改装通道式清洗机、自制航空煤油沉淀设备、采用0.45微米、0.22微米PP纤维膜微孔折叠滤芯四层过滤，去除垃圾音、降低分贝值。改装自动化装配设备，增加马波斯测量仪，将轴承游隙公差范围控制在5微米 。

（5）现代仿真技术创新

通过将工况下轴承的载荷方向、大小、润滑方式、旋转速度及环境参数，以及轴承主参数等同时输入计算机，通过演算，了解轴承可能达到的寿命，从而评价轴承设计是否合用，这种试验方法可以大幅度缩短试验时间，减少人力和试验资金，可以在轴承未制造完成之前，组合滚珠轴承，预先知道其应用效果。

（6）微型轴承生产线产业化应用创新

利用现代仿真技术和先进控制技术，对在人工智能领域替代进口的微型轴承生产的各种参数预先设置并模拟显示，实现整个过程的智能化控制，以提高工作效率，确保安全生产和提高产品质量。

项目关键工艺技术填补国内空白，技术水平国内领先，提高了我国特微型轴承整体技术和产业化水平，对推动我国轴承产业结构调整以及可持续发展具有重要意义。

主要知识产权和标准规范等目录：

1.发明专利：一种轴承套圈清洗装置；专利号：201811131226.X；权利人：安徽孺子牛轴承有限公司；发明人：华黎明、王凯贤、陈群。

2.实用新型专利：一种用于手机伸缩镜头的轴承。专利号：ZL201920732087.X。权利人：安徽孺子牛轴承有限公司；发明人：华黎明、王凯贤、陈群。

3.实用新型专利：一种造纸机内部的电机轴承。专利号：ZL201821062918.9。权利人：安徽孺子牛轴承有限公司；发明人：华黎明、王凯贤、陈群。

4.实用新型专利：一种变频电机轴承。专利号：ZL201821032560.5。权利人：安徽孺子牛轴承有限公司；发明人：华黎明、王凯贤、陈群。

5.实用新型专利：一种用于冷冻设备轴承。专利号：ZL201821058436.6。权利人：安徽孺子牛轴承有限公司；发明人：华黎明、王凯贤、陈群。

6.实用新型专利：一种高精度电机专用轴承。专利号：ZL201821041585.1。权利人：安徽孺子牛轴承有限公司；发明人：华黎明、王凯贤、陈群。

7.实用新型专利：一种空调风机轴承。专利号：ZL201821052240.6。权利人：安徽孺子牛轴承有限公司；发明人：华黎明、王凯贤、陈群。

8.实用新型专利：一种设有设节机构的新型轴承。专利号：ZL201821072980.6。权利人：安徽孺子牛轴承有限公司；发明人：华黎明、王凯贤、陈群。

主要完成人：

1.姓名：高伟清；排名：第一 ；职称：教授；行政职务:高等学校教师；工作单位：合肥工业大学；完成单位：安徽孺子牛轴承有限公司；对本项目的贡献：项目总体总负责人，全面指导项目研发、工程实施、工艺攻关以及产品应用认证工作，对该项目的研究成功起到了重大作用。在创新点一中的原料配方开发方面提出添加添加锌、钨和镧，提高了产品的强度、相对密度、压溃强度；提出添加聚四氟乙烯，大大增强轴承的自身润滑性，降低收缩性，控制基体的孔隙大小和均匀性；提出添加二茂铁炔酮，提高在压制过程中的润滑性、致密性，提高轴承的耐磨性；提出添加玉石粉、树木灰烬、氮化硼，提高耐磨性。在创新点二中参与“在线测量系统”创新，对气动量仪的基本原理进行了详细分析，并对各种形式的气动量仪进行了比较，确定了本项目的在线气动测量系统采用背式气路形式。

2.姓名:华黎明；排名：第二；行政职务：总经理；工作单位：安徽孺子牛轴承有限公司；完成单位：安徽孺子牛轴承有限公司；对本项目的贡献：项目核心成员，负责设备技改，在创新点二中提出采用理论计算结合经验公式的方法对气动测头进行了初步设计，建立轴承套圈内径气动测量的有限元模型，并通过仿真计算揭示了参数优化规律并对系统设计进行优化。创新点四中提出清洗设备及工艺创新。改装通道式清洗机、自制航空煤油沉淀设备、采用0.45微米、0.22微米PP纤维膜微孔折叠滤芯四层过滤，去除垃圾音、降低分贝值。改装自动化装配设备，增加马波斯测量仪，将轴承游隙公差范围控制在5微米 。

3.姓名：王凯贤；排名：第三；行政职务：副总经理；工作单位：安徽孺子牛轴承有限公司；完成单位：安徽孺子牛轴承有限公司；对本项目的贡献：项目核心成员，在创新点二中对整套测量系统进行了误差分析与不确定度分析，验证了系统的有效性和准确性；在创新点六中对微型轴承生产线产业化应用创新。利用现代仿真技术和先进控制技术，对在人工智能领域替代进口的微型轴承生产的各种参数预先设置并模拟显示，实现整个过程的智能化控制，以提高工作效率，确保安全生产和提高产品质量。

4.姓名：陈群；排名：第四；行政职务：副总经理；工作单位：安徽孺子牛轴承有限公司；完成单位：安徽孺子牛轴承有限公司；

在创新点一中负责资料查询、新配方经济化测算并执行生产试验。在创新点五中提出通过将工况下轴承的载荷方向、大小、润滑方式、旋转速度及环境参数，以及轴承主参数等同时输入计算机，通过演算，了解轴承可能达到的寿命，从而评价轴承设计是否合用，这种试验方法可以大幅度缩短试验时间，减少人力和试验资金，可以在轴承未制造完成之前，组合滚针轴承，预先知道其应用效果。

主要完成单位：

1.安徽孺子牛轴承有限公司，法人代表：华黎明，排名第一。该单位是本项目研发单位及成果产业化企业，负责项目成果实施、工艺技术和装备的延续创新、产品推广应用；创新开发了满足特微型轴承要求并适应制备工艺的新型原料配方；通过对气动量仪的基本原理进行了详细分析，开发了微型轴承套圈内圆磨削过程在线测量系统，改进了防尘技术，创新了清洗设备及工艺，通过改装通道式清洗机、自制航空煤油沉淀设备、采用0.45微米、0.22微米PP纤维膜微孔折叠滤芯四层过滤，去除垃圾音、降低分贝值。改装自动化装配设备，增加马波斯测量仪，将轴承游隙公差范围控制在5微米 。研发了现代仿真技术创新。通过将工况下轴承的载荷方向、大小、润滑方式、旋转速度及环境参数，以及轴承主参数等同时输入计算机，通过演算，了解轴承可能达到的寿命，从而评价轴承设计是否合用，这种试验方法可以大幅度缩短试验时间，减少人力和试验资金，可以在轴承未制造完成之前，组合滚珠轴承，预先知道其应用效果。

建立了产品及各项性能测试方法标准，通过了ISO9001、ISO1400、QHSAS18001质量、环境和职业健康安全管理体系认证，获得国内外下游厂商认证，产品应用于日本电产、精研科技（300709）、瑞声科技（02018）、日本依摩泰等多家企业，成功实现了技术产业化、产业规模化的推广应用。

- 项目13

- 项目名称：高温热风智能电热定型烘干清洁化条形绿茶生产线

- 提名者：安庆市科技局

- 提名意见：

高温热风智能电热定型烘干清洁化条形绿茶生产线研制成功并投放市场实际应用，使条形绿茶在全自动连续式清洁化状态下加工，取得条形绿茶产品在色、香、味、形等方面的大幅提高，是茶叶加工机械装备制造的标志性突破，其所创造的经济价值是国内前所未有的，对我国茶产业的发展有着重要的贡献。该项目立足自主创新，成功采用可控硅线性控温恒温作业、热风电炒复合杀青技术、高低温分段理条技术、定型烘干加远红外紧条提香技术，大幅提高成品茶质量，增加茶叶附加值30%-50%，产品畅销国内6省区。

本项目已授权实用新型专利9项，申请发明专利6项，被认定为2018年第二批安徽省首台（套）重大技术装备。3年来销售200余套装备为茶农、茶叶经营者创造直接经济效益1亿余元，产业延伸产值5亿余元，经济和社会效益十分显著。

项目材料填写规范，内容填写真实。对照安徽省科学技术进步奖授奖条件，提名该项目参加2020年安徽省科学技术进步奖评审。

项目简介：

高温热风智能电热定型烘干清洁化条形绿茶生产线，从影响绿茶产品色、香、味、形整体质量的杀青、理条、烘干三大关键步骤实现了技术的突破。

一、采用可控硅线性控温恒温作业，热风加电炒复合杀青，实行智能温度调节，精准控温，使鲜叶杀青均匀透彻。利用流动的双热风对叶面进行加热，加速水蒸气散发，使茶叶鲜叶杀青后仍然保持翠绿鲜活。进行两级摊凉，保持茶叶香气。二、高低温分段理条，茶叶条形好，条形挺直圆润。三、定型烘干。烘干机设置夹紧式网带装置，并使用远红外技术，给杀青、理条后的茶叶成品紧条提香，大幅提高成品茶质量。该生产线共授权实用新型专利9项（进入实审发明专利6项）。使用该生产线在全自动连续式清洁化状态下加工条形绿茶。在色泽、条形、香气等方面的大幅度提高，是茶叶加工机械装备制造的标志性突破，其所创造的经济价值巨大，对我国茶产业的发展做出了一定的贡献。机械投放市场后，用户遍及安徽、湖北、湖南、四川、河南、浙江6省，本省用户主要是岳西、桐城、舒城、金寨、潜山、霍山、黄山等市县。由于明显的产品质量优势，带来了巨大的经济效益，比同类机械加工的茶叶增加利润30%到50%。

- 主要知识产权和标准规范等目录：

1.实用新型专利：一种高温热风智能电热式杀青制茶联合机组；专利号：ZL201621167547.1；权利人：岳西县长城机械有限公司；发明人：汪正芳、舒学昌、储陆圣、闻声乔。

2.实用新型专利：一种带有节煤器的制茶杀青高温热风炉；专利号：ZL201821060841.1；权利人：岳西县长城机械有限公司；发明人：汪正芳。

3.实用新型专利：一种带有双电热风的智能电热杀青理条制茶机；专利号：ZL201621251424.6；权利人：岳西县长城机械有限公司；发明人：汪正芳、闻声乔、储陆圣。

4.实用新型专利：具有热风发生机构的茶叶连续杀青理条机；专利号：ZL201420558103.5；权利人：岳西县长城机械有限公司；发明人：闻声乔、王琪、汪正芳。

5.实用新型专利：一种带有导风管热风分配器的杀青理条机；专利号：ZL201721113190.3；权利人：岳西县长城机械有限公司；发明人：汪正芳。

6.实用新型专利：一种高温热风智能电热闷炒式杀青理条多用机；专利号：ZL201621169320.0；权利人：岳西县长城机械有限公司；发明人：汪正芳、闻声乔、储陆圣。

7.实用新型专利：一种带有锅底保温盒的高温热风杀青制茶机；专利号：ZL201621169357.3；权利人：岳西县长城机械有限公司；发明人：汪正芳、闻声乔、储陆圣。

8.地方标准：茶叶连续化生产线程控装置；标准号：DB34/T2671-2016；权利人：岳西县长城机械有限公司；起草人：汪正芳。

- 主要完成人：

1.姓名：汪正芳；排名：第一；职称：高级工程师；行政职务：董事长；工作单位：岳西县长城机械有限公司；完成单位：岳西县长城机械有限公司；对本项目的贡献：汪正芳同志身为岳西县长城机械有限公司法人代表，自公司技术中心成立起，自始至终亲自主抓研发工作，与技术人员一起，夜以继日投入新型茶机（自动化生产线）研发，在“高温热风智能电热定型烘干清洁化条形绿茶生产线”研制过程中，对“双热风”杀青、智能控温、定型烘干、远红外紧条提香等重要阶段做出了突出贡献。（主要科技创新一、二）

2.姓名：储陆圣；排名：第二；职称：高级工程师；行政职务：高级工程师；工作单位：岳西县长城机械有限公司；完成单位：岳西县长城机械有限公司；对本项目的贡献：储陆圣同志作为公司主要技术人员，一直致力于新型茶机及自动化流水线的研发工作。在“高温热风智能电热定型烘干清洁化条形绿茶生产线”研制过程中，对工艺流程的排布，关键设备的研制及结构的创新起了主导作用。

3.姓名：闻声乔；排名：第三；职称：高级工程师；行政职务：高级工程师；工作单位：岳西县长城机械有限公司；完成单位：岳西县长城机械有限公司；对本项目的贡献：闻声乔同志作为公司主要技术人员，一直致力于新型茶机及自动化流水线的研发工作。在“高温热风智能电热定型烘干清洁化条形绿茶生产线”研制过程中，对生产线的自动化、智能化控制作出了关键贡献。对制茶的新工艺流程的开发也起到了主要引导作用。

- 主要完成单位：

岳西县长城机械有限公司，法人代表：汪正芳，排名第一。是本项目成果产业化企业，负责项目成果实施、工艺技术和装备的延续创新、产品推广应用。研发的“高温热风智能电热定型烘干清洁化绿茶生产线”，采用“双热风杀青恒温作业，智能控温，高低温理条、定型、烘干、远红外、紧条提香”等核心技术，使机制绿茶产品在色、香、味、形诸方面达到了完美的统一，每斤干茶价值50-100元，使茶农和茶叶经营者获得了丰厚的利润。粗略计算，我公司已投放市场使用的200余套茶叶生产线每年约增加附加值1亿元左右，并提供了大量的劳动就业机会，为茶产业发展做出了一定贡献。

项目14

项目名称：新型婴儿纸尿裤智能化生产设备的研发与产业化

提名者：安庆市科技局

提名意见：

安庆市恒昌机械制造有限责任公司成立30年来，专注于一次性卫生用品生产设备的研发、生产和销售。本项目产品新型婴儿纸尿裤智能化生产设备，综合采用自主研发的47项发明专利和4项软件著作权，以及全伺服无轴运动控制系统和PLC程序控制整机106轴同步运动、运用光电传感器、视觉检测等先进技术，实现产品生产智能化、功能多样化、运行高速化。

本项目的实施，打破国内护理用品生产厂家对现有高端设备依赖进口的局面，满足国外厂商在全球范围内寻找质优价廉设备的需求。本项目对于增强安徽省机械设备的出口创汇能力，振兴区域经济，带动相关产业的发展，都将有重大的贡献，其社会效益十分显著。

项目材料填写规范，内容填写真实。对照安徽省科学技术进步奖授奖条件，提名该项目参加2020年安徽省科学技术进步奖评审。

项目简介：

本项目产品新型婴儿纸尿裤智能化生产设备，综合采用自主研发的47项发明专利和4项软件著作权，以及全伺服无轴运动控制系统和PLC程序控制整机106轴同步运动、运用光电传感器、视觉检测等先进技术，实现以下创新突破：一是产品智能化。本项目产品综合运用运动控制、视觉检测、失重计量、人机交互等技术和现有的网络架构配合远程通讯技术，构建一体化信息控制平台，实现客户的公司内部数据信息化管理，公司外部的远程维护和服务。产品具有在线自动换接料、自动纠偏、自动排废，产品缺失、堵塞检测，自动入袋、包装等功能，大幅度减少了现场操作人员。二是功能多样化。本项目产品运用模块化设计理念，在国内率先开发出超声波焊接技术完成的产品腰封功能，实现了机出产品材料复合方式的重大突破，不仅增加了产品的舒适性，也保证了高速化设备的产品性能。三是运行高速化。本项目产品运用高速在线摄像检测技术，实现了智能化高速生产、高速视觉检测在线纠偏处理和自动排废功能，生产速度由国内同类产品500片/分钟的最高速度，提高到800片/分钟。

本项目采用的技术成果为国内领先、国际先进水平，科技含量高，推广应用价值大，将大大提升整体功能和性能，加强产品出口竞争力。产品投放市场，将引领国内、外行业的发展方向，推进婴儿纸尿裤生产设备向高速化、智能化、节能化方向发展；可以缓解目前国内同类高档设备主要依赖进口的矛盾，顺应国内市场的需求。将打破国内护理用品生产厂家对现有高端设备依赖进口的局面，满足国外厂商在全球范围内寻找质优价廉设备的需求。本项目对于增强安徽省机械设备的出口创汇能力，振兴区域经济，带动相关产业的发展，都将有重大的贡献，其社会效益十分显著。

安庆市恒昌机械制造有限责任公司是国内一流且规模最大的专业生产一次性卫生用品生产设备的生产厂家。公司成立30年来，一直从事次性卫生用品生产设备的研发、生产和销售，具有完备的工程技术综合配套试验基础设施条件，高素质的研究开发、工程设计、试验专业队伍，产品经历了机械化、半自动化到智能化的发展历程，始终引领着行业发展的主导方向，打破了国外技术垄断，填补了国内技术产品空白。该项目相关技术已获得授权发明专利5项，实用新型专利5项，另有6项发明专利进入实质审查阶段。

本项目的成功实施，将改善国内本行业设备基础差、产品档次低的现状以及满足日益增长的需求市场，实现我国婴儿纸尿裤生产设备技术上的一次飞跃；对于扩大社会就业，促进地方经济发展作出积极贡献。

主要知识产权和标准规范等目录：

1.发明专利：一种用于材料加工的超声波处理装置及方法；专利号：ZL201610231841.2；权利人：安庆市恒昌机械制造有限责任公司；发明人：曹新贵、吕子恒。

2.发明专利：一种用于材料加工的压合处理装置及方法；专利号：ZL201610608520.X；权利人：安庆市恒昌机械制造有限责任公司；发明人：陈宜敏、吕兆荣、曹新贵、吕庆、吕子恒。

3.发明专利：一种用于材料加工的超声波处理装置及方法；专利号：ZL201610607691.0；权利人：安庆市恒昌机械制造有限责任公司；发明人：吕兆荣、陈宜敏、吕庆、吕子恒。

4.发明专利：片状材料输送机构；专利号：ZL201610677860.8；权利人：安庆市恒昌机械制造有限责任公司；发明人：陈宜敏、金昌飞。

5.发明专利：一种絮状物料的压实成型转移机构；专利号：ZL201511007440.0；权利人：安庆市恒昌机械制造有限责任公司；发明人：吕庆、吕子恒。

6.实用新型专利：一种带状材料的储料装置；专利号：ZL201620884173.9；权利人：安庆市恒昌机械制造有限责任公司；发明人：李新旭、吕庆、吕子恒。

7.实用新型专利：一种吸附材料或产品的装置；专利号：ZL201620903288.8；权利人：安庆市恒昌机械制造有限责任公司；发明人：陈宜敏、吕子恒。

8.实用新型专利：一种用于材料加工的压合处理装置；专利号：ZL201621227358.9；权利人：安庆市恒昌机械制造有限责任公司；发明人：程华首、曹新贵、陈宜敏、吕庆、吕子恒、金昌飞。

9.实用新型专利：一种产品的折叠机构；专利号：ZL201621487820.9；权利人：安庆市恒昌机械制造有限责任公司；发明人：李新旭、杨晓磊。

10.实用新型专利：一种片状材料的转移部件；专利号：ZL201820570176.4；权利人：安庆市恒昌机械制造有限责任公司；发明人：陈宜敏、朱振良、吕庆、李新旭、余凌云、吕子恒。

主要完成人：

1.姓名：金昌飞；排名：第一 ；职称：副研究员；行政职务: 副总经理；工作单位：安庆市恒昌机械制造有限责任公司；完成单位：安庆市恒昌机械制造有限责任公司；对本项目的贡献：作为项目主持人，负责项目的总体工艺方案的设计，生产线的总体规划。对该项目中关键技术“片状材料输送机构”(专利号：ZL201610677860.8)、“一种用于材料加工的压合处理装置”(专利号： ZL201621227358.9)进行了主要研究和开发。

2.姓名：吕子恒；排名：第二 ；职称：实习研究员；行政职务: 总经理；工作单位：安庆市恒昌机械制造有限责任公司；完成单位：安庆市恒昌机械制造有限责任公司；对本项目的贡献：作为项目总指挥，本人对国内外市场和同行业现状进行调研，对该项目中关键技术指标进行确认；对该项目中的关键技术 “一种用于材料加工的超声波处理装置及方法”（专利号：ZL201610231841.2）、“一种用于材料加工的超声波处理装置及方法”(专利号：ZL201610608520.X)、“一种用于材料加工的超声波处理装置及方法”(专利号： ZL201610607691.0)等8个专利进行了主持研究和开发；同时对机出产品外观进行设计、对机出产品质量进行审核验收。

3.姓名：吕兆荣；排名：第三 ；职称：高级工程师；行政职务: 董事长；工作单位：安庆市恒昌机械制造有限责任公司；完成单位：安庆市恒昌机械制造有限责任公司；对本项目的贡献：作为项目的技术总监，负责对项目的总体工艺方案的设计，生产线的总体规划提出专业指导意见。对该项目中关键技术“一种用于材料加工的超声波处理装置及方法”(专利号：ZL201610608520.X)、“一种用于材料加工的超声波处理装置及方法”(专利号： ZL201610607691.0)进行了主要研究和开发。

4.姓名：朱振良；排名：第四 ；职称：工程师；行政职务: 研发部主任；工作单位：安庆市恒昌机械制造有限责任公司；完成单位：安庆市恒昌机械制造有限责任公司；对本项目的贡献：作为项目主管，负责项目的总体工艺方案的设计，生产线的总体规划，包括工艺布局、安全防护、机架、管道、面板设计等总体设计工作。对该项目中关键技术“一种片状材料的转移部件”(专利号： ZL201820570176.4)进行了主要研究和开发。

5.姓名：雷霄；排名：第五 ；职称：高级工程师；行政职务:无；工作单位：安庆市恒昌机械制造有限责任公司；完成单位：安庆市恒昌机械制造有限责任公司；对本项目的贡献：本人对该项目中关键总成“棉芯压实总成”、“周切总成”、“棉芯压实总成”、“兰芯片切断总成”、“棉芯压实总成”、“周封总成”、“导流槽总成”、“侧封合总成”、“小包封、小包切总成”、“90度换向、产品换向总成”进行了主持研究和开发。

6.姓名：汪名虎；排名：第六 ；职称：无；行政职务: 项目部主任；工作单位：安庆市恒昌机械制造有限责任公司；完成单位：安庆市恒昌机械制造有限责任公司；对本项目的贡献：本人对该项目进行调试，凭借经验不断摸索改进，提升设备高速运行稳定性。其中对超声波封合机构提出了改进意见，对产品的工艺进行了调试优化，实现了设备的高速稳定运行。

7.姓名：赵齐羊；排名：第七 ；职称：无；行政职务: 无；工作单位：安庆市恒昌机械制造有限责任公司；完成单位：安庆市恒昌机械制造有限责任公司；对本项目的贡献：作为系统设计工程师，本人对该项目中的控制系统进行了主要研究和开发。

8.姓名：李新旭；排名：第八 ；职称：工程师；行政职务: 无；工作单位：安庆市恒昌机械制造有限责任公司；完成单位：安庆市恒昌机械制造有限责任公司；对本项目的贡献：本人对该项目中的关键部件“一种带状材料的储料装置”（专利号：ZL201620884173.9）“一种产品的折叠机构（专利号：ZL201621487820.9）”等进行了主要研究和开发。

9.姓名：刘心伟；排名：第九 ；职称：副研究员；行政职务: 副总经理；工作单位：安庆市恒昌机械制造有限责任公司；完成单位：安庆市恒昌机械制造有限责任公司；对本项目的贡献：对机出产品外观进行设计、对机出产品质量进行审核验收。

10.姓名：董方方；排名：第十 ；职称：讲师；行政职务: 无；工作单位：合肥工业大学；完成单位：合肥工业大学；对本项目的贡献：负责整机数字化虚拟设计、智能化控制系统开发，设计出高精度伺服同步运动控制和补偿技术，实现智能化高速视觉检测系统。

主要完成单位：

（1）安庆市恒昌机械制造有限责任公司，法人代表：吕子恒，排名第一。该单位是本项目成果产业化企业，负责整个项目的组织、统筹规划与实施工作及机械结构创新设计和产业化。

1.按照技术指标，进行各功能模块划分设计，并完成各项机械结构创新设计。

2.完成整机数字化设计、动态性能和振动。完成高精度伺服同步运动控制系统研究、高精度电子凸轮控制系统补偿研究、智能化高速视觉检测系统研究。完成软件编写。

3.控制系统进入联机测试阶段，进行整机各项技术指标联调测试，实现产品定型与优化设计。

4.完成生产设备考核，进行产品用户反馈改善，实现产业化。

（2）合肥工业大学，法人代表：梁樑，排名第二。在项目中负责（1）整机数字化虚拟设计（2）系统动态性能分析优化（3）智能故障诊断系统研究（4）高精度伺服同步运动控制系统研究，对设备的稳定性、实用性、先进性做出较大的提升，并实现了高精度的伺服同步运动控制功能。

项目15

项目名称：高强度压力铸造铝车轮材料轻量化先进成型技术研发与应用

提名者：安庆市科技局

提名意见：

高强度压力铸造铝车轮材料轻量化先进成型技术，设计轻量化铝合金轮毂材料，同时设计合理轮毂结构达到减重不减少轮毂强度与安全性能成为满足上述要求的发展方向，具有广阔的市场应用前景。

本项目已获授权专利5项，申请发明专利1项（进入实审阶段），高新技术产品3项，发表论文1篇。项目产品已向苏思铂瑞进出口有限公司、上海毂诚实业有限公司、舒城县瑞驰汽车部件有限公司等公司稳定供货，2018年销售收入达1.8亿元，2019年销售收入达2亿元。

项目材料填写规范，内容真实。对照安徽省科学技术进步奖授奖条件，提名该项目参加2020年度安徽省科学技术进步奖评审。

项目简介：

1.主要技术内容：

“高强度压力铸造铝车轮材料轻量化先进成型技术研发与应用”本项目是公司和合肥工业大学共同开展深入合作，项目瞄准汽车轻量化和节能化的重要发展方向，以汽车零部件应用超高强轻质A356.2材料及其关键制造工艺及技术为攻关对象。通过对过渡族元素Ti、Zr、稀土元素Sc、碱土金属Sr复合改性铝合金的合金成分设计与熔炼铸造及热处理工艺的调控，优化轮毂用A356铝合金的成分组织和微观结构，有效提升铝合金轮毂强度、塑性、冲击韧性等力学性能。在此基础上优化适用于A356铝合金汽车轮毂的低压铸造技术和重力铸造技术，最终实现轻质超高强度A356铝合金汽车轮毂的自主研发与应用。项目研发成功将克服A356铝合金强度不足和塑韧性不高的缺点，有效提高A356铝合金轮毂的比强度和性价比，降低现有小汽车轮毂的重量，降低能耗和提高安全性，用更轻、更高强度、更安全的产品取代现有铝合金轮毂。同时，在此基础上进一步发展高强度的载重汽车轮毂，完成对该领域钢轮毂的替代，占领庞大的国内外市场。

2.授权专利情况：

本项目共申请发明专利1项（已进入实审阶段），实用新型专利5项（已授权），高新技术产品3项，制定企业标准5项，参与行业标准制定1项。

3.技术经济指标：

技术指标：（1）轮缘抗拉强度≥310MPa，屈服强度≥200MPa，延伸率≥14% ，硬度85-115HBS；（2）轮辐抗拉强度≥300MPa，屈服强度≥190MPa，延伸率≥10% ，硬度85-115HBS；（3）上述指标分别比普通A356合金压力铸造车轮高30%、45%、40%。

经济指标：本项目完成时通过在铝合金轮毂轻量化中的应用，单品降重5%，节约成本350万元/年；近三年创造经济效益4亿元以上。

4.应用推广及效益情况：

推广应用：本项目完成后公司生产的轻量化、尺寸精度高、机械性能好的低压铸造铝合金轮毂生产能力大幅提高，产品质量大幅提高。本项目的实施将有效降低汽车的使用成本，由于铝合金轮毂重量轻，制造精度高，所以在高速转动时变形小，惯性阻力也小，有利于提高汽车的直线行驶性能、减轻轮胎滚动阻力，从而减少油耗。

5.效益情况：

带动基础制造行业的技术进步、推动节能与新能源汽车，带动企业研发投入1000万/年、获得新产品、新技术、新工艺。2018年销售收入达1.8亿元，2019年销售收入达2亿元。

主要知识产权和标准规范等目录：

1.发明专利：可拆卸安装的车轮毂结构；专利号：2017108705131专利权人：安徽拓普勒汽车科技有限公司；发明人：昝建玖。

2.行业标准：乘用车铸造铝合金车轮安全技术条件； 标准号：ZXB/T0301.03—2018； 参与标准起草单位：安徽拓普勒汽车科技有限公司；  参与标准起草人：刘军、莫海。

3.实用新型专利：一种轻量化设计的汽车轮毂结构； 专利号：ZL201721228013X ；专利权人：安徽拓普勒汽车科技有限公司 发明人：昝建玖

5.实用新型专利：一种联动的汽车轮毂三维坐标检测仪； 专利号 ：ZL2017212280144 ；专利权人：安徽拓普勒汽车科技有限公司 发明人：昝建玖

6.实用新型专利：祛除汽车轮毂氧化皮一体机； 专利号：ZL2017212265553 ；专利权人：安徽拓普勒汽车科技有限公司 发明人：昝建玖

7.实用新型专利：可最大化减少车轮毂喷漆死角的喷漆； 专利号：ZL 2017 2 1228016.3；专利权人：安徽拓普勒汽车科技有限公司 ；发明人：昝建玖

8.实用新型专利：一种防止汽车轮毂磨损的输送装置 ；专利号：ZL 2017 2 1228008.9； 权利人：安徽拓普勒汽车科技有限公司 ；发明人：昝建玖。

9.企业标准：铸造铝合金车轮喷涂层质量要求； 标准号：QB/FAS 03-2018；权利人：安徽拓普勒汽车科技有限公司； 标准起草人：刘军

10.企业标准：铸造铝合金车轮外观质量要求； 标准号：QB/FAS 04-2018； 起草单位：安徽拓普勒汽车科技有限公司 ；标准起草人：刘军。

主要完成人：

1.姓名：杜晓东；排名：第一；职称：教授；行政职务：材料学院金属材料学工程系主任；工作单位：合肥工业大学；完成单位：合肥工业大学；对本项目的贡献：杜晓东长期从事高性能金属材料的研究与开发，在材料方面有较强的研究基础，作为项目总工程师，对项目总体起主导作用，在科技创新第（1）项——“高强度压力铸造铝车轮材料合金设计”方面通过对过渡族元素Ti、Zr、稀土元素Sc、碱土金属Sr的多元微合金化设计，研究复合添加后A356铝合金成分、熔炼铸造技术、热处理技术等对合金微结构与力学性能的影响，在此基础上，优选出高强度汽车轮毂用A356铝合金成分设计方案，总结合金强化原理，建立相应的物理模型。在添加Ti的压力铸造车轮用A356铝合金组织性能及其优化设计方面提出 ，晶粒的细化对轮毂的综合机械性能具有非常重要的意义。晶粒的细化可以提高企业产品的合格率，提升铸件组织的均匀性、流动性并能有效的降低浇铸温度。

2.姓名：昝建玖；排名：第二；行政职务：总经理；工作单位：安徽拓普勒汽车科技有限公司；完成单位：安徽拓普勒汽车科技有限公司；对本项目的贡献：项目总体总负责人，全面指导项目研发、工程实施、工艺攻关以及产品应用认证工作，对该项目的研究成功起到了重大作用。在创新点第（1）项中参与“高强度压力铸造铝车轮材料合金化设计”，提高企业产品的合格率，提升铸件组织的均匀性、流动性并能有效的降低浇铸温度；在创新点第（3）项“高强度压力铸造铝车轮铸造熔炼工艺优化设计”中开发出新技术——“智能型高效铝合金熔炼与低压铸造技术”，节约能源消耗，提高了产品的稳定性。

- 3.姓名：孙建；排名：第三；职称：讲师；行政职务：副教授；工作单位：合肥工业大学；完成单位：合肥工业大学；对本项目的贡献：在科技创新第（2）项——“高强度压力铸造铝车轮材料热处理新工艺开发”中与杜晓东教授以及其他科研人员共同完成，以铝车轮轮缘和辐条位置等关键受力部位为研究对象，结合企业生产实际，研究高强度汽车轮毂用A356铝合金轮缘及辐条位置T6热处理和短流程热处理关键技术参数对轮毂组织、结构和力学性能的影响，在此基础上，开发可实施热处理优化技术与工艺——“短流程智能全自动化连续式步进热处理工艺”。提高了工艺温度，缩短工艺时间，改善了生产工艺并提升了生产能力、降低天然气和电的能耗。

4.姓名：莫海；排名：第四；行政职务：研发部长；工作单位：安徽拓普勒汽车科技有限公司；完成单位：安徽拓普勒汽车科技有限公司；对本项目的贡献：莫海从事铸造和熔炼技术工作15年，先后在本行业的龙头企业中信戴卡轮毂有限公司、昆山六丰轮毂有限公司和苏州源成汽车轮毂有限公司从事技术和工艺开发工作，有丰富的行业实际经验。

- 5.姓名：刘军；排名：第五；行政职务：质量部长；工作单位：安徽拓普勒汽车科技有限公司；完成单位：安徽拓普勒汽车科技有限公司；对本项目的贡献：主要擅长于工艺的设计与开发，在本项目科技创新第（4）项——“高强度压力铸造铝车轮结构优化设计”运用CAE软件对铝车轮轮毂进行结构设计与模拟，对轮毂模型进行反复修改和可视化显示，大大缩短了产品设计周期。同时，对设计出的轮毂进行仿真分析，降低成本，减少材料浪费。

主要完成单位：

- 1.安徽拓普勒汽车科技有限公司，法人代表：昝建玖，排名第一。该单位是本项目成果产业化企业，负责项目成果实施、工艺技术和装备的延续创新、产品推广应用。安徽拓普勒汽车科技有限公司专业从事铝合金汽车轮毂的设计、制造和销售。公司2016年和合肥工业大学建立产学研合作，是省高新技术企业、省企业技术中心企业、省数字化车间企业、省博士后科研工作站，市工业设计中心、市专精特新企业，公司先后通过了IATF16949质量体系、ISO14001环境体系、OHSAS18001职业健康安全管理体系，国内生产企业三大体系认证。也通过了日本轮毂行业VIA认证。

- 本项目在安徽拓普勒汽车科技有限公司领导的组织协调下，投入资金5000万元，其中设备投资3500万元。主要成员人莫海、刘军等和一线技术人员和生产人员一起，利用公司的先进设备低压铸造机、加工中心、机床、氦气检测、全自动动平衡检测、三坐标测量仪和X光检测机、CNC机械手操作等，于2018年6月份完成“高强度压力铸造铝车轮材料轻量化先进成型技术研发与应用”。

- 本项目完成后公司生产的轻量化、尺寸精度高、机械性能好的低压铸造铝合金轮毂生产能力大幅提高，产品质量大幅提高。本项目的实施将有效降低汽车的使用成本，由于铝合金轮毂重量轻，制造精度高，所以在高速转动时变形小，惯性阻力也小，有利于提高汽车的直线行驶性能、减轻轮胎滚动阻力，从而减少油耗。

2.合肥工业大学，法定代表人：梁樑，排名第二。合肥工业大学是一所教育部直属的全国重点大学、国家“211工程”重点建设高校和“985工程”优势学科创新平台建设高校。

本项目于2016年9月1日立项以来，学校安排课题组人员杜晓东、孙建、闫健、董浩、葛海涛、雷璇璇等入驻公司，在前期实验过程中与拓普勒科研人员共同制定操作方案，从原材料选材、预处理、称重，到熔炼、铸造、热处理操作、温度测量等都有课题组专人负责，试样、试块的制作、熔炼、浇铸、热处理试验、性能检测、成分、组织检测、组织结构研究、精练剂的影响、除氢工艺、熔铸工艺设计与优化等都按分工认真进行。每次试验结束之后，课题组成员进行认真总结分析，提出下步试验安排，这样经过8个多月的实验室试验工作，优化筛选出理想的化学成分范围和合金熔炼浇铸工艺，经过热处理工艺试验获得理想的金相组织及优良的综合机械性能，为生产试制做了充分准备。在后期投入生产中遇到困难，与公司就各种问题困难进行技术交流，从生产方法，成本 ，性能等各个方面进行交流，最后达成共识以解决困难。

项目16

项目名称：轴承滚动体智能化制造成套装备研发与应用

提名者：安庆市科技局

提名意见：

随着轴承行业大力推进智能制造和《中国制造2025》战略的实施，数字化技术广泛应用于高档数控机床，这为钢球加工机床行业带来巨大的市场机遇，同时也对钢球加工设备的性能提出了更高要求。本项目借助技术升级实现与光、磨、研系列机型配套，组成联线生产。钢球生产组织形式将从传统的以工序为单位的机群式生产过渡为以产品规格为单位的联线生产模式。为钢球加工机床进一步拓宽国内、外市场开辟了广阔的道路，社会经济效益十分可观。已获授权发明专利2项，授权实用新型专利6项，发表论文2篇，形成发布行业标准5项。项目产品已向国内钢球生产厂稳定供货，2019年累计销售101台，新增销售收入1800万元，新增利税约370万元，经济和社会效益显著，项目产品填补国内空白，技术水平国内领先，提高了轴承滚动体装备整体技术和产业化水平，对推动我国装备制造业产业结构调整及可持续发展具有重要意义。

项目材料填写规范，内容真实。对照安徽省科学技术奖励条件，提名该项目参加2020年度安徽省科学技术进步奖评审。

项目简介：

精密轴承钢球是轴承滚动体的主要品种，在轴承行业总体比例中，以钢球滚动体对应的球轴承产量占比超过七成，由于钢球旋转速度、加工精度、噪音控制方面具有比较优势，使得球轴承能更广泛的适用于装备制造的各个领域。项目涉及机床与轴承两个行业，但轴承专用装备与轴承同属一个行业，两者相互依存，共同促进。研发轴承专用装备产业化关键技术在钢球加工中的具体应用，项目涵盖锻压冷镦设备、磨床磨削技术、钢球表面强化机理等基础理论，自动化制造钢球加工等多项研究内容。

随着轴承行业大力推进智能制造，《中国制造2025》战略的实施，数字化技术广泛应用于高档数控机床，这为钢球加工机床带来巨大的市场机遇，同时也对钢球加工设备的性能提出了更高要求。除实现单机自动化外，还应探求设备互联。

钢球加工工序为：盘料通过冷镦球坯（冷镦机）→磨削环带（光球机）→软磨（磨球机）→热处理→强化（强化机）→初研（研球机）→精研机（研球机）→超精机（研球机）。球坯通过所有加工流程方可最终成球。

钢球生产工艺除生产球坯冷镦外，其余工序都是在各种磨床上完成。其钢球加工的每一道工序都对最终钢球的加工品质有着重要影响。

（1）系统研究钢球冷镦技术，分析球坯冷镦压成形过程。通过给润滑油施加推力，有效解决高压气流吹落球坯，确保球坯质量稳定。采用自动分选装置，实现球坯加工过程自动化；通过增加预处理方法优化棒料端面形状，改善棒料的局部应力分布，达成提高冷镦钢球质量。

（2）透过磨削机理了解余料去除的微观机理，探索“切削轨迹——切削用量”之间的最佳关系，以期获得最佳的工艺参数；借助PLC及触摸屏控制，实现加压、调速等自动化控制；增加自动钢球直径误差检测装置，减轻工人的劳动强度及人为操作误差；利用应变片技术测量两盘间的实际压力，解决液压系统的漏损引起的压力波动，保证钢球加工质量。

本项目共获国内专利8项，其中授权发明专利2项；形成发布行业标准5项；发表论文2篇。获安徽省新产品证书1份，高新技术产品证书2份。

2015至2018年累计销售产品181台套，新增产值2715万元，实现销售收入2056.38万元，新增利税413.62万元，2019年累计销售101台，新增产值1800万元，实现利税约370万元，产业延伸产值约10亿元。

项目产品填补国内空白，技术水平国内领先，提高我国钢球加工机床整体技术和产业化水平，对推动我国轴承工艺装备转型升级及绿色发展具有重要意义。

主要知识产权和标准规范等目录：

1.发明专利：配备批直径变动装置；授权号（标准编号）：ZL201310366639.7；权利人：安庆机床有限公司；发明人：吴江、叶浩。

2.发明专利：自动调压式磨球机；授权号（标准编号）：ZL201710192617.1；权利人：安庆机床有限司公司；发明人：吴江、吴昌虎、吴庆川、洪波、叶浩、苏建。

3. 实用新型专利：一种钢球光、磨机床的自动下球装置；授权号：ZL201420576006.9；权利人：安庆机床有限公司；发明人：吴江、苏建

4.实用新型专利：磨球机球径检测装置；授权号：ZL201720310583.7；权利人：安庆机床有限公司；发明人：洪波、吴昌虎、吴庆川、苏建、吴江、叶浩。

5.用新型专利：一体化磨球机；授权号：ZL201720312642.4；权利人：安庆机床有限公司；发明人：洪波、吴昌虎、吴庆川、苏建、吴江、叶浩。

6.行业标准：钢球磨球机 第3部分：高精度机床 精度检验；标准编号：JB/T 6341.3-2015；起草单位：安庆机床有限公司；标准起草人：陆纯明、吴昌虎、叶浩。

7.行业标准：钢球加工机床 型式与参数；标准编号：JB/T 8081-2017；起草单位：安庆机床有限公司；标准起草人：叶浩、龚鼎新、穆雪健。

8.行业标准：钢球光球机 第1部分：精度检验；标准编号：JB/T 9920.1-2017；起草单位：安庆机床有限公司；标准起草人：张昊、穆雪健、叶浩。

9.行业标准：钢球研球机 第3部分：高精度机床 精度检验；标准编号：JB/T 9920.3-2017；起草单位：安庆机床有限公司；标准起草人：叶浩、吴昌虎、穆雪健。

10. 行业标准：钢球表面强化机；标准编号：JB/T 13638-2019；权利人：安庆机床有限公司；标准起草人：叶浩、黄新达、吴昌虎。

- 主要完成人：

1.吴昌虎，副研究员，项目总体负责人。全面指导项目研发、工程实施、工艺攻关及产品应用验证工作，对项目的研究成功起到了重大作用。在创新点一中增加压力监控装置，采用自动分选，实现球坯加工过程自动化提出合理化建议；在创新点二中参与自动调压式磨球机保证钢球加工的质量。现场实施方案改进和完善，指导相关技术装备开发与工艺完善；在创新点三中将内筒强化台阶板采用65Mn材料，并通过三维模拟和计算，将倾斜台阶角度由45度优化为40度，提升钢球交换率30%以上。

2.洪波，工程师，项目主管。负责项目总体方案设计、工程实施、工艺攻关及产品应用验证工作，对项目的研究成功起到了重要作用。在创新点一中增加压力监控装置，采用自动分选，实现球坯加工过程自动化提出方案；在创新点二中负责钢球自动球径检测、创新点四中负责钢球称重包装连线设计。

3.吴江，助理研究员。全面负责项目电气、液压设计及产品应用验证工作，对项目的研究成功起到了重要作用。在创新点一中增加压力监控装置，采用自动分选，实现球坯加工过程自动化承担数控设计及施工；在创新点二中参与应变片技术测量两盘间的实际压力，解决液压系统的路损引起的压力波动，保证钢球加工的质量中承担数控设计及施工。在创新点三、创新点四中承担数控设计及施工。

4.叶浩，副研究员。主起草并发布行业标准2项，参与制、修订并发布行业标准3项，负责新产品鉴定文件编制、论文撰写。

5.苏建，助理研究员。获授权发明专利1项，授权实用新型专利5项，参与制定并发布行业标准1项，发表论文2篇。

6.吴庆川，助理工程师，负责项目工程实施、工艺攻关及产品应用验证工作，对项目的研究成功起到了重大作用。在创新点二中参与应变片技术测量两盘间的实际压力，解决液压系统的路损引起的压力波动，保证钢球加工质量。参与研发调压式磨球机、磨球机球径检测装置、一体化磨球机。

7.吴磊，助理研究员。负责项目总体规划，指导项目研发、制造、产品应用验证及验收工作，对项目的研究成功起到了重要作用。参与制定并发布标准1项，发表论文1篇。

8.章文通，参与科技报告编写，参与项目批量生产及产品应用验证及验收工作。

9.余文斌，助理工程师负责项目电检、产品应用验证工作。负责后期项目产品专利申报、参与标准制定。

10.汪小飞，参与项目产品批量生产及产品应用验证。

- 主要完成单位：

安庆机床有限公司是本项目产业化实施企业，负责项目成果研发应用。开发了高速钢球冷镦机，发明了“一种高速钢球冷镦机自动分球”装置、 “配备批直径控制装置的立式钢球研球机”、“自动调压式磨球机”，并借助CNC数控技术，运用钢球自动检测装置、研制钢球自动称重包装连线，构建智能化制造成套装备研发，实现稳定批量生产G5～10级钢球，形成产业化。产品应用于重庆厚丰机械有限责任公司、江苏力星通用钢球有限公司、山东招远华源轴承有限公司等多家钢球生产厂商。

项目17

项目名称：超短焦激光投影机研发及产业化

提名者：安庆市科技局

提名意见：

激光大屏幕显示是第四代新型显示技术，也是国家重点发展的显示领域之一，是大屏幕显示最佳解决方案之一，具有广阔的市场应用前景。项目立足自主创新，在激光光源模组方面，通过对色彩管理系统进行系统的优化和创新性的将荧光粉的光谱特性、滤光色轮二向色镜的光谱特性和光学镜头的光谱特性综合在一起进行设计优化，在色域、光效方面达到最优平衡，实现大色域、高光效的激光投影系统。在超短焦镜头和照明系统设计方面，通过公司创新性的OPM光瞳匹配技术，将照明系统和出瞳和超短焦镜头的入瞳进行统一匹配设计，解决了显示画面均匀性的问题，同时又保证了系统的光效。

本项目获授权发明专利2项、实用新型专利5项，软件著作权4项，项目产品取得3C、节能环保认证，项目生产工厂通过了ISO9001、ISO1400、ISO18001质量、环境和职业健康案例管理体系认证。产品推向市场一年多以来，累计向全国十多家企业销售一千多万元，受到市场的认可，项目产品部分填补国内空白和进口替代，技术指标处于同类产品的领先水平，对推动我国新一代大屏幕显示具有重要的意义。

项目材料规范，内容真实。对照安徽省科学技术进步奖授奖条件，提名该项目参加2020年度安徽省科学技术进步奖评审。

项目简介：

该项目属于新型显示领域，涉及激光光源压缩、激光荧光粉激发、激光消散斑技术、激光色彩管理、激光散热、DLP数字显示技术和高清超短焦投影镜头、安卓系统等领域的研发、工业化制造技术和产业化上下游产品应用等包含光、机、电、算等综合研究内容。

显示技术分为黑白显像管技术、彩色显像管技术、液晶平板技术和激光显示技术。前三代技术，中国虽然产量和销量均处于世界前列，但是核心技术都掌握在国外手里，作为第四代新型显示技术——激光大屏幕显示，在技术水平上，中国处于全球第一梯队，某些方面甚至超过了国外企业，因此也是我们实现弯道超车的最佳机会。安徽翰视激光为国际上最早一批从事激光大屏幕显示的团队之一，考虑目前产业的成熟性和产业化前景，采用高清DLP显示技术，同时考虑到实用性、经济性和产业化前景等综合指标，采用国际上和行业普遍认可的蓝色半导体激光，配合激光荧光轮激光技术，用滤光色轮技术进行色彩管理，实现色彩的饱和度和大色域，可以满足家庭影院、商教办公、展览展示等行业的应用需求。

本项目的关键技术研究获得2019年安徽省重点研究与开发计划项目立项（新型激光大屏显示关键技术研究与产业化），入选安徽省庆祝改革开放40周年科技创新成果参展展品，项目产品安徽创新馆新馆展品。

主要创新点：

（1）通过广泛的调研和深入的研究得出：根据目前的产业链和行业整体产业化水平，超高清超短焦镜头采用凹面内反射式非球面一次反射技术，解决超短距离内，实现100吋以上超高清超大屏幕显示，而显示芯片则采用基于 DLP 技术的超高清分辨率的全数字化显示芯片；

（2）高性能超短焦距镜头设计：高清激光电视超短焦镜头，焦距短、大视场、超高分辨率，各种像差都要求非常高，设计难度非常大。本项目采用远心设计，可以使显示画面的照度均匀性提高到90%以上。采用中短焦镜头与非球面凹面镜结合，在凹面镜与中短焦镜头之间形成一个中间像，可以实现投射比小于 0.22的高像质。凹面镜的口径大、矢高深，设计时要克服这些问题，必须尽量使非球面的高次项少，同时要能够很好地校正图像的 TV 畸变小于 0.2%，使面型容差大，便于加工、装配和产业化；

（3）超高清超短焦激光学引擎的研发和产业化：采用公司和团队专有的OPM光瞳匹配专利技术，通过研制超高清、大色域、高对比度、智能化的激光学引擎，光效比同类产品提高8%-10%以上，在同一个平台上可以延伸出来激光商教投影机、激光电视等超短焦投影产品，同时还可以延伸出中长焦激光工程投影机、数字电影放映机等；

（4）激光源转换效率的研究：针对蓝激光+荧光粉的技术，激光源在荧光粉上的光斑尺寸、荧光粉选择和角度配比上，达到最佳的匹配，使荧光粉的散热、色域的最佳化、荧光粉表面激光光斑尺寸等几个方面进行平衡优化，从而实现高效、大色域的光输出；

（5）远心照明系统的设计和研究：光源照明系统远心度的确定，既要保证照明均匀性，又要使产品设计上方便、经济；

（6）激光消散斑系统的研究：公司研究出三个梯级次的消散斑光路技术，通过对散斑对比度的优化，部分消散斑系统是静止的、部分进行运动消散斑，实现激光散斑的良好消除，使散斑对比度达到到小于3%的最佳效果；

（7）激光显示色彩管理系统：通过分析研究荧光轮激发的荧光的光谱和光效，计算出最佳荧光轮色段中红、绿、蓝、黄的角度搭配，将滤光轮的红色、绿色和黄色段的的光谱特性和荧光粉的激发特性结合，对二向色镜滤光片的波段进行精确的优化计算，再结合整个光源、照明系统和镜头的光谱特性和透过率，既保证系统的高效率，又要保证各色光的色坐标，实现大色域和高光效的平衡。通过样品和量产的产品测试，产品的色域比国内外同类产品提高5%以上，达到40%CIE色域；

（8）激光光源散热管理：半导体激光器和荧光转换系统对温度有严格的要求，温度越高，效率越低，超过一定的温度，激光器的寿命会大幅下降，荧光粉的转换效率会降低。因此，系统的散热管理也是非常关键的，对激光器芯片拟通过导热铜管+导热鳍片的方式，再加上风冷，实现高效散热；对荧光轮表面上的激发光源部分，则采用荧光轮凸出光源模组腔体、并且在外壳体上加上散热鳍片，增加散热面积；

（9）同时为了提升光机性能，在设计上充分考虑到防尘设计、散热设计、兼容设计等，以保证整个光机的高光学效率、低光衰、长寿命和延续性等因素。在密封设计方面，光学引擎结合部位的结构件上本公司专利性的采用公母结构，同时在里面增加耐温橡胶隔圈，达到IP5X防尘等级的设计。

主要知识产权和标准规范等目录：

1.发明专利：一种具有长后焦距的大变倍比远心投影镜头；授权号：ZL 2017 1 04097601；专利权人：安徽翰视激光有限公司；发明人：施翠霞。

2.实用新型专利：一种大变倍比高清DLP投影镜头；授权号：ZL 2018 2 20537319；专利权人：安徽翰视激光有限公司；发明人：吴新民。

3.实用新型专利：一种投影机镜头可调节装置；授权号：ZL 2018 2 20525735；专利权人：安徽翰视激光有限公司；发明人：吴新民，冯鹏举。

4.实用新型专利：一种投影光源传输及混光、匀光系统；授权号：ZL2018220537268；专利权人：安徽翰视激光有限公司；发明人：吴新民，冯鹏举。

5.实用新型专利：一种新型投影机上的光源模组装置；授权号：ZL2018220525716；专利权人：安徽翰视激光有限公司；发明人：冯鹏举。

6. 实用新型专利：一种激光投影机光束压缩系统的改进结构；授权号：ZL 2018220804555；专利权人：安徽翰视激光有限公司；发明人：吴新民。

8.软件著作权：翰视4K解码安卓系统软件V1.0；证书号：软著登字第3898530号；作者：吴新民。

9.软件著作权：翰视FHD 1080P DLP投影机吊装模；证书号：软著登字第3898978号；作者：吴新民。

主要完成人：

1.姓名：吴新民；排名：第一；学历：博士研究生，学位：博士学位；职称：讲师；行政职务：董事长；工作单位：安徽翰视激光科技有限公司；完成单位：安徽翰视激光科技有限公司；对本项目的贡献：项目总体负责人，全面指导项目研发、工程实施、工艺攻关及产品应用认证工作，对该项目的研发成功起到了重大作用。主要负责光学光路的设计、色彩管理系统的优化，获利授权专利和软件著作权多项， 安徽省技术领军人才， 军队科技进步三等奖二项。主要工作为：（1）.激光光学引擎的光学系统设计，OPM光瞳匹配专利发明者，（2）.超短焦镜头的光学设计，（3）.色彩管理系统的计算，色轮角度优化，二向色镜的优化设计。

2.姓名：揭应平；排名：第二；学历：硕士研究生，学位：硕士学位；职称：工程师；行政职务：总经理；工作单位：安徽翰视激光科技有限公司；完成单位：安徽翰视激光科技有限公司；对本项目的贡献：主要负责硬件电路和整体架构设计，包括激光光学引擎的电子系统设计、DLP控制电路的设计、安卓系统的参数定义和外协处理。

3.姓名：吴峻岭；排名：第三；学历：博士研究生，学位：博士学位；职称：工程师；行政职务：技术顾问；工作单位：安徽翰视激光科技有限公司；完成单位：安徽翰视激光科技有限公司；对本项目的贡献：主要负责软件和电子系统的框架建立， 激光光学引擎的软件系统架构设计。

4.姓名：冯鹏举；排名：第四；学历：大专，学位：大专；职称：工程师；行政职务：技术总监；工作单位：安徽翰视激光科技有限公司；完成单位：安徽翰视激光科技有限公司；对本项目的贡献：获利实用新型专利3项，申请发明专利2项进入实审。主要负责激光光学引擎的光机结构系统设计、激光光学引擎散热系统设计、整机外形设计。

5.姓名：施翠霞；排名：第四；学历：大专，学位：大专；职称：工程师；行政职务：工程师；工作单位：安徽翰视激光科技有限公司；完成单位：安徽翰视激光科技有限公司；对本项目的贡献：项目核心成员，获得发明专利2项。主要负责激光光学引擎控制软件系统设计、DLP色彩控制软件的设计、安卓系统软件的设计、光学镜头的设计。

主要完成单位情况：

安徽翰视激光科技有限公司公司是本项目成果研发及产业化企业，是国内少数具有激光光学引擎、激光投影机整机研发、生产能力的公司之一。

公司研发团队，在激光光源模组、远心光学照明系统和超短焦激光投影镜头方面，具有多年行业经验，通过远心投影光学镜头的设计和研制，使项目的光学引擎的光学均匀性达到90%以上，光学镜头的光瞳和照明系统有高效匹配，光效提高8%。在产业化方面：

项目18

项目名称：一种袋中袋全自动高速包装机的关键技术研发及产业化

提名者：安庆市科技局

提名意见：

随着科学技术的发展及市场竞争的加剧,自动化已经成为我国高端包装机械的重要发展方向,包装机械正朝着多功能化、模块化、控制智能化及高精度化等方向发展,袋中袋全自动高速包装机作为这一背景下的标志性产品，具有广阔的市场应用前景。该项目立足自主创新，取得多项技术成果。开发出包装机的固体堆叠物料组送料机构、给袋式包装机的充填下料机构、给袋式包装机的拉链袋开袋口机构、给袋式包装机的四角充填开口下料装置、给袋式包装机的送袋机构、智能称重包装机、水平给袋式包装机等系列技术。已获授权中国专利10项，其中发明专利2项。该项目产品已向马来西亚（NICKOJEEPMANUFACTYRESDNBHD)、新西兰（WimpexLtd）、河北金牛原大药业科技有限公司、广东皇麦世家食品有限公司、海南春光食品有限公司等国内外50余家知名企业供货，累计销售智能包装设备超200台套，近三年新增销售额约1.5亿元，新增利润约0.3亿元，产业延伸产值约30亿元，经济和社会效益十分显著，项目产品填补国内空白，技术水平国际领先，提高了我国智能自动化包装设备行业的整体技术和产业化水平，对推动我国高端制造产业结构调整以及自动化、数字化发展具有重要意义。

项目材料填写规范，内容真实。对照安徽省科学技术进步奖授奖条件，提名该项目参加2020年度安徽省科学技术进步奖评审。

项目简介：

自动化已经成为我国高端包装机械的重要发展方向。据《湖南包装》显示，目前我国自动化技术在包装机械中的应用比例已经超过50%，此外，据《中国包装工业》显示，预计到2020年国内高端包装机械市场需求将达到300亿。

目前，我国包装机械行业总体上还处于产品技术含量不高，开发能力不足等阶段，在经济指标、产品结构、产品质量、企业状况、产品开发等方面与国外都存在差距，据估计，中国包装机械的整体技术水平相较于先进国家的大约落后10年，在产品的开发、性能、质量、可靠性、服务等方面的竞争中处于劣势。

随着科学技术的发展及市场竞争的加剧，客户的需求也越来越高，产品更新换代的周期已越来越短。因此要求包装机械具有好的柔性和灵活性，使包装机械的寿命远大于产品的寿命周期，这样才能符合经济性。这种要求还体现在以下几个方面：一是提高生产效率；二是适应产品更新变化需求；三是能进行远程诊断服务；四是基于环境保护，噪声低、粉尘和废弃物少；五是设备购置投资尽可能少，价格尽可能低。

为适应市场需求，改变目前数量增长快但技术落后的状况，包装机械正朝着多功能化、模块化、控制智能化及高精度化等方向发展，另外，越来越多地应用机电一体化的高新技术，其中包括：PLC控制，HMI人机对话，伺服控制技术等，从而在根本上改变包装机械的现状。

目前，袋中袋包装是二种常见的包装方式，袋中袋包装一般是先将物料用一个内袋进行包装，然后，将内袋包装在一个外袋中，从而形成袋中袋包装。

袋中袋包装具有良好的密封性能，袋中袋包装能够充分地保证被包装物料的卫生和安全，但是，目前的袋中袋包装一般由于工未完成，当物料用二个内袋包装完毕后，再人工地将内袋放入到二个外袋中，然后，再将外袋进行封装。由于人工包装存在自动化程度低、劳动强度大、生产效率低等缺点，所以，为了实现全自动化生产、降低劳动强度、提高生产效率，设计出一种袋中袋全自动高速包装机，这已经成为目前亟待解决的技术问题。

本项目通过对单个袋水平输送装置、水平式制外袋装置和开夹抬夹装置、多伺服多传感以及多轴同步控制的高性能控制系统等内容进行关键技术攻关，并进行项目装置结构部件的创新研究、人机界面的合理布局、控制系统的创新升级，使得产品装置能够对包装有物料的内袋进行全自动高速的外袋包装，并保持内袋输送与制外袋包装膜输送高速、水平、同向、同步输送，装置1分钟能够生产600个以上的袋中袋包装产品，且装置还具有结构简单、设计合理、运行平稳、操作和维护方便、易于推广等优点，对于提高国内同行业产品技术水平具有十分重要的意义。本项目立足自主创新，取得了一系列重大科技成果，主要创新点：

（1）系统研究了单个袋水平输送装置的结构创新，通过环形输送机构的进一步改进技术方案以及单个内袋夹紧机构的优选技术方案，从而使直线输送部上单个内袋夹紧机构的运动变得以及水平输送变得更加平稳，从而有利于单个内袋的水平输送并水平装入到对折的制外袋包装膜内；

（2）项目用水平式制外袋装置的结构创新研究，通过外袋横向封口机构的优选技术方案以及放卷机构的优选技术方案，当本袋中袋全自动高速包装机的包装速度非常高时，转动压合机构最好采用转动热压合机构，转动热压合机构能够对预先加热的顶部封口边再次进行加热和压合，从而进一步提高了横向封口效果，因此，本袋中袋全自动高速包装机的横向封口的效果非常好，从而保证了包装质量。；

（3）用多伺服多传感以及多轴同步控制系统的研发，多伺服、多传感以及多轴同步控制的高性能控制系统，通过公司与安徽工程大学采取产学研共同合作的方式，进行共同开发出自动包装机控制系统的硬件及软件，以更好地服务应用于本项目的自动化控制系统上。

本项目共获授权中国专利10项，其中发明专利2项，该项目产品已向马来西亚（NICKOJEEPMANUFACTYRESDNBHD)、新西兰（WimpexLtd）、河北金牛原大药业科技有限公司、广东皇麦世家食品有限公司、海南春光食品有限公司等国内外50余家知名企业供货，累计销售智能包装设备超200台套，近三年新增销售额约1.5亿元，新增利润约0.3亿元，产业延伸产值约30亿元。

项目产品填补国内空白，技术水平国际领先，提高了我国智能自动化包装设备行业的整体技术和产业化水平，对推动我国高端制造产业结构调整以及自动化、数字化发展具有重要意义。

主要知识产权和标准规范等目录：

1.发明专利：袋中袋全自动高速包装机；专利号：ZL201611248151.4；权利人：安徽中一智能科技有限公司；发明人：蔡坤宏，张伟秋。

2.发明专利：档案袋封口用浆糊涂抹装置；专利号：ZL201610187732.5；权利人：梁波；发明人：梁波。

3.实用新型专利：包装机的固体堆叠物料组送料机构；专利号：ZL201721779829.1；权利人：安徽中一智能科技有限公司；发明人：林钟灿。

4.实用新型专利：给袋式包装机的充填下料机构；专利号：ZL201721779830.4；权利人：安徽中一智能科技有限公司；发明人：林钟灿。

5.实用新型专利：给袋式包装机的拉链袋开袋口机构；专利号：ZL201721779045.9；权利人：安徽中一智能科技有限公司；发明人：林钟灿。

6.实用新型专利：水平给袋式包装机；专利号：ZL201721780611.8；权利人：安徽中一智能科技有限公司；发明人：林钟灿。

7.实用新型专利：给袋包装机；专利号ZL201820312259.3；权利人：安徽中一智能科技有限公司；发明人：林钟灿。

8.实用新型专利：给袋式包装机的四角充填开口下料装置；专利号：ZL201721780559.6；权利人：安徽中一智能科技有限公司；发明人：林钟灿。

9.实用新型专利：给袋式包装机的送袋机构；专利号：ZL201721780557.7；权利人：安徽中一智能科技有限公司；发明人：林钟灿。

10.实用新型专利：智能称重包装机；专利号：ZL201820309209.X；权利人：安徽中一智能科技有限公司；发明人：林钟灿。

主要完成人：

1.姓名：林钟灿；排名：第一；职称：工程师；行政职务:总经理；工作单位：安徽中一智能科技有限公司；完成单位：安徽中一智能科技有限公司；对本项目的贡献：项目总体总负责人，全面指导项目研发、工程实施、工艺攻关以及产品应用认证工作，对该项目的研究成功起到了重大作用。在创新点一中的单个袋水平输送装置的结构创新，提出环形输送机构的进一步改进技术方案以及单个内袋夹紧机构的优选技术方案，从而使直线输送部上单个内袋夹紧机构的运动变得以及水平输送变得更加平稳，从而有利于单个内袋的水平输送并水平装入到对折的制外袋包装膜内。

2.姓名:梁波；排名：第二；职称：助理研究员；行政职务：主任；工作单位：安庆师范大学；完成单位：安庆师范大学；对本项目的贡献：项目核心成员，负责设备技改，在创新点二水平式制外袋装置的结构创新研究中，提出通过外袋横向封口机构的优选技术方案以及放卷机构的优选技术方案，本袋中袋全自动高速包装机的横向封口的效果非常好，从而保证了包装质量。

3.姓名：张伟秋；排名：第三；职称：工程师；行政职务：技术员；工作单位：安徽中一智能科技有限公司；完成单位：安徽中一智能科技有限公司；对本项目的贡献：项目核心成员，在创新点二用水平式制外袋装置的结构创新中，提出沿着制外袋包装膜输送方向依次设置的放卷机构、送膜机构、外袋成型器、外袋纵向封边机构、外袋横向封口机构和外袋剪切机构。

4.姓名：蔡树雄；排名：第四；职称：工程师；行政职务：技术员；工作单位：安徽中一智能科技有限公司；完成单位：安徽中一智能科技有限公司；对本项目的贡献：项目核心成员，在创新点二用水平式制外袋装置的结构创新中，提出自动接膜后，偏心轮、连杆、第一摆臂、第二摆臂，第一吸附接膜件、第二吸附接膜件、第二活动压块和第二切膜刀，以便于下二次切膜的进行。

5.姓名：贾德一；排名：第五；职称：工程师；行政职务：技术员；工作单位：安徽中一智能科技有限公司；完成单位：安徽中一智能科技有限公司；对本项目的贡献：项目核心成员，在创新点三中提出用多伺服多传感以及多轴同步控制系统，以更好地服务应用于本项目的自动化控制系统上。

6.姓名：张铨英；排名：第六；职称：工程师；行政职务：技术员；工作单位：安徽中一智能科技有限公司；完成单位：安徽中一智能科技有限公司；对本项目的贡献：项目重要成员，在创新点三中参与用多伺服多传感以及多轴同步控制系统，以更好地服务应用于本项目的自动化控制系统上。

主要完成单位：

（1）安徽中一智能科技有限公司，法人代表：蔡壮木，排名第一。该单位是本项目成果产业化企业，负责项目成果实施、工艺技术和装备的延续创新、产品推广应用；创新开发了开发出包装机的固体堆叠物料组送料机构、给袋式包装机的充填下料机构、给袋式包装机的拉链袋开袋口机构、给袋式包装机的四角充填开口下料装置、给袋式包装机的送袋机构、智能称重包装机、水平给袋式包装机等系列技术。通过了ISO9001、ISO1400、QHSAS18001质量、环境和职业健康安全管理体系认证，获得国内外下游厂商认证，产品被海南春光食品有限公司、河北金牛原大药业科技有限公司、马来西亚（NICKOJEEPMANUFACTYRESDNBHD)等国内外知名企业应用，成功实现了技术产业化、产业规模化的推广应用。

（2）安庆师范大学，法人代表：闵永新，排名第二。该单位主要负责项目的核心技术的研发和应用推广，学校学科实力较强。拥有5个省级重点学科，11个一级学科学术硕士学位点，7个专业硕士学位授权类别。建有省重点实验室、省人文社科重点研究基地、省协同创新中心、省工程技术研究中心等11个省级科研平台。

项目19

项目名称：高产优质抗病棉花杂交种中棉所65选育技术及应用

提名者：安庆市科技局

提名意见：

该项目针对安徽棉区棉花生产上杂种优势利用中杂种优势表现不强，增产潜力较小；强优势杂交棉新品种少等瓶颈问题，创新“优异亲本培育和组合选配策略，采用聚合育种杂种优势亲本系谱核心基因片段的方法；复合运用杂交、外源性状渐渗、“二次选择”等技术聚合优良基因，低世代选择大铃、高衣分、抗枯萎病等遗传力较高的性状，中高世代选择结铃性强、耐黄萎病和理想株型的育种技术体系；首次利用对系谱材料的基因组重测序和微进化分析的技术手段，攻克了棉花杂种优势利用关键技术难题，实现了优良品种和杂种优势育种基础理论的双突破；培育出高产中熟抗虫强优势杂交棉新品种中棉所65突破性杂交棉新品种，率先实现了系列强优势杂交棉新品种良种良法配套，并率先完成强优势杂交棉制种技术标准，实现了铃重、衣分等产量性状的协同改良，促进了棉花主产区棉花品种的更新换代。满足了安徽棉区杂交棉轻简化生产的品种需求，为该区棉花绿色高产高效生产提供了品种支撑；研究集成强优势杂交棉种子质量控制与制种技术标准体系，实现良种质量保证的产业化开发模式，取得了显著的经济效益、社会效益和生态效益。

该成果在安徽、江西、湖北等省市累计推广640万亩，新增经济效益14亿多元。2017～2019年累计推广面积160万亩，新增经济效益超3.2亿元，社会效益和生态效益巨大。获植物新品种权 1项、国家发明专利2项、实用新型专利9项、计算机软件著作权2项，制定地方标准 1 项，发表论文11篇。

项目材料填写规范，内容真实。对照安徽省科学技术进步奖授奖条件，提名该项目参加2020年度安徽省科学技术进步奖评审。

项目简介：

该项成果属于农业科学领域，国家863计划“强优势棉花杂交种的创制与应用” 项目资助。本项目主要针对（1）强优势杂交组合选配策略效率低，棉花亲本杂种优势预测困难；（2）杂交棉铃小、衣分低等杂种优势表现不强、增产潜力较小；（3）棉花实际生产中强优势杂交棉新品种少等杂种优势利用遇到瓶颈性难题。本项目通过育种技术创新，育成了综合性能居国内领先、国际先进的高产优质抗病强优势杂交棉新品种中棉所65，并组织了强有力的示范推广工作。

1.优异亲本培育和组合选配策略创新。以当地优良品种（系）为基础，引进异地丰产优质多抗新品种（系），复合运用复合杂交、外源性状渐渗、“二次选择”等技术聚合优良基因，低世代选择大铃、高衣分、抗枯萎病等遗传力较高的性状，中高世代选择结铃性强、耐黄萎病和理想株型。通过杂种优势、配合力预测，棉铃对位叶面积和光合性能指标预测杂交组合产量杂种优势的方法，解决铃重塑型。通过高衣分优势基因挖掘，系谱跟踪，杂种优势预测，基因聚合与固定，获得了一系列铃重、衣分、抗病性等性状优异的亲本育种中间材料。并成功育成强优势杂交棉新品种中棉所65，获得了强优势杂交棉单位面积产量突破。2014年4月获得安徽省科学技术研究成果证书。

2.系谱核心亲本基因片段解读和育种理论创新。

首次对系谱材料的基因组重测序和微进化分析，系统梳理中棉所65强优势杂交棉亲本系谱，分析骨干亲本产量、纤维品质和适应性等性状的改良轨迹；鉴定出育种历程中重点利用的218个核心基因组片段及其演化规律，挖掘出311个关键基因，在基因组水平上揭示优异亲本优良性状聚合的遗传基础。成功建立双列杂交群体的皮棉产量及其构成因素与表达谱数据进行多性状联合分析的方法，从基因表达水平上直接检测到了控制皮棉产量性状遗传变异的数量性状转录子，分析了基因对皮棉产量及其构成的方差分量贡献率及基因的加性和显性效应贡献值，开创性实践了强优势杂交棉亲本杂种优势预测与聚合固定的育种新理论。

3.良种良法配套，建立杂交棉制种技术新标准。

通过组织强优势杂交棉新品种及其配套高产高效栽培技术的展示、中试、示范及技术培训，加快农民对新品种特性和特有栽培管理技术的认识。采取委托制种的形式，在高光富热低湿棉区建立制种基地，采取“反租倒包”的形式。制定棉花杂交制种亲本限代繁殖技术规程，种子加工网点质量监控，育种家全程指导，三圃或两圃法繁殖亲本。初步形成企业自检、种子管理部门检验为依据，“种子质量末端监控”到“治本的全程质量监控”新模式。

推广应用情况：中棉所65于2009年通过安徽省审定，累计推广640万亩，新增经济效益14亿多元。2017～2019年累计推广面积160万亩，新增经济效益超3.2亿元，社会效益和生态效益巨大。获得植物新品种权1个，授权专利2项，实用新型专利9项，计算机软件著作权2项；起草地方标准1项，发表学术论文11篇，育种方法和材料已被多家单位应用，有力地推动了我国棉花科技的发展。

主要知识产权和标准规范等目录：

1.新品种权证书：中棉所65植物品种权号：CNA20101066.3，品种权人：中国农业科学院棉花研究所，育种人：杨代刚、匡冬萍、周关印、周晓箭、王海风、孟清芹、裴小雨、马雄风。

2.发明专利：一种利用对位叶筛选高产型棉花杂交种的方法；专利号：ZL201610090147.3；权利人：中国农业科学院棉花研究所；发明人：李威、杨代刚、孙宽、周晓箭、马雄风、裴小雨、刘艳改、张飞、贺昆仑、王振玉、张文生。

3.发明专利：用于辅助选择棉花优异亲本遗传背景的SNP标记及其检测方法；专利号：ZL201710577285.9；权利人：中国农业科学院棉花研究所；发明人：李威、杨代刚、葛勇、马雄风、刘艳改、裴小雨、周晓箭、周克海、张文生、贺昆仑。

4.论文：Xiongfeng Ma#, Zhengyu Wang#, Wei Li#, Yuzhou Zhang#, Xiaojian Zhou, Yangai Liu, Zhongying Ren, Xiaoyu Pei, Kehai Zhou, Wensheng Zhang, Kunlun He, Fei Zhang, Junfang Liu, Wenyu Ma, Guanghui Xiao#, Daigang Yang#. Resequencing core accessions of a pedigree identifies derivation of genomic segments and key agronomic trait loci during cotton improvement. Plant biotechnology journal, 2018,1-14 doi.org/10.1111/pbi.13013.

5.农业行业标准：棉花杂交制种亲本限代繁殖技术规程（DB 34 T 2719-2016），本标准起草单位：安徽中棉种业长江有限责任公司、中国农业科学院棉花研究所、安徽省农业科学院棉花研究所、 中棉种业科技股份有限公司、山东众力棉业科技有限公司。主要起草人：周关印、杨代刚、郑曙峰、严根土、文建功、潘登明、唐淑荣、郭香墨、孔德培、王向杰、刘小玲、李林、张小伟。

6.软件著作权：棉花育种材料历年研究数据及系谱追踪与决选系统（2019SR1083854）；权利人：中国农业科学院棉花研究所；发明人：贺昆仑。

7.软件著作权：棉花育种田间表型记录系统（2019SR1084731）；权利人：中国农业科学院棉花研究所；发明人：贺昆仑。

8.实用新型专利：一种棉花雄蕊去除器；专利号：ZL 2012 2 0322074.3；权利人：中国农业科学院棉花研究所；发明人：马雄风，杨代刚。

9.实用新型专利：一种棉花自交器；专利号：ZL 2018 2 0380743.X；权利人：中国农业科学院棉花研究所；发明人：裴小雨，李威，刘艳改，杨代刚，周晓箭，马雄风，贺昆仑，张飞，任仲英，张文生。

10.实用新型专利：一种作物株高的测量装置；专利号：ZL 2018 2 0641560.9；权利人：中国农业科学院棉花研究所；发明人：贺昆仑，杨代刚，周晓箭，马雄风，李威，裴小雨，刘艳改，张飞，郭金峰，王芳。

主要完成人：

1.姓名：杨代刚；排名：第一 ；职称：研究员；行政职务：副主任；工作单位：中国农业科学院棉花研究所；完成单位：中国农业科学院棉花研究所；对本项目的贡献：负责项目总体设计，对本项目主要技术创新点1、2、3作出重要贡献；中棉所65育种主要完成人，重要专利、标准设计人；高产示范区建立人。

2.姓名:马雄风；排名：第二；职称：研究员；行政职务：副所长、主任；工作单位：中国农业科学院棉花研究所；完成单位：中棉所长江科研中心；对本项目的贡献：项目核心成员，中棉所65杂交棉亲本IBD分析，杂种优势来源法分析，对本项目主要技术创新点1、2、3作出重要贡献；中棉所65育种主要完成人，重要专利设计人；高产示范区建立人，示范推广主要人员。

3.姓名：周克海；排名：第三；职称：助理研究员；行政职务：副主任；工作单位：中棉所长江科研中心；完成单位：中棉所长江科研中心；对本项目的贡献：项目核心成员，杂交棉亲本IBD分析，对本项目主要技术创新点2、3作出重要贡献；高产示范区建立人，示范推广主要人员。

4.姓名：裴小雨；排名：第四；职称：助理研究员；工作单位：中国农业科学院棉花研究所；完成单位：中国农业科学院棉花研究所；对本项目的贡献：项目核心成员，田间数据整理，IBD分析，对本项目主要技术创新点2、3作出重要贡献；一种棉花自交器（ZL 2018 2 0380743.X）等专利主要设计人，参与杂交制种的改进工作。

5.姓名：李威；排名：第五；职称：副研究员 ；工作单位：中国农业科学院棉花研究所；完成单位：中国农业科学院棉花研究所；对本项目的贡献：项目核心成员，杂交棉杂种优势来源分析，对本项目主要技术创新点2、3作出重要贡献；重要专利设计人；

6.姓名：张先亮；排名：第六；职称：副研究员；工作单位：中国农业科学院棉花研究所；完成单位：中棉所长江科研中心；对本项目的贡献：亲本配合力，遗传距离，杂种优势预测，对本项目主要技术创新点1、2、3作出重要贡献，“陆地棉配合力与杂种优势、遗传距离的相关性分析”，“Grey correlational and SSR analyses of cotton hybrids”主要完成人；参与高产示范区建设与新品种示范推广。

7.姓名：周关印；排名：第七；职称：研究员；行政职务：总经理；工作单位：安徽中棉种业长江有限责任公司；完成单位：安徽中棉种业长江有限责任公司；对本项目的贡献：田间观察选育，对本项目主要技术创新点1、3作出重要贡献；中棉所65的选育、示范与推广，制种标准、实用新型专利设计。

8.姓名：周晓箭；排名：第八；职称：副研究员；行工作单位：中国农业科学院棉花研究所；完成单位：中国农业科学院棉花研究所；项目的贡献：亲本配合力分析，田间观察选材，对本项目主要技术创新点1、2、3作出重要贡献；重要专利设计人；示范推广主要人员。

9.姓名：贺昆仑；排名：第九；职称：研究员；工作单位：中国农业科学院棉花研究所；完成单位：中国农业科学院棉花研究所；对本项目的贡献：历年亲本数据整理，进行育种亲本系谱整理，亲本杂种优势决选，对本项目主要技术创新点2、3作出重要贡献；重要育种计算机软件及重要专利设计人；

10.姓名：刘艳改；排名：第十；职称：研究员；工作单位：中国农业科学院棉花研究所；完成单位：中国农业科学院棉花研究所；对本项目的贡献：田间数据整理，IBD分析，对本项目主要技术创新点2、3作出重要贡献；重要专利主要设计人，参与杂交制种的改进工作。

主要完成单位：

中棉所长江科研中心和中国农业科学院棉花研究所在育种和棉花新品种示范推广应用领域存在长期密切合作关系，特别是在中棉所65选育与推广方面成绩突出。中棉所长江科研中心人员参与了中棉所65的具体选育工作，参与了中棉所65在安徽望江县中棉所65示范田高产创建工作，在中棉所65优异骨干亲本系谱核心基因片段解读和育种理论创新；在揭示强优势杂交棉优良性状形成的分子基础，开发了双列杂交群体预测棉花亲本杂种优势新技术；在开拓强优势杂交棉培育新技术新理论等方面具有全方位的合作关系。

中国农业科学院棉花研究所与安徽中棉种业长江有限责任公司在合作育种和示范推广中具有紧密合作，共同起草了农业行业标准：棉花杂交制种亲本限代繁殖技术规程（DB 34 T 2719-2016）等。

中棉所长江科研中心与安徽中棉种业长江有限责任公司在中棉所65高产创建，示范区建设方面具有广泛的合作。

（1）中棉所长江科研中心，排名第一，法人代表：马雄风。该单位主要参与育成高产稳产优质抗病中棉所65强优势杂交棉品种；建立了优异亲本的选育系谱，开发了棉花杂种优势预测新技术；揭示了强优势杂交棉优良性状形成的分子基础，阐明了在基因组层面的育种轨迹；建立强有力的示范推广体系，在示范区建立做出突出贡献。

（2）中国农业科学院棉花研究所，排名第二，法人代表：李付广。该单位主要负责完成高产稳产优质抗病中棉所65强优势杂交棉品种的选育工作；研制了杂交棉优异亲本培育技术，优化了强优势杂交组合选配策略；建立了优异亲本的选育系谱，开发了棉花杂种优势预测新技术。揭示了强优势杂交棉优良性状形成的分子基础，阐明了在基因组层面的育种轨迹；建立了强优势杂交棉亲本繁殖和杂交制种体系。

（3）安徽中棉种业长江有限责任公司，排名第三，法人代表：王强。该单位主要参与育成高产稳产优质抗病中棉所65强优势杂交棉品种；建立了强优势杂交棉亲本繁殖和杂交制种体系；中棉所65的示范与推广。

项目20

项目名称：1，3-二氯-2-乙酰基甲氧基丙烷制备技术研发及应用

提名者：安庆市科技局

提名意见：

本项目涉及1，3-二氯-2-乙酰基甲氧基丙烷制备技术研发及应用。该项目产品是合成抗病毒更昔洛韦主要中间体侧链2的关键起始物料，是原创性技术成果。

该项目传统工艺副产物多，酸腐蚀设备严重，污染大。现一是通过创新固定床固体酸催化反应，连续精馏设备技术，解决了常规生产反应体系中形成过多副产物的问题。大大提高了收率，彻底解决了酸性催化剂腐蚀设备的麻烦，降低了三废排放；二是在传统制备工艺中加入了原料回收再利用工艺，先对醋酐进行回收,再副产物混合物中加入乙醇合成乙酸乙酯，反应完华，再蒸完乙酸乙酯,加碱水解，得到粗品二氯甘油，经过精馏，二氯甘油又作为起始原料进行生产，极大的降低了成本和环境污染，使得废料得到充分的利用；三是中间体处理、包装、储存环节中控制优化创新，提高品质安全。

公司在该项目技术产品合成更昔洛韦侧链2、三乙酰更昔洛韦，缬更昔洛韦中间体的系列产品研发中，解决关键技术难题，申请相关专利23项，其中7项发明专利和4项实用新型专利已授权，产品得到了国内外厂家青昧，出口印度，巴基斯坦，俄罗斯，日本等国家。近三年，新增销售额9700万元，其中出口660万元美元，通过本项目的实施，国内市场份额不断提高，大大促进了行业技术进步，为推动产业转型升级起到了示范带动作用。

本项目材料内容真实，填写规范。对照安徽省科学技术进步奖授奖条件，特提名该项目参加2020年度安徽省科学技术进步奖评审。

项目简介：

本项目产品1，3-二氯-2-乙酸基甲氧基丙烷（1.3-二卤代-2-丙氧基甲醇烷基羧酸酯）是合成更昔洛韦主要中间体侧链2的关键起始物料。更昔洛韦为核苷类抗病毒药,可竞争性抑制DNA多聚酶。该品由美国Syntex 公司推出，于1988年批准上市是目前临床上抗CMV感染最有效的药物之，由于口服生物利用度差，只能注射给药。缬更昔洛韦是更普洛韦的前体药物，其生物利用度比更昔洛韦显著提高，其口服吸收的生物利用度为62.4%，是更昔洛韦10倍，而毒性却大大降低。2009年以来，安徽高康药业有限责任公司投资数百万元对合成更昔洛韦、盐酸缬更普洛韦及其中间体的合成工艺进行研发，优化制备过程中各环节。

主要内容特点：首先项目通过固定床固体酸催化反应，连续精馏设备技术。解决了常规传统工艺酸催化作用下，使生产中催化剂一直存在于反应体系，形成过多副产物的问题，大大提高了传统工艺的反应收率；彻底解决了酸性催化剂腐蚀设备的麻烦，降低了三废排放,是适合工业化大生产的清洁生产工艺。其次在传统制备工艺中加入优化了原料回收再利用工艺技术。先对醋酐进行回收,后通过对醋酐和副产物乙酸-1,3-二氯异丙酯的混合物中加入乙醇，合成乙酸乙酯，使得副产物中的醋酐反应完华，为副产物水解提供了好的条件，再蒸馏完乙酸乙酯以后得到不含醋酐的副产物,加入碱，将副产物进行水解，得到粗品的1,3-二氯甘油，经过精馏，1,3-二氯甘油又可以作为起始原料进行生产，这样极大的降低了成本和环境污染，使得废料得到品充分的利用和经济效益。最后是中间体处理、包装、储存环节中优化控制创新。通过低温冷却式制药反应釜工艺、医药中间体的散热存储设备装置、行走减震式中间体存放装置技术研发应用，优化了中间体的处理，包装，储存中间环节控制，完善生产质量管理体系，提高储存稳定性，间接降低产品成本，确保了品质安全。

该项目技术具有自主知识产权，申请了相关发明专利18项与实用新型专利5项，其中7项发明专利与4项实用新型专利已授权。

应用推广：公司在该项目技术产品合成更昔洛韦侧链2、单乙酰更昔洛韦，缬更昔洛韦中间体系列产品研发中，成功实施了23个研发项目，解决关键技术难题。采用推动反应动态平衡分离，解决了更昔洛韦缩合时缩合物异构体的处理问题；单乙酰更昔洛韦合成时经粗品烘干，二次反应，提高了单酯的转化率及产率；采用“一锅煮”式的制备工艺，缩短了合成步骤，减少原料残存，提高了缬更昔洛韦中间体质量。研发的技术成果应用于生产，系列产品得到了国内外厂家的青昧，远销印度，巴基斯出，俄罗斯，日本，埃及等国家。近三年为公司新增产值6000万元，新增销售额9700万元，外贸营业额达660万美元。总之，公司通过成果转化和产业化应用，开发延长产业链，解决系列产品技术难题，成效显著，取得良好的效益，提高了公司国内自主品牌的国际地位，为促进行业技术进步。推动产业转型升级起到了引领示范作用。

主要知识产权和标准规范等目录：

1.发明专利：一种1.3-二卤代-2丙氧基甲醇烷基羧酸酯的制备方法；专利授权号：CN103804192 B；权利人：安徽海康药业有限责任公司；发明人：张小顺、陶慧红、王宇。

2.发明专利：一种1 ,3-二氯-2-乙脱基甲氧基丙烷的制备方法；专利授权号：CN105837440  B；权利人：安徽海康药业有限责任公司；发明人：张小顺。

3.发明专利：一种CBZ-缬更昔洛韦的制备方法；专利授权号：CN105693722 B；权利人：权利人：安徽海康药业有限责任公司；发明人：张小顺。

4.发明专利：一种更昔洛韦的制备方法；专利授权号：CN105524065 B；权利人：安徽海康药业有限责任公司；发明人：张小顺。

5.发明专利：一种CBZ-缬更昔洛韦的制备方法；专利授权号：CN105693723 B；权利人：安徽海康药业有限责任公司；发明人：张小顺。

6.发明专利：一种CBZ-缬更昔洛韦的制备方法；专利授权号：CN105732630 B；权利人：安徽海康药业有限责任公司；发明人：张小顺。

7.发明专利：一种CBZ-缬更昔洛韦的制备方法；专利授权号：CN105693724  B；权利人：安徽海康药业有限责任公司；发明人：张小顺。

8.实用新型专利：一种低温冷却式制药反应釜；专利授权号：CN206315796 U；权利人：安徽海康药业有限责任公司；发明人：张小顺。

9.实用新型专利：一种行走减震式医药中间体存放装置备；专利授权号：CN206317849 U；权利人：安徽海康药业有限责任公司；发明人：张小顺。

10.实用新型专利：一种用于医药中间体的散热存储设备；专利号：ZL201621396313.4；权利人：安徽海康药业有限责任公司；发明人：张小顺。

主要完成人：

1.姓名：张小顺；排名：第一 ；职称：制药工程师；行政职务:总经理；工作单位：安徽海康药业有限责任公司；完成单位：安徽海康药业有限责任公司；对本项目的贡献：项目总负责人，全面指导项目研发、工艺路线设计以及产品应用推广工作，对该项目的研究成功起到了重大作用。项目完成总负责人，全面指导项目研发、工艺路线设计以及产品应用推广工作，对该项目的研究成功起到了重大作用。具体有指导并设计该项目合成反应原料回收再利用工艺方法；设计1.3-二卤代-2丙氧基甲醇烷基羧酸酯合成利用固定床连续蒸馏反应技术，解决副产物的过多及酸催化腐蚀设备问题；指导并设计更昔洛韦异构体进行分离方法及工程路线，指导并设计更昔洛韦融合的残存双酯材料进行单酯分离、提高单酯转化率方法及工程路线。指导项目书的撰写和申报。对本项目的创新点1、2、3、4做出了创造性贡献。申请专利23项，获授权专利11项。

2.姓名:叶连宝；排名：第二；职称：副教授；行政职务：药物化学系主任；工作单位：广州药科大学；完成单位：广州药科大学；对本项目的贡献：项目核心成员，项目核心成员，负责项目调研，文献检索，对合成工艺进行研究与改进，完成小试、中试，协助企业完成原料的质量标准研究及相关资料准备，进行原料产品销售的相关宣传推广，与企业一起为客户提供项目咨询服务。是本项目的创新点1、2、3重要贡献者。

3.姓名：陈太杰；排名：第三；职称：讲师（高校）；行政职务：无；工作单位：安庆师范大学；完成单位：安庆师范大学；对本项目的贡献：负责项目资料查询，文献检索，参与合成工艺改进，协助企业完成原料的质量标准研究及相关资料准备，与企业一起为客户提供项目咨询服务。是本项目的创新点1、2、3贡献者。

4.姓名：钟俊生；排名：第四；职称：无；行政职务：副总；工作单位：安徽海康药业有限责任公司；完成单位：安徽海康药业有限责任公司；对本项目的贡献：参与完成该项目系列产品研发，协助项目负责人设计的项目相关工艺路线技术的应用实施及改进，应用于产业化。为客户提供项目咨询服务。是本项目的创新点1、2、4贡献者。

5.姓名：钱学忠；排名：第五；职称：助理工程师 ；行政职务：部门经理；工作单位：安徽海康药业有限责任公司；完成单位：安徽海康药业有限责任公司；对本项目的贡献：参与完成该项目系列研究，对项目资料整理，完成项目书的撰写和申报。为客户提供项目咨询服务。是本项目的创新点1、2贡献者。

6.姓名：汪余胜；排名：第六；职称：执业药师；行政职务：部门经理；工作单位：安徽海康药业有限责任公司；完成单位：安徽海康药业有限责任公司；对本项目的贡献：参与完成该项目系列研究，完成原料及产品质量把关工作，协助完成项目书的申报。为客户提供项目咨询服务。对本项目的创新点2、4贡献者。

7.姓名：王燕红；排名：第七；职称：无；行政职务：部门经理；工作单位：安徽海康药业有限责任公司；完成单位：安徽海康药业有限责任公司；对本项目的贡献：项目重要成员，参与完成该项目系列研究，完成原料、产品质量检测有关工作，协助完成项目书的申报。为客户提供项目咨询服务。是本项目的创新点2、4贡献者。

8.姓名：鲁飞；排名：第八；职称：执业药师；行政职务：部门经理；工作单位：安徽海康药业有限责任公司；完成单位：安徽海康药业有限责任公司；项目的贡献：参与完成该项目系列研究，协助项目负责完成人项目相关工艺路线设计及改进，为客户提供项目咨询服务。是本项目的创新点3贡献者。

主要完成单位：

（1）安徽海康药业有限责任公司，法人代表：张小顺，排名第一。安徽海康药业有限责任公司是本项目工艺路线设计，技术成果产业化企业，负责项目成果实施、工艺技术和装备的延续创新、产品推广应用。项目负责人，指导并设计该项目合成反应原料回收再利用工艺方法；指导并设计1.3-二卤代-2丙氧基甲醇烷基羧酸酯合成利用固定床连续蒸馏反应技术，解决副产物的过多及酸催化腐蚀设备问题；指导并设计更昔洛韦异构体进行分离方法及工程路线；指导并设计更昔洛韦融合的残存双酯材料进行单酯分离、提高单酯转化率方法及工程路线。建立了系列产品内控标准，通过了ISO质量、环境管理体系认证和健全职业健康安全管理体系，创新技术成果应用于生产，实现了技术产业化。系列产品应用获得国内客户认可，反映良好。

（2）广东药科大学，法人代表：郭姣，排名第二。该单位负责项目调研，文献检索，对合成工艺进行研究与改进，完成小试、中试，协助企业完成原料的质量标准研究及相关资料准备，进行原料产品销售的相关宣传推广，与企业一起为客户提供项目咨询服务。本项目的推广应用产生了推动作用。

（3）安庆师范大学，法人代表：闵永新，排名第三。该单位参与合成工艺研究，协助企业完成原料相关资料准备，进行原料产品销售的相关宣传推广，与企业一起为客户提供项目咨询服务。

项目21

项目名称：黑尾近红鲌繁育、健康养殖及加工关键技术研究应用

提名者:安庆市科技局

提名意见：

本项目首次测定了黑尾近红鲌线粒体DNA全基因组序列，首次研究报道了黑尾近红鲌的加工工艺优化方案，试验了加工流程，延长了产业链条，同时在安徽省首次繁殖催产并取得成功。黑尾近红鲌从夏花引进试验养殖开始，直至培育鱼种模式、主养成鱼模式、混养模式、选育亲本进行人工催产繁殖技术，集成了适宜安徽推广的一系列配套技术模式，丰富了养殖品种，提高了经济效益，推动了安徽名特优水产品的养殖。

本项目人工繁殖鱼苗黑尾近红鲌鱼苗2.4亿尾，培育夏花鱼种8500多万尾。目前，黑尾近红鲌已经推广到安徽的安庆、合肥、滁州、淮南、马鞍山、芜湖以及江西、河南、湖北等地，推广面积360余万亩，产值3.2亿元，经济和社会效益明显。

本项目制定省级技术规程3项，发表学术论文5篇。

项目材料填写规范,内容真实,经公示无异议。对照安徽省科学技术进步奖评奖条件，提名该项目参加省2020年度科学技术进步奖评审。

项目简介：

黑尾近红鲌是一种长江上游的特有鱼类。该鱼营养丰富，含肉率达70.74%；是一种受大众喜爱的优质淡水鱼类，也是一种很好的休闲垂钓品种。安徽省于2010年从湖北引进养殖，2012年望江县武昌湖特种水产良种场和安徽农业大学进行产学研合作。2011年，得到望江县科技部富民强县项目资助，作为鳝池引进品种混养试验。2012年，获得科技部科技支撑项目“安徽省黑尾近红鲌健康养殖关键技术集成与示范”子项目支持。

2013年，采用亲本强化培育，首次在安徽省成功繁殖黑尾近红鲌，孵化鱼苗230万尾。

2014-2018年，扩大繁殖规模，累计生产黑尾近红鲌鱼苗2.4亿尾。探索出冬片鱼种培育方法,成鱼主养高产养殖、垂钓模式和混养模式。 繁殖培育的苗种推广到安庆、滁州、淮南、六安、芜湖、马鞍山和池州以及江西、河南、湖北等地，为调整渔业品种结构，发展名贵品种养殖提供新的增长点，推动安徽名特水产品养殖，取到了很好的引领作用。

该项目解决安徽人工繁殖技术，夏花培育成活率85%-90%；一龄大规格鱼种培育成活率90%-95%；一龄大规格鱼种规格15cm以上、亩产350kg-500kg；精养成鱼养殖成活率95%和精养成鱼亩产从550 kg提高到1600kg。开展加工技术研究，优化黑尾近红鲌的腌制工艺，含盐量低于 3.28%，TVB-N 值 低至 32.61 mg/100 g，缩短腌制时间。2012年开始对黑尾近红鲌线粒体基因组结构研究，在国内外首次揭示了黑尾近红鲌线粒体基因组全序列。

项目经历8年，制定省级技术标准3项，发表论文5篇，通过省级成果鉴定1项。

其先进性：1、安徽人工催产繁殖取得成功；2、首次测定和解析了黒尾近红鲌线粒体全基因组序列；3、探索出7种适宜安徽地区苗种培育和成鱼养殖模式；4、优化黑尾近红鲌的腌制工艺。

主要知识产权和标准规范等目录：

1.论文：The complete mitochondrial genome sequence of Ancherythroculternigrocauda (Cypriniformes Cyprinidae)，Mitochondrial DNA, 2013; 24(6): 627–629；作者：QUAN WAN, YING CHEN, QIQUN CHENG, & HUIYING QIAO。

2. 论文：黑尾近红鲌鱼种培育和成鱼养殖试验（水产科技情报，2013, 40(6):324-327）；作者：潘冬冬，徐凯，舒结春，魏敏，万全。

3. 论文：黑尾近红鲌(Ancherythroculter nigrocauda)加工过程腌制工艺的优化（渔业科学进展，2015, 36(6):139-145）；作者：胡 王 陈小雷 李正荣 周蓓蓓 鲍俊杰。

4. 论文：黑尾近红鲌成鱼池塘高产高效养殖试验研究（现代农业科技 2014, 20，255-257）；作者：舒结春，徐凯。

5. 论文：安徽省黑尾近红鲌人工繁殖技术试验研究（现代农业科技 2014, 20，254-257）；作者：徐凯，汪启华，魏敏，余鹏，王亚坤，王祥祥，万全。

6.地方标准：《黑尾近红鲌人工繁殖技术操作规程》；标准号:DB34/T2399-2015；起草单位：安徽农业大学、望江县武昌湖特种水产良种场；起草人：万全、徐凯、聂江林、赵志旺、张桂芝、汪启华、鲍传和、丁淑荃、江春林、余鹏。

7.地方标准：《黑尾近红鲌鱼种培育技术操作规程》；       标准号:DB34/T2400-2015；起草单位：安徽农业大学、望江县武昌湖特种水产良种场；起草人：徐凯、舒结春、张汉勤、张孝根、凌武海、万全、汪启华、鲍传和、丁淑荃、魏敏、余鹏、杨英明、陈新华、俞爱萍、熊华炜、方芳。

8.地方标准：《黑尾近红鲌池塘成鱼养殖技术操作规程》；    标准号:DB34/T2401-2015；起草单位：安徽农业大学、望江县武昌湖特种水产良种场、安庆市皖宜季牛水产养殖有限公司；起草人：万全、舒结春、甘小顺、董勇、蒯多友、徐凯、汪启华、鲍传和、丁淑荃、魏敏、余鹏、任青松、谢满华、胡绍德、陈新华、俞爱萍、熊华炜、方芳。

主要完成人：

1.姓名：徐凯；排名：第一 ；职称：高级工程师；行政职务:场长；工作单位：望江县武昌湖特种水产良种场；完成单位：望江县武昌湖特种水产良种场；对本项目的贡献：（1）《黑尾近红鲌鱼种培育和成鱼养殖试验》（第2）、《安徽省人工繁殖技术试验研究》（第1）、《黑尾近红鲌成鱼池塘高产高效养殖试验研究》（第2）、《黑尾近红鲌人工繁殖技术操作规程》（第2）、《黑尾近红鲌鱼种培育技术操作规程》（第1）和《黑尾近红鲌池塘养殖技术操作规程》（第6）。（2）参与研究方案的设计、制定，负责各方案的具体实施。（3）负责各材料的整理，报告的起草。

2.姓名: 丁淑荃；排名：第二；职称：高级实验师；行政职务：动科院实验中心副主任；工作单位：安徽农业大学动物科技学院；完成单位：安徽农业大学；对本项目的贡献：（1）主要参与研究方案的设计、制定，指导各方案的实施。（2）主要负责黑尾近红鲌人工繁殖技术、和苗种培育。（3）负责各材料的整理，报告的起草。

3.姓名：万全；排名：第三；职称：教授；工作单位：安徽农业大学；完成单位：安徽农业大学动物科技学院；对本项目的贡献：（1）黑尾近红鲌人工繁殖技术第一完成人。（2）作为项目的主持者，全面负责研究方案的设计、制定，指导各养殖模式的实施。（3）负责各材料的整理、相关报告的起草。（4）负责3项省级标准的起草，编写。

4.姓名：舒结春；排名：第四；职称：高级工程师；行政职务：副场长；工作单位：望江县武昌湖特种水产良种场；完成单位：望江县武昌湖特种水产良种场；对本项目的贡献：（1）《黑尾近红鲌成鱼池塘高产高效养殖试验研究》（第1）、《黑尾近红鲌鱼种培育技术操规程》（第2）和《黑尾近红鲌池塘成鱼养殖技术操作规程》（第2）。（2）参与研究方案的设计、制定和各方案的具体实施。（3）参与各材料的整理，报告的起草。

5.姓名：陈小雷；排名：第五；职称：助理研究员；行政职务：无；工作单位：安徽省农业科学院；完成单位：安徽省农业科学院水产研究所；对本项目的贡献：《黑尾近红鲌加工过程腌制工艺的优化》（第2）。

6.姓名：鲍传和；排名：第六；职称：副教授；行政职务：水产系副主任；工作单位：安徽农业大学；完成单位：安徽农业大学动物科技学院；对本项目的贡献：黑尾近红鲌人工繁殖技术指导。

7.姓名：曹学志；排名：第七；职称：高级工程师；行政职务：站长；工作单位：望江县农业农村局；完成单位：望江县农业农村局水产技术推广站；对本项目的贡献：参与“黑尾近红鲌引进繁育、健康养殖模式及加工技术研究与示范”成果的研制。

8.姓名：甘小顺；排名：第八；职称：高级工程师；行政职务：副站长；工作单位：安庆市宜秀区农业局；完成单位：安庆市宜秀区农业局水产技术推广站；对本项目的贡献：参与制定科研计划和技术研究方案，对该项目黑尾近红鲌池塘成鱼养殖技术研究做出了创造性贡献，作为主要完成人参与制定《黑尾近红鮊池塘成鱼养殖技术操作规程》DB34/T2401-2015。

主要完成单位：

（1）望江县武昌湖特种水产良种场，法人代表：徐凯，排名第一。该单位是项目主持单位和项目主要完成单位。主持研究方案的设计、制定，指导各方案的实施，包括研究方案的设计、制定，指导各方案的实施；包括黑尾近红鲌繁殖方法的确定，苗种培育方法的研究和成鱼养殖模式的建立。主要参与《黑尾近红鲌人工繁育技术操作规程》、《黑尾近红鲌鱼种培育技术操作规程》、《黑尾近红鲌池塘成鱼养殖技术操作规程》的制定。负责学术论文的数据和材料的整理。

（2）安徽农业大学，法人代表：夏涛，排名第二。该单位是项目主持单位和项目完成单位。主持研究方案的设计、制定，指导各方案的实施，包括成鱼养殖模式的建立研究方案。负责《黑尾近红鲌人工繁育技术操作规程》、《黑尾近红鲌鱼种培育技术操作规程》、《黑尾近红鲌池塘成鱼技术操作规程》的制定。负责学术论文的研究，各材料数据的整理。主要参与《黑尾近红鲌引进繁育、健康养殖模式及加工技术研究与示范》省级成果的研制。

项目22

项目名称：改良腹腔镜下保留盆腔神经广泛子宫切除术解剖学特点及临床应用

提名者：安庆市科技局

提名意见：

本项目在系统保留盆腔植物神经的广泛性子宫切除术( SNSRH)手术方式的基础上对手术方式采取了改良，通过间隙理论和精准解剖方式，使改良腹腔镜下SNSRH的手术方式简单化，便于临床学习与掌握，有效解决SNSRH术式辨认神经困难、手术步骤繁琐及临床推广受到限制的难题，具有较高的临床应用价值。本项目系统总结了改良腹腔镜下保留盆腔神经广泛子宫切除术的解剖学特点，以及在早期宫颈癌治疗中其安全性和可行性，尤其术中完整保留输尿管下方的系膜样组织，从而最大限度保留输尿管的血供及支配输尿管的植物神经，以减少输尿管的损伤，减少并发症的发生率，降低了医患纠纷的风险。由于该项目的实施，改变了以往本地区患者需转大医院就医的状况，减轻了患者经济负担，促进了本地区医疗技术的发展。

本项目在核心期刊发表相关学术论文3篇，并通过主办继教班，学术交流等形式推广应用，目前已推广应用于省内多家医院，大大促进改良腹腔镜下SNSRH在本省的应用。

项目材料填写规范，内容真实，经公示无异议。对照安徽省科学技术进步奖授奖条件，提名该项目参加2020年度安徽省科技进步奖评审。

项目简介：

项目概况：SNSRH术中需要对血管及神经进行精确解剖，对神经的辨认困难，手术步骤繁琐，手术难度明显增大，从而限制了该术式的推广。改良腹腔镜下SNSRH术中简化了保留神经的操作步骤，使手术变得简单易行，且尽可能保护输尿管血供，减少输尿管损伤。本项目系统总结了改良腹腔镜下SNSRH术式的解剖学特点，以及在早期宫颈癌治疗中其安全性和可行性，尤其术中完整保留输尿管下方的系膜样组织，从而最大限度保留输尿管的血供及支配输尿管的植物神经，以减少输尿管的损伤，减少并发症的发生率，降低了医患纠纷的风险。

解剖学特点：（1）解剖子宫动脉与输尿管之间的关系，阐明术中保留子宫动脉输尿管营养支及保留输尿管下方的系膜样组织对于减少输尿管的损伤的重要性。（2）解剖膀胱宫颈阴道韧带（输尿管隧道）与输尿管、膀胱及盆丛膀胱支神经的关系，以及减少损伤的方法。（3）解剖阴道侧间隙（第四间隙）、直肠侧间隙及直肠侧间隙，重视潜在间隙的分离是保护盆腔植物神经的重要方法之一。（3）主韧带的解剖：主韧带位于直肠侧间隙与阴道侧间隙间，内含子宫深静脉及神经纤维结缔组织。切断主韧带时注意一次性凝断或用血管夹夹闭子宫深静脉，尽量避免反复电凝止血造成盆丛神经损伤。

改良要点：a.处理膀胱宫颈阴道韧带：分离膀胱宫颈阴道韧带内侧叶的浅层及深层，保护外侧叶，避免损伤外侧叶内的盆丛膀胱支，此处是保留神经手术的重点之一。b.充分分离阴道侧间隙及直肠侧间隙，于两个间隙之间切断主韧带，切断主韧带长度约 1.5-2 cm，这样基本满足 Q-M 分型 C 型子宫切除要求。无需刻意分离膀胱上、中、下静脉及子宫深静脉等，造成不必要出血，简化手术，易于操作。

手术情况：截至2016年底共完成25 例行改良式腹腔镜下保留神经SNSRH，手术时间、术中出血量、术后肛门排气时间、导尿管拔除时间、术后尿频、尿失禁、尿潴留及用力排尿发生率方面均少于腹腔镜SNSRH手术及腹腔镜RH组, 且无一例输尿管损伤，腹腔镜下SNSRH技术易于操作，近期及远期并发症小，值得临床推广应用。

论文发表：发表论文三篇，1.改良腹腔镜下保留盆腔神经广泛子宫切除术解剖学特点及效果，中国妇产科临床杂志，2017，18(4)中文核心期刊；2.腹腔镜下保留盆腔自主神经广泛性子宫切除术对早期宫颈癌病人术后生活质量的影响，安徽医药杂志，2019，23（5），科技核心期刊；3.120例早期宫颈癌患者行LNSRH术与LRH术治疗的回顾性对比研究，中国妇产科临床杂志，已录用，稿件号20191071，中文核心期刊。

学术交流：改良腹腔镜下保留盆腔神经广泛子宫切除术解剖学特点及临床研究取得大量数据和成功实例，引起同行广泛兴趣，先后获邀参加各种继教班及全国性学术活动，做学术报告或大会发言，改良腹腔镜下SNSRH术式的临床开展经验，得到同行认可。

推广应用：通过各种学术会议，尤其是每年安庆市立医院妇产科定期主办的省市继教项目，积极介绍、交流改良腹腔镜下SNSRH技术，目前已经推广到安徽医科大学第二附属医院、皖南医学院附属弋矶山医院、芜湖市第二人民医院、黄山市人民医院、宣城市人民医院、铜陵市人民医院、池州市人民医院、安庆市第二人民医院、安庆市石化医院、怀宁县人民医院、东至县人民医院等等，各级医院相继开展了该项目，使改良腹腔镜下SNSRH技术在我省遍地开花。

主要知识产权和标准规范等目录：

1.论文：改良腹腔镜下保留盆腔神经广泛子宫切除术解剖学特点及效果，中国妇产科临床杂志，2017，18(4)中文核心期刊；

2.论文：腹腔镜下保留盆腔自主神经广泛性子宫切除术对早期宫颈癌病人术后生活质量的影响，安徽医药杂志，2019，23（5），科技核心期刊；

3.论文：120例早期宫颈癌患者行LNSRH术与LRH术治疗的回顾性对比研究，中国妇产科临床杂志，已录用，稿件号20191071，中文核心期刊。

主要完成人：

李青、许冬娣、胡引男、高柳琴、王胜年、张玉艳、李志芳、钱自强、陈彬、程敏、潘珊珊。

主要完成单位：

安庆市立医院是三甲医院，长期以来致力重点学科建设，重视人才培养与引进，鼓励学科带头人积极申报国家、省、市各项基金，开展临床研究，支持学科带头人主办继教班，开展学术交流活动，提升医院整体水平。本项目实施过程中，医院为妇产科配备科研和医疗各项设施，协调项目开展，大力宣传改良腹腔镜下保留神经广泛性子宫切除技术，支持项目推广应用。该项目操作安全可靠、效果明显 ，形成了自己的特色，改变了以往本地区病人需转大医院就医及术后效果欠佳的状况，减轻了患者经济负担。

项目23

项目名称：99型高纯度亚油酸工业化生产项目

提名者：安庆市科技局

提名意见

该项目属于《国家重点支持的高新技术领域》：“二、生物与新医药技术 （六）轻工和化工生物技术 4、天然产物有效成份的分离提取技术：从天然动植物中提取有效成份制备高附加值精细化学品的分离提取技术；”。

亚油酸是人体无法合成脂肪酸之一，只能从食物中摄取，因此被称为“必须脂肪酸”。随着人们消费观念的改变和生活水平的提高，保健食品将成为人类新宠食品，产品档次越来越高，99型亚油酸产品需求越来越大，国内相关产品厂家对需求量正逐年增加，因此产需之间还存在大量缺口，市场前景十分广阔。

本项目已获授权专利15项，其中发明专利1项，14项实用新型专利。制定企业标准1项。项目产品与国内外知名公司，建立了稳定产品供货关系，2019 年新增销售额1000余万元。项目的实施，填补该领域国内产品的空白，不仅带动本地油料种植基地和农户、植物油加工企业实现增产增收，为精准扶贫贡献一份力量，而且直接新增就业岗位20余个，带动相关产业就业1000余人，经济和社会效益十分显著。

项目材料填写规范，内容真实。对照安徽省科学技术进步奖授奖条件，提名该项目参加2020年度安徽省科学技术进步奖评审。

项目简介：

亚油酸是一种具有两个双键的高不饱和酸，极易氧化和异构化，对外界敏感，传统的工艺一般亚油酸含量在60%左右，稍高的一般在70%- 80%；而含量在99%亚油酸基本是空白，工业化生产99%亚油酸更是没有。主要是亚油酸是不饱和脂肪酸，与油酸等脂肪酸理化指标相近，氧化稳定性差，提纯难度极大。为此本项目研发一种工业化生产99%纯度的亚油酸及制备方法，该产品在食品、食品添加剂、医药中有广泛应用，具体采取植物油酶法水解-包络-冷冻结晶-分子蒸馏组合工艺，选择合适的原辅材料，从实验室研发生产线的设计、制造、安装调试到工业化生产由中创生物公司独立完成，具有自有知识产权。该项目利用先进的分析仪器和生产设备，以植物油为原料，运用独特的分离技术，对植物油进行分离纯化。本项目符合国家粮油产业发展政策，促进植物油加工向精深加工延伸。

本项目立足自主创新，采用生物酶为催化剂进行水解，寻找一种适合油脂水解的生物酶，采用生物酶作为催化剂，水解反应温和，副反应少，水解得率高，产品质量高，反应后废水产生少，是一种绿色环保的新工艺。经过六年左右的时间不断研究，在以下四个方面取得了重大突破。

1.工艺技术采用生物酶催化水解，反应温和，油脂水解率高。

2.采用独特亚油酸富集工艺，亚油酸含量达99%以上，产品转化率达20%以上。

3.采用全过程工艺控制及分子蒸馏工艺及设备，防止产品氧化，产品质量高。

4.独特的多环芳烃脱除工艺，PAH小于25ppb

5.采取独特的工艺参数，反式酸含量小0.5%

该项目已获中国专利15项，其中发明专利1项，14项实用新型专利；企业标准1项。本项目已建成投产，经安徽省粮油产品质量监督检测站检测，各项技术性能指标达到 Q/ZC 005-2016标准，质量稳定可靠，产品指标、价格、交货时间及售后服务等均已得到用户的认可，已批量供货。该项目达产实现年销售收入3000万元，实现利税1000万元，该项目累计投入研发费用500余万元。

主要知识产权和标准规范等目录：

1.发明专利：工艺方法，专利号：ZL200910249088.X；权利权人：安庆市中创生物工程有限公司；发明人：严友春、J.蒙斯特。

2.实用新型专利：一种多功能反应釜；专利号：ZL201720185465.8；专利权人：安庆市中创生物工程有限公司；发明人：汪令友、葛文华。

3.实用新型专利：一种反应釜；专利号：ZL201720156396.8；专利权人：安庆市中创生物工程有限公司；发明人：汪令友、葛文华。

4.实用新型专利：一种反应釜过滤系统；专利号：ZL201620550546.9；专利权人：安庆市中创生物工程有限公司；发明人：汪令友、葛文华。

5.实用新型专利：一种干燥器；专利号：ZL201620544123.6；专利权人：安庆市中创生物工程有限公司；发明人：汪令友、葛文华。

6.实用新型专利：一种高效反应釜搅拌器；专利号：ZL201720186105.X；专利权人：安庆市中创生物工程有限公司；发明人：汪令友、葛文华。

7.实用新型专利：一种新型反应釜；专利号：ZL201720186121.9；专利权人：安庆市中创生物工程有限公司；发明人：汪令友、葛文华。

8.实用新型专利：一种新型反应釜；专利号：ZL201720156398.7；专利权人：安庆市中创生物工程有限公司；发明人：汪令友、葛文华。

9.实用新型专利：一种新型物料过滤系统；专利号：ZL201620523985.0；安庆市中创生物工程有限公司；发明人：汪令友、葛文华。

10.实用新型专利：一种新型亚油酸反应釜；专利号：ZL201620513332.4；专利权人：安庆市中创生物工程有限公司；发明人：汪令友、葛文华。

11.实用新型专利：一种带有清洁装置的油脂压榨设备；专利号：ZL201821272590.3；专利权人：安庆市中创生物工程有限公司；发明人：汪令友、葛文华。

12. 实用新型专利：一种油脂自动控温脱色塔；专利号：ZL201821272582.9；专利权人：安庆市中创生物工程有限公司；发明人：汪令友、葛文华。

13.实用新型专利：一种油脂加工用软化装置；专利号：201821273474.3；专利权人：安庆市中创生物工程有限公司；发明人：汪令友、葛文华。

14.实用新型专利：一种油脂冷却密封储存设备；专利号：201821274033.5；专利权人：安庆市中创生物工程有限公司；发明人：汪令友、葛文华。

15. 实用新型专利：一种油脂生产用过滤装置；专利号：201821274038.8；专利权人：安庆市中创生物工程有限公司；发明人：汪令友、葛文华。

16.企业标准：99型亚油酸；标准号：Q/ZC 005-2016；起草人：金宏、汪令友。

主要完成人：

1.姓名：汪令友；排名：第一 ；职称：高级工程师；行政职务:总经理；工作单位：安庆市中创生物工程有限公司；完成单位：安庆市中创生物工程有限公司；对本项目的贡献：项目总体总负责人，全面组织项目研发、工程实施、工艺攻关以及产品应用认证工作，对该项目的研究成功起到了重大作用。1、组织确定工业化生产的工艺路线。2、组织工业化生产线的工艺设计，关键设备设计，制造安装、调试、人员培训工作。

2.姓名:毕艳兰；排名：第二；职称：教授，硕士研究生导师；工作单位：河南工业大学，安庆市中创生物工程有限公司技术顾问。对本项目的贡献：项目核心成员，负责实验小试，工艺参数优化等工作。①负责实验室小试工作。②寻找并确定适合油脂水解的生物酶。③确定工艺路线，优化确定工艺参数。④负责产品的品质检测方法和产品评价工作。

3.姓名：金宏；排名：第三；职称：高级工程师；行政职务：董事长；工作单位：安庆市中创生物工程有限公司；完成单位：安庆市中创生物工程有限公司；对本项目的贡献：项目核心成员，①参与工业参数的确定。②参与工业化生产线的工艺设计，关键设备设计，制造安装。③对反式酸及PAH的脱除提出实验方案。

主要完成单位：

安庆市中创生物工程有限公司是一家集研发、生产、销售为一体的研究开发生产的高新技术企业，专一致力于植物油脂肪酸及脂肪酸类衍生产品的技术研究和生产。通过了ISO9001质量管理体系认证，环境管理体系ISO14001认证。公司先后被认定为国家高新技术企业，安徽省专精特新中小企业，安徽省两化融合示范企业，安徽省企业技术中心。公司每年投入研发费用占销售收入的7%以上，给该项目提供了充足的研发资金支持。2016年公司瞄准市场前沿，根据市场需求和用户建议，结合本公司多年的前期研发生产经验的基础上，自主立项、研发、设计、制造、安装，新建一条年产30 吨 99 型亚油酸工业性试验项目生产线，开展的植物油精深加工与转化，目标是实现99型高纯度亚油酸工业化生产。

项目24

项目名称：高端影像CT设备准直器的材料制备及产业化

提名者：安庆市科技局

提名意见：

本项目研发的高端影像CT设备X射线准直器，是高端影像CT设备的核心部件，产品性能指标达到国际同类产品的先进水平，具有选材合理、结构稳定、尺寸精度高、长期使用设备稳定、价格具有竞争力等优势。

本项目的研发过程中取得发明专利2项，实用新型专利10项。项目的研发打破了国际巨头企业在此领域内的技术壁垒和卡脖子封锁，填补了国内空白，为高端影像CT设备的中国制造，提升我国在高端影像CT设备领域内的国际地位和影响力发挥了重要的作用。项目产品已向上海联影、深圳安科、东软医疗、同方威视等国内高端医疗、安检CT设备制造企业持续供货，特别是在今年抗击疫情的战斗中，搭载瑞钼特公司产品的高端医疗CT设备应用到包括武汉火神山、雷神山医院在内的抗击疫情第一线，发挥了重要作用。近三年新增销售收入8100万元、利税860万元，产业延伸产值约30亿元，经济和社会效益十分显著。

项目材料填写规范，内容真实。对照安徽省科学技术进步奖授奖条件，提名该项目参加2020年度安徽省科学技术进步奖评审。

项目简介：

本项目总投资1.1亿元人民币，位于安庆宜秀经济开发区英德利工业园，由科技部创新基金项目单位、上海市高新技术企业---上海瑞钼特金属新材料有限公司全额投资建设。采用国际先进的稀有金属材料制备和精密加工技术，主要产品为高端影像CT设备用X射线准直器。X射线准直器是高端影像CT设备的核心部件，是获得高质量图像的关键，具有智能精确辨识、立体三维成像、速度精度优良等诸多性能，广泛应用于医疗诊断、安全防恐、航天航空等领域。长期以来其研发生产技术一直被通用、西门子、飞利浦、Analogic等国际巨头公司所垄断，对我国实施卡脖子技术封锁。

本项目主要研究及创新内容是：

1.先进的特种功能材料制备技术，本项目创造性开发了粉末轧制薄坯、快速液相烧结、等截面应力轧制技术等钨合金材料制备技术，制备出性能好、精度高的射线屏蔽材料及零件，各项技术指标达为行业领先。通过创新的低温轧制工艺，优化工艺参数，成功实现了高精度钨合金箔片的深加工。由于这项工艺创新，还降低了钨合金箔片的轧制道次，提高了生产效率。可加工出薄至0.05-0.5mm范围内的箔材零件。

2.科学化的选材研究，X射线准直器的主要功能是对透过人体或物体的X射线进行分割准直，防止X射线信号在通过人体或物体后的信号失真，从而影响图像质量。准直器X射线通道的关键尺寸由物理学、X射线影像学的基本原理计算得出。本项目准直器的支座和格栅箔片创新选用了不同的材料，特别是在格栅箔片的选材方面，选用了钨合金材料箔片，打破了传统准直器只选用单质金属箔片的惯例，克服了传统的准直器单质金属箔片易变形、材料性能不稳定易导致X射线信号易失真等缺陷，极大地提高了图像质量。

3.精密的加工技术，本项目采用慢走丝电火花加工技术进行支座狭齿的精密加工，不仅达到提高产品加工精度，还有效控制了狭齿边缘的质量。有效地保证了钨合金X射线准直器支座的加工精度。

4.精密的装配工艺：X射线通道尺寸精度需要达到±20um，并且X射线准直器在长期使用下仍然要保证X射线通道的尺寸稳定性，以保证高端影像CT设备获得图像质量的稳定性。本项目的精密装配技术包括了异种材料的连接方式选择、装配模具和专用工具开发、X射线准直器的通道尺寸检验技术等方面。保证钨合金X射线准直器装配后的尺寸精度、以及在未来的使用过程中具有稳定的高精度。

本项目产品性能指标达到国际同类产品的先进水平，填补了国内空白，打破国外企业长期在此领域的垄断和“卡脖子"封锁，为实现高端影像CT设备的中国制造做出了应有的贡献。特别是医疗CT用准直器，它快速精准、图像清晰，成为新冠状病毒肺炎影像检测、扫描诊断的关键设备。已应用于上海联影、深圳安科、东软医疗等国内高端影像C丅设备制造企业，成为他们的战略合作伙伴和该产品的唯一供应商。在今年抗击疫情的战斗中，搭载我公司产品的高端医疗CT设备应用到包括武汉火神山、雷神山医院在内的抗击疫情第一线，发挥了重要作用。该项目先后荣获第六届中国创新创业大赛全国总决赛优秀奖、安徽赛区优秀奖、安庆赛区一等奖，也是新材料行业全国总决赛我省初创组唯一获奖的项目。近三年新增销售收入8100万元、利税860万元，产业延伸产值约30亿元，经济和社会效益十分显著，提供160个就业岗位。

主要知识产权和标准规范等目录：

1.发明专利：一种难熔金属合金超薄板材和箔材，及其制备方法；专利号：ZL201210236785.3；权利人：安庆瑞钼特金属新材料有限公司（2017年4月受让）；发明人：王涛。

2.发明专利：一种钼铜合金薄板、超薄板材和箔材及其制备方法；专利号ZL201210426253.6；权利人：安庆瑞钼特金属新材料有限公司（2017年4月受让）；发明人：王涛。

3.实用新型专利： 制粒装置；专利号：ZL201820710969.1；权利人：安庆瑞钼特金属新材料有限公司；发明人：仇治勤、罗建军、王涛。

4.实用新型专利：准直器用光栅片平面度检测装置；专利号：ZL201820673354.6；权利人：安庆瑞钼特金属新材料有限公司；发明人：仇治勤、罗建军、王涛。

5.实用新型专利：精轧机下压系统；专利号：ZL201820706707.8；权利人：安庆瑞钼特金属新材料有限公司；发明人：仇治勤、罗建军、王涛。

6.实用新型专利：喷砂系统；专利号：ZL201820707257.4；权利人：安庆瑞钼特金属新材料有限公司；发明人：仇治勤、罗建军、王涛。

7.实用新型专利：光栅准直片平面度自动检测系统；专利号：ZL201820593847.9；权利人：安庆瑞钼特金属新材料有限公司；发明人：仇治勤、罗建军、王涛。

8.实用新型专利：准直器用光栅片平面度筛选装置；专利号：ZL201820670055.7；权利人：安庆瑞钼特金属新材料有限公司；发明人：仇治勤、罗建军、王涛。

9.实用新型专利：送料辅助中心对准系统；专利号：ZL201820593855.3；权利人：安庆瑞钼特金属新材料有限公司；发明人：仇治勤、罗建军、王涛。

10.实用新型专利：钨钼合金板材清洁干燥设备；专利号：ZL201820584618.0；权利人：安庆瑞钼特金属新材料有限公司；发明人：仇治勤、罗建军、王涛。

主要完成人：

1.姓名：罗建军；排名：第一 ；职称：高级工程师；行政职务:总经理；工作单位：安庆瑞钼特金属新材料有限公司；完成单位：安庆瑞钼特金属新材料有限公司。对本项目的贡献：项目总体总负责人，全面指导项目研发、工程实施、工艺攻关以及产品应用认证工作。项目所有专利的发明人之一，对本项目所有科技创新点都有贡献，通过对国际同类产品制造技术理论的深入研究，创新采用了钨合金箔片不锈钢支座装配的制造技术，产品的技术先进、工艺独特，各项性能指标达到国内领先、国际先进，对该项目的研究成功起到了关键作用。

2.姓名：仇治勤；排名：第二 ；职称：工程师；行政职务:副总经理；工作单位：安庆瑞钼特金属新材料有限公司；完成单位：安庆瑞钼特金属新材料有限公司。对本项目的贡献：负责本项目实施方案的计划与确定，监督、检查、参与项目进展的决策，完成项目阶段评价、验证和总结工作。项目专利的发明人之一，创造性开发了粉末轧制薄坯、快速液相烧结、等截面应力轧制等制造技术；经过多次实验攻关，实现高温连续推舟液相烧结，以及后续多道次、小变形量的等截面应力轧制技术加工制得钨合金薄板材料，研发制备的钨合 金材料具有密度高、组织均匀、致密度高，适应了X射线准直器对于钨合金格栅零件性能的严格要求。

3.姓名：王涛；排名：第三 ；职称：工程师；行政职务:开发总监；工作单位：上海瑞钼特金属新材料有限公司；完成单位：安庆瑞钼特金属新材料有限公司。对本项目的贡献：二项发明专利主要发明人，参与本项目的立项、实施方案决策，具体负责与客户研发团队的沟通、技术交流与业务协调，完成项目阶段评价、方案验证及总结工作。特别是根据不同客户的需求，设计出优秀的产品方案，确保各项技术指标达到规定的技术标准，为行业领先。

4.姓名：白国梁；排名：第四 ；职称：副教授；行政职务:行政秘书；工作单位：安庆师范大学；完成单位：安庆瑞钼特金属新材料有限公司；对本项目的贡献：负责稀有金属合金材料检测分析，主要是钨合金箔片的组织结构、材料成分分析，热扩散系数、热膨胀系数测量等，为产品试验、验证和总结工作发挥了重要作用。

5.姓名：朱晓峰；排名：第五 ；职称：经济师；行政职务:副总经理；工作单位：安庆瑞钼特金属新材料有限公司；完成单位：安庆瑞钼特金属新材料有限公司；对本项目的贡献：具体负责本项目的人力资源和生产资源保障。选用影像测量仪进行质量检测，是集光、机、电、计算机图像技术于一体的新型高精度、高科技测量仪器。由光学显微镜对待测物体进行高倍率光学放大成像，经过CCD摄像系统将放大后的物 体影像送入计算机后，能高效地检测各种复杂工件的轮廓和表面形状尺寸、角度及位置，特别是精密零部件的微观检测与质量控制。

6.姓名：徐林；排名：第六 ；职称：工程师；行政职务:常务副部长；工作单位：安庆瑞钼特金属新材料有限公司；完成单位：安庆瑞钼特金属新材料有限公司。对本项目的贡献：负责本项目研发方案的具体实施工作，参与完成项目立项、阶段评价、方案验证及总结工作，对于本项目技术创新点之一---X射线准直器的精密装配技术的贡献较大。优化装配工艺流程，合理地解决了X射线准直器装配基准、装配过程中各个零件之间的相互影响等问题，使最终完成的 X射线准直器各项尺寸指标均达到或超过设计要求。使X射线准直器在装机后，有效地保证客户整机性能

7.姓名：胡忠娟；排名：第七 ；职称：助理工程师；行政职务:副部长；工作单位：安庆瑞钼特金属新材料有限公司；完成单位：安庆瑞钼特金属新材料有限公司；对本项目的贡献：在射线准直器的碳纤维片产品及成型技术的贡献突出，碳纤维片选材是一种高强度、高弹性模量、低密度的PAN基碳纤维板材，采用小型加工中心进行机械加工，优化了刀具材料、加工路径、进给量、转速等相关加工参数，最终成功地实现了碳纤维板零件的批量生产，加工后的零件尺寸准确。

8.姓名：金立新；排名：第八 ；职称：工程师；行政职务:副总经理；工作单位：安庆瑞钼特金属新材料有限公司；完成单位：安庆瑞钼特金属新材料有限公司。对本项目的贡献：准直器支座加工的精密加工精度是X射线准直器成败的关键之一，细槽结构独特、要求苛刻。经过大量的对比实验，确定针对每一款不同的准直器支座，采取不同的电火花慢走丝加工工 艺进行支座细槽的加工。同时对各项关键工艺参数的优化，比如加工路线、丝径、电流电压参数、加工 速度、水介质电阻率、补偿修正值等，确保了支座产品的表面质量和尺寸精度满足设计要求。

9.姓名：王春花；排名：第九 ；职称：讲师；行政职务:教师；工作单位：安庆师范大学；完成单位：安庆瑞钼特金属新材料有限公司。对于本项目技术创新点----X射线准直器的精密测量技术的贡献较大，创新采用精密影像式测绘仪，在数显投影仪的基础上的一次质的飞跃，高效地检测各种复杂工件的轮廓和表面形状尺寸、角度及位置，特别是精密零部件的微观检测与质量控制。

10.姓名：杨波；排名：第十 ；职称：助理工程师；行政职务:项目主管；工作单位：安庆瑞钼特金属新材料有限公司；完成单位：安庆瑞钼特金属新材料有限公司。对本项目的贡献：负责本项目研发方案的具体实施工作，在本项目技术创新点---精密的装配技术方面，开发了专用的装配模具，优化装配工艺流程，合理地解决了X射线准直器装配基准、装配过程中各个零件之间的相互影响等问题。

主要完成单位：

1.安庆瑞钼特金属新材料有限公司，排名第一，公司法定代表人、项目负责人罗建军先生为材料学（中）、物理学（法）博士，安徽省战略新兴产业技术领军人才。公司拥有二项国家发明专利，十项实用新型专利，已被认定为高新技术企业、战略性新兴产业。

该单位是本项目成果产业化企业，负责本项目总体方案策划、论证、立项、实施、评价、验证和总结工作。负责产品研发生产的工艺设计、作业指导书、操作规范、质量控制等全流程工作。采用国际先进的稀有金属材料制备和精密加工技术，生产工艺水平处于国际先进、国内领先地位，产品经国际权威检测认证机构SGS检测鉴定，符合国际标准。项目核心技术团队具有一定的技术开发实力，骨干技术人员均具有硕士以上学历及多年的难熔金属领域专业工作经验及经历。项目已组建专业的研发机构，配备了多学科、多行业的研发人员，并且与国内外一流的科研院校、高端制造企业建立了紧密的产学研合作关系。本项目所研发的高端影像CT用X射线钨合金准直器，在国内市场独家供应，替代进口，采用B2B模式直接供应CT设备制造商。在国际市场，瑞钼特与西门子、LG等跨国企业建立战略合作关系，向他们提供X射线准直格栅所需要的关键稀有金属材料W、Mo准直箔片。

2.上海瑞钼特金属新材料有限公司，排名第二，法人代表：时晓明。该单位是科技部创新基金项目单位、上海市高新技术企业，主要负责项目市场推广应用，参与本项目的立项、实施方案决策，具体负责与客户研发团队的沟通、技术交流与业务协调，参与完成项目阶段评价、方案验证及总结工作，对于本项目的所有技术创新工作均有贡献。