附件4

安徽省人工智能计算资源申报参考标准

- 1.具有良好的机房、通信、安全等基础设施。能满足电子信息系统机房B级标准；具有良好的对外传输网络，出口带宽不低于1Gbps；系统具备良好的安全防护措施，确保系统安全及用户数据安全，服务系统应通过等保二级评测。

- 2.具备较强的计算能力和充足的存储资源。支持中央处理器（CPU）或智能处理器（MLU/FPGA/DCU/GPU）等多种硬件结构，其中中央处理器计算核心不少于4000个或智能处理器不少于400张或双精度浮点计算能力不低于1PFlops；具有足够容量及IO读写性能的存储，容量不低于1PB，IO持续读写能力不低于10GB/s。

- 3.具有丰富的人工智能平台和框架。支持三种以上常用深度学习框架或平台软件，如TensorFlow、PyTorch、Caffe、MxNet、CNTK等，并具备灵活的可扩展性，能方便地支持其他新增框架，对外提供统一的模型算法配置方案。

- 4.具备服务高可用性和安全性。网络设备做冗余配置、关键数据备份、关键服务器节点互备、业务服务高可用，并保证系统可用性应对设备运行状态、资源使用等进行监控，能够在发生异常后及时发出告警，服务可用性99.99%以上。

- 5.提供丰富的计算模型算法库。包括CNN、RNN、LSTM、DBN等；开放接口具备插件式集成算法服务能力，支撑人工智能多个领域的应用验证。

- 6.具备良好的管理服务能力。建立规范的管理、维护、收费标准等规章制度，具备一支能为用户提供高层次的技术支持服务团队，团队技术人员5人以上。